"ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REMEDIOS – ALTO DE DOLORES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

CAPÍTULO 7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

CONCESIÓN AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S

Bogotá D.C., Junio de 2016

TABLA DE CONTENIDO

7.	DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES	9

7.1	Aguas Superficiales	9

7.1.1	Caudal Requerido	12

7.1.2	Descripción de los tramos homogéneos de captación	14

7.1.3	Estimacion de caudales, minimo, ecológico y aprovechable.	20

7.1.4	Análisis de los conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua.	28

7.1.5	Sistemas de captación y conducción	30

7.1.5	Compra de agua a terceros autorizados	36

7.2	Aguas Subterráneas	37

7.3	Vertimientos	37

7.3.1	Características de las aguas residuales y sistemas de tratamiento	37

7.3.2	Vertimiento sobre cuerpos de agua	48

7.3.2	Vertimiento en suelo	51

7.4	Ocupaciones de cauce	51

7.4.1	Hidráulica de obras mayores	60

7.4.2	Aplicación de las teorías de socavación	64

7.5	Aprovechamiento forestal	66

7.5.1.	Tipo de muestreo	66

7.5.2.	Inventario forestal	72

7.5.3.	Destinación de los productos forestales	95

7.5.4.	Aprovechamiento forestal de especies con algún grado de restricción	96

7.6	Emisiones Atmosféricas	97

7.6.1	Normatividad Calidad de Aire	98

7.6.2	Descripción del modelo AERMOD	99

7.6.3	Análisis meteorológico	104

7.6.4	Estimación y definiciones de parámetros	126

7.6.5	Resultados del modelo	142

7.6.6	Incertidumbre del Modelo	179

7.6.7	Observaciones y conclusiones	182

7.7	Material de Construcción	184

7.7.1	Explotación de material de canteras	184

7.7.2	Explotación de material de arrastre de cauces de lechos o lechos corrientes o depósitos de agua	184

7.7.3	Adquisición de materiales en fuentes existentes	185

7.7.4	Extracción de materiales sobre títulos mineros en derecho de vías	186

BIBLIOGRAFÍA	187

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 7-1	Coordenadas franjas de captación, Magna Sirgas Origen Bogotá	10

Tabla 7-2	Caudales de agua requeridos para uso doméstico	12

Tabla 7-3	Caudal de agua requerido para la etapa de operación	13

Tabla 7-4	Caudales de agua requeridos para uso industrial	14

Tabla 7-5	Descripción tramo homogéneo de captación UF1-C1	16

Tabla 7-6	 Aforo de Caudal Quebrada la Culebra	17

Tabla 7-7	Descripción tramo homogéneo de captación UF2-C1	18

Tabla 7-8	Aforo de caudal río Volcan	19

Tabla 7-9	Listado de estaciones hidrométricas de la zona de estudio	22

Tabla 7-10	Características morfométricas de las cuencas objeto de aprovechamiento	24

Tabla 7-11	Resumen de oferta de agua superficial en las corrientes objeto de aprovechamiento hídrico	27

Tabla 7-12	Captación de cuerpos superficiales – Uso Domestico	29

Tabla 7-13	Características generales para tanques de almacenamiento de agua potable y cruda	36

Tabla 7-14	Características típicas de las aguas residuales doméstica	39

Tabla 7-15	Parámetros de diseño, trampa de grasas.	41

Tabla 7-16	Profundidad útil de un tanque séptico	42

Tabla 7-17	Dimensionamiento del tanque séptico a partir del número de usuarios	42

Tabla 7-18	Características fisicoquímicas del proceso de concreto	44

Tabla 7-19	Caudal máximo a verter durante la etapa de construcción	49

Tabla 7-20	Caudal máximo a verter durante la etapa operativa	50

Tabla 7-21	Ocupaciones de cauce para Obras de arte y drenaje UF1	51

Tabla 7-22	Ocupaciones de cauce para Obras de arte y drenaje UF2	56

Tabla 7-25	Periodos de retorno	61

Tabla 7-26	Composición florística del área de intervención del proyecto	73

Tabla 7-27	Calculo de parámetros de estructura horizontal	78

Tabla 7-28	Volumen estimado para abscisas no inventariadas	86

Tabla 7-29	Volumen maderable por especie	87

Tabla 7-30 	Volumen por ZODME	93

Tabla 7-31	Volumen por Cobertura inventario 100%	94

Tabla 7-32	Volumen Consolidado por zona de intervención	95

Tabla 7-33	Aprovechamiento forestal de especies restricción	96

Tabla 7-34	Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio	98

Tabla 7-35	Parámetros Modelo AERMOD	102

Tabla 7-36	Escala de velocidad del viento de Beaufort	107

Tabla 7-37	Variabilidad de la dirección del viento – Remedios	109

Tabla 7-38	Categorías de intervalos de velocidad del viento	109

Tabla 7-39	Variabilidad de la velocidad del viento – Remedios	110

Tabla 7-40	Humedad relativa promedio multi-horario por mes – Remedios	111

Tabla 7-41	Presión barométrica promedio multi-horario por mes – Remedios	111

Tabla 7-42	Precipitación acumulada horaria mensual – Remedios	112

Tabla 7-43	Altura de mezcla promedio multi-horario por mes – Remedios	114

Tabla 7-44	Categorías de estabilidad para periodos diurnos, condiciones convectivas	114

Tabla 7-45	Categorías de estabilidad para periodos nocturnos, condiciones estables	115

Tabla 7-46	Variables meteorológicas de la Radiación neta	116

Tabla 7-47	Variabilidad de la dirección del viento – Yalí	120

Tabla 7-48	Variabilidad de la velocidad del viento – Yalí	120

Tabla 7-49	Humedad relativa promedio multi-horario por mes – Yalí	122

Tabla 7-50	Presión barométrica promedio multi-horario por mes – Yalí	122

Tabla 7-51	Precipitación acumulada horaria mensual – Yalí	123

Tabla 7-52	Altura de mezcla promedio multi-horario por mes – Yalí	125

Tabla 7-53	Valores de albedo, Bowen y rugosidad	127

Tabla 7-54	Parámetros para cálculo de emisiones	131

Tabla 7-55	Factores de emisión PST	133

Tabla 7-56	Factores de emisión PM10	134

Tabla 7-57	Factores de emisión para NO2 y SO2	134

Tabla 7-58	Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10	135

Tabla 7-59	Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2	136

Tabla 7-60	Datos fuentes de Volumen	139

Tabla 7-61	Datos fuentes fijas	139

Tabla 7-62	Datos fuentes circulares	139

Tabla 7-63	Datos fuentes área	140

Tabla 7-64	Receptores discretos modelación	142

Tabla 7-65	Resultados de Concentración de PM10 en la Línea Base	143

Tabla 7-66	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PST	146

Tabla 7-67	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PM10	146

Tabla 7-68	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PST	147

Tabla 7-69	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PM10	147

Tabla 7-70	Aumentos de PM10 esperados en los receptores discretos	150

Tabla 7-71	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para NO2	151

Tabla 7-72	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para SO2	151

Tabla 7-73	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para NO2	152

Tabla 7-74	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para SO2	152

Tabla 7-75	 Fuentes de material en el área del proyecto	185

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 7.1	Tramos de captación de agua superficial UF1-UF2	11

Figura 7.2	Detalle Tramos de captación de agua superficial – UF1 Y UF2	15

Figura 7.3	Franja de captación UF1-C1	16

Figura 7.4	Franja de captación UF2-C1	18

Figura 7.5	Curva de duración de Caudales de corrientes	21

Figura 7.6	CDC estación Vegachí, quebrada Volcán	22

Figura 7.7	CDC estación La Mascota, río San Bartolomé	23

Figura 7.8	CDC Unitarias para las estaciones Vegachí y La Mascota	23

Figura 7.9	CDC extendida para la cuenca de captación, en la quebrada Volcán	24

Figura 7.10	CDC extendida para la cuenca de captación, en la quebrada La Culebra	25

Figura 7.11	Sistema de Captación Directa desde carro tanque	30

Figura 7.12	Esquema de captación con bomba fija	33

Figura 7.13	Sistema de captación con bomba fija y transporte mediante línea de flujo	34

Figura 7.14	Diseño típico trampa grasas	41

Figura 7.15	Operación Trampa de Grasas	42

Figura 7.16	Dimensiones de un tanque un tanque séptico	43

Figura 7.17	Diseño típico Tanque séptico	44

Figura 7.18	Diseño de un Skimmer	45

Figura 7.19	Corte general para aguas aceitosas	46

Figura 7.20	Corte desarenador para aguas del proceso de concreto	47

Figura 7.21	Corte desarenador para aguas del proceso de concreto y asfalto	47

Figura 7.22	Abundancia	84

Figura 7.23	Dominancia	85

Figura 7.24	Volumen por especie	93

Figura 7.25	Esquema del sistema de modelación AERMOD	100

Figura 7.26	Componentes del sistema WRF	104

Figura 7.27	Temperatura promedio multi-horaria por mes – Remedios	105

Figura 7.28	Velocidad del viento promedio multi-horaria por mes – Remedios	106

Figura 7.29	Rosa de vientos Anual – Remedios	106

Figura 7.30	Categorías de intervalos de dirección del viento	108

Figura 7.31	Rosa de los vientos Horas de Sol y No Sol – Remedios	110

Figura 7.32	Nubosidad frecuencia horaria – Remedios	113

Figura 7.33	Estabilidad en función del perfil vertical de temperaturas	115

Figura 7.34	Frecuencia estabilidad atmosférica – Remedios	116

Figura 7.35	Temperatura promedio multi-horaria por mes – Yalí	117

Figura 7.36	Velocidad del viento promedio multi-horaria por mes – Yalí	118

Figura 7.37	Rosa de vientos Anual – Yalí	119

Figura 7.38	Rosa de los vientos Horas de Sol y No Sol – Yalí	121

Figura 7.39	Nubosidad frecuencia horaria – Yalí	124

Figura 7.40	Frecuencia estabilidad atmosférica – Yalí	126

Figura 7.41	Climograma de Gaussen	128

Figura 7.42	Topografía de la Zona	129

Figura 7.43	Configuración Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto	130

Figura 7.44	Flota vehicular Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto	131

Figura 7.45	Resultados Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto	131

Figura 7.46	Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10	137

Figura 7.47	Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2	137

Figura 7.48	Idealización de fuentes	139

Figura 7.49	Mallas de receptores	141

Figura 7.50	Ubicación de los receptores discretos	145

Figura 7.51	Contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos	148

Figura 7.52	Contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos	149

Figura 7.53	Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual de NO2	153

Figura 7.54	Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual SO2	153

Figura 7.55	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo ALL	155

Figura 7.56	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo CONSVIA	156

Figura 7.57	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTAS	157

Figura 7.58	Isolpetas concentración promedio anual PST - Grupo ALL	158

Figura 7.59	Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - CONSVIA	159

Figura 7.60	Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - PTAS	160

Figura 7.61	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo ALL	161

Figura 7.62	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo CONSVIA	162

Figura 7.63	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTAS	163

Figura 7.64	Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo ALL	164

Figura 7.65	Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo CONSVIA	165

Figura 7.66	Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTAS	166

Figura 7.67	Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo ALL	167

Figura 7.68	Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo CONSVIA	168

Figura 7.69	Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo PTAS	169

Figura 7.70	Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo ALL	170

Figura 7.71	Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo CONSVIA	171

Figura 7.72	Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo PTAS	172

Figura 7.73	Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo ALL	173

Figura 7.74	Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo COSVIA	174

Figura 7.75	Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo PTAS	175

Figura 7.76	Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo ALL	176

Figura 7.77	Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo CONSVIA	177

Figura 7.78	Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo PTAS	178

Figura 7.79	Puntos de Información meteorológica de altura Colombia	181

Figura 7.80	Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions	182

Figura 7.81	Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions	182

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 7.1	Carrotanque con medidor de flujo	31

Fotografía 7.2	Medidor para el control del flujo de agua	31

Fotografía 7.3	Carrotanque empleado para el transporte de agua	35

Fotografía 7.4	Diseño baño portátiles	40

Fotografía 7.5	Identificación de nombres comunes con apoyo de habitante de la región	67

Fotografía 7.6	Colección de muestra botánica de individuos forestales	68

Fotografía 7.7	Medición de DAP para especies forestales	69

# DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

En el presente capítulo se describe el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales requeridos para las etapas de desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de Dolores” en las unidades funcionales UF1-UF2.

Las necesidades de uso y aprovechamiento de los recursos naturales a que habría lugar durante dichas etapas incluyen, uso de aguas superficiales, vertimientos de residuos líquidos, ocupaciones de cauce, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, disposición final de residuos sólidos y materiales de construcción.

## 7.1	Aguas Superficiales

Para las actividades asociadas al desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de Dolores”, la demanda y uso del recurso hídrico se encuentra relacionada con las necesidades para las actividades constructivas y operativas del proyecto, para la que se solicita una concesión de aguas superficial de hasta 2,9 l/s, en dos (2) tramos homogéneos de captación, uno (1) ubicados en UF1 y uno (1) ubicados en UF2.

Los tramos homogéneos de captación propuestos se componen de una longitud de 50 metros (25 metros aguas arriba y 25 metros aguas abajo) del punto de acceso y 2,5m de ancho sobre el cauce del río. A continuación, en la Tabla 7-1 se describen los tramos homogéneos de captaciones solicitadas y en la Figura 7.1 muestra la ubicación geográfica de los tramos de captación.

Tabla 7-1	Coordenadas franjas de captación, Magna Sirgas Origen Bogotá

| PUNTO | CORRIENTE | PREDIO | VEREDA | MUNICIPIO | VÍA DE ACCESO | COORDENADAS PUNTO DE ACCESO |  | COORDENADAS INICIAL FRANJA DE CAPTACIÓN |  | COORDENADAS FINAL FRANJA DE CAPTACIÓN |  | MARGEN DE CAPTACIÓN | CAUDAL SOLICITADO (l/s) | USO | Época del año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Este | Norte | Este | Norte | Este | Norte |  |  |  |  |
| UF1-C1 | Quebrada la Culebra | 604200100 0001700157 | Otú | Remedios | Si | 929396 | 1268210 | 929395 | 1268259 | 929390 | 1268212 | Derecho | 1,0 | Industrial | Invierno |
| UF2-C1 | Río Volcán | 858200100 0000600068 | Cabecera Municipal | Vegachí | Si | 921005 | 1240173 | 921005 | 1240173 | 921047 | 1240174 | Izquierdo | 1,9 | Industrial | Todo el año |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Figura 7.1	Tramos de captación de agua superficial UF1-UF2

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

### Caudal Requerido

#### Uso Doméstico

##### Campamentos

Para cuantificar el consumo de agua requerido durante el desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de Dolores” se consideró individualmente el caudal de agua para suplir las necesidades industriales y domésticas, estos valores corresponden a un máximo estimado de acuerdo con el personal y actividades desarrolladas.

La demanda de agua de uso doméstico será principalmente para baños, ducha y casino en el campamento propuesto, el valor de captación se evaluó a partir del personal requerido en la etapa de construcción, de acuerdo con el promedio estimado en el Capítulo 3 del presente estudio. Para ello, se estimó una dotación neta según la información referente a variación de clima (con una pérdida técnica del 15%, según Resolución 2320 del 2009), teniendo en cuenta para este caso un nivel de complejidad Bajo para una dotación de 100 l/hab/día ( (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009). A continuación, la Tabla 7-2. Presenta la demanda media diaria de agua para el proyecto.

Tabla 7-2	Caudales de agua requeridos para uso doméstico

| ÍTEM | VALOR | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Dotación | 100 l/hab*día | Según lo estipulado en el artículo primero de la resolución 2320 de 2009, en el cual establece que para un nivel de complejidad bajo, para clima cálido una dotación neta máxima de 100 l/hab*día |
| Trabajadores | 200 | Estimación máxima de trabajadores en campamento propuesto |
| Caudal requerido | 20,000 L/día | Este será el caudal máximo requerido de agua potable por 200 trabajadores. |
|  | 0,23 L/seg |  |
| Factor de seguridad | 0,04 L/seg | Factor de Corrección por Sobrantes y Pérdidas en los sistemas de abastecimiento y transporte será de 15% del caudal requerido calculado |
| Total | 0,27 L/seg |  |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para el agua de uso doméstico requerida para la operación del campamento, se realizará la compra de esta a terceros, siendo transportada con carrotanque y almacenada temporalmente en tanques elevados o subterráneos.

También se podrá adquirir el agua para uso doméstico a través de la red de acueducto veredal si este cuenta con una red matriz cercana a la ubicación del campamento.

##### Operación

Teniendo en cuenta que el proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de Dolores”, se estima la operación de dos peajes; el peaje Santa Isabel, el peaje Vegachí y una base de operaciones ubicada en la vereda Doña Ana se calcula el caudal de agua para uso doméstico requerido por el personal. (Ver Tabla 7-3 )

Tabla 7-3	Caudal de agua requerido para la etapa de operación

| ÍTEM | VALOR | Unidades | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotación | 100 | l/hab*día | Teniendo en cuenta el artículo primero en el cual establece que para un nivel de complejidad bajo para clima cálido |
| Trabajadores | 40 | Hab | Estimación máxima de trabajadores en peajes y puestos de control, se toma un total de 40 trabajadores |
| Caudal requerido | 4000 | L/día | Este será el caudal máximo requerido de agua potable por 40 operadores durante 24 horas |
|  | 0,046 | L/Seg |  |
| Factor de seguridad | 0,008 | L/seg | Factor de Corrección por Sobrantes y Pérdidas en los sistemas de abastecimiento y transporte será de 15% del caudal requerido calculado |
| Total | 0,054 L/seg |  |  |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para el agua de uso doméstico requerida en operación, se realizará la compra de esta a terceros, siendo transportada con carrotanque y almacenada temporalmente en tanques elevados o subterráneos.

También se podrá adquirir el agua para uso doméstico a través de la red de acueducto veredal si este cuenta con una red matriz cercana a la ubicación de los peajes y centros de control.

#### Uso Industrial

Para uso industrial se tienen en cuenta la demanda de recurso hídrico para las plantas de concreto y asfaltos proyectada, además de otros procesos industriales propias de la actividad del proyecto.

En la Tabla 7-4, se describe el caudal requerido para uso industrial, teniendo en cuenta el máximo requerido para el desarrollo de actividades en frentes de obra operando paralelamente y un factor de pérdida del 15% del total del de la demanda de agua calculada.

Tabla 7-4	Caudales de agua requeridos para uso industrial

| TIPO DE USO | CONSUMO APROXIMADO USO INDUSTRIAL |
| --- | --- |
|  | Individual (l/s) |
| Plantas de concreto Camelia | 2,1 |
| Planta de asfalto Camelia | 0,12 |
| Humectación Vías, otros | 0,3 |
| Factor de perdida | 0,44 |
| TOTAL | 2,96 |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Teniendo en cuenta que el caudal requerido para uso industrial y doméstico en la etapa de construcción es de 3,23 l/s (0,27 l/s para uso doméstico para operación del campamento; y 2,96 L/s para uso industrial).

También se contempla la compra de agua a terceros para uso Industrial en caso de que se requiera.

### Descripción de los tramos homogéneos de captación

A partir del análisis de usuarios de las cuencas dentro del área de influencia del proyecto, el caudal solicitado de acuerdo con la disponibilidad del recurso y modelamiento hídrico, a continuación en la Figura 7.2 y desde la  Tabla 7-5  a la Tabla 7-8 se describen y relacionan los tramos homogéneos de captación solicitados para el desarrollo del proyecto.

También relacionan los aforos realizados en la época de máximo estiaje de los cuerpos de agua a intervenir (Quebrada la culebra y Río Volcán), estos aforos se realizaron el día 13 de febrero de 2015, finalizando el Fenómeno del Niño, el cual se caracteriza por su baja presencia de precipitación y sus altas temperaturas. En el Anexo Capitulo 7, Numeral 7.7 se pueden observar los métodos y resultados del aforo.

Figura 7.2	Detalle Tramos de captación de agua superficial – UF1 Y UF2

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Tabla 7-5	Descripción tramo homogéneo de captación UF1-C1

| Tamo homogéneo de captación: UF1-C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas de acceso |  | E |  | 929396 |  |  |  |  | N | 1268210 |  |  |  | Fuente: |  |  |  |  | Quebrada la Culebra |  |  |  |
| Coordenadas de Franja |  | Ei |  | 929395 |  |  |  |  | Ni | 1268259 |  |  |  | Ef |  |  | 929390 |  |  | Nf |  | 1268212 |
| Caudal a captar |  | 1,0 L/s |  |  |  |  |  |  |  | Época del Año |  |  |  |  |  | Invierno |  |  |  |  |  |  |
| Aprovechamiento Forestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovechamiento forestal | Si |  |  |  |  | No | X |  |  |  | Cobertura: |  |  |  | Pastos limpios |  |  |  |  |  |  |  |
| Información Abiótica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de la vía de acceso |  |  |  |  | La vía de acceso es destapada y se encuentra en buen estado, tiene un tramo de 50 m con pendiente media. Se ingresa por el predio El Castillo y se desvía a la derecha hasta descender a la Quebrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Margen de Captación | Derecha |  |  |  | x |  |  | Acceso a la franja |  |  |  | Derecha | x |  |  |  |  | Método de captación |  |  | Carrotanque |  |
|  | Izquierda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izquierda |  |  |  |  |  |  |  |  | Bombeo- Carrotanque |  |
| Descripción de la franja de captación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La franja de captación cuenta con flujo permanente de agua; y se observa que en épocas de invierno el nivel de la quebrada aumenta considerablemente. No existen usuarios que capten o viertan aguas en el tramo propuesto. A continuación se muestra un registro fotográfico y la ubicación de la franja de captación. Figura 7.3 Franja de captación UF1-C1 |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Tabla 7-6	 Aforo de Caudal Quebrada la Culebra

| Aforo de caudal Quebrada La Culebra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas |  |  |
| E: 929400; N: 1268236 |  |  |
| Fecha |  |  |
| 2016-02-13 |  |  |
| Caudal |  |  |
| 0,2280 m3/s |  |  |
| Método de aforo |  |  |
| Molinete |  |  |
| Descripción |  |  |
| Descargas y Tipo | No se evidencian descargas |  |
| Características Organolépticas | El color del agua es pardo, no se evidencian espumas |  |
| Tipo de corriente | Sistema lótico de agua natural superficial de moderado caudal |  |
| Tipo de Vegetación | Pastos y árboles. |  |
| Observaciones: La condición climática, durante el monitoreo fue nublado sin lluvias, la condición climática el día antes del monitoreo fue con ausencia de lluvias. Se observan viviendas a los alrededores del sitio de aforo. |  |  |
| Resultados aforo |  |  |
| Sección transversal de aforo quebrada la culebra |  |  |

Tabla 7-7	Descripción tramo homogéneo de captación UF2-C1

| Tamo homogéneo de captación: UF2-C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas de acceso |  | E |  | 921005 |  |  |  |  | N | 1240173 |  |  |  | Fuente: |  |  |  |  | Río Volcán |  |  |  |
| Coordenadas de Franja |  | Ei |  | 921005 |  |  |  |  | Ni | 1240173 |  |  |  | Ef |  |  | 921047 |  |  | Nf |  | 1240174 |
| Caudal a captar |  | 1,9 L/s |  |  |  |  |  |  |  | Época del Año |  |  |  |  |  | Todo el año |  |  |  |  |  |  |
| Aprovechamiento Forestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovechamiento forestal | Si |  |  |  |  | No | X |  |  |  | Cobertura: |  |  |  | Pastos limpios |  |  |  |  |  |  |  |
| Información Abiótica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de la vía de acceso |  |  |  |  | Se accede por una vía terciaria con topografía plana y cerca del casco urbano del municipio de Vegachí. Al pasar el puente vehicular sobre la vía se debe ingresar por un predio privado y descender a la quebrada unos 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Margen de Captación | Derecha |  |  |  |  |  |  | Acceso a la franja |  |  |  | Derecha |  |  |  |  |  | Método de captación |  |  | Carrotanque |  |
|  | Izquierda |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Izquierda | x |  |  |  |  |  |  |  | Bombeo- Carrotanque |  |
| Descripción de la franja de captación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El río Volcán es el principal cuerpo de agua presente en la zona; cuenta con una lámina de agua mayor a 1m. En la franja no se evidencian vertimientos o captaciones presentes. Se tiene fácil acceso a esta desde la vía existente. A continuación, se muestra un registro fotográfico y la ubicación de la franja de captación. Figura 7.4 Franja de captación UF2-C1 |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Tabla 7-8	Aforo de caudal río Volcan

| Aforo de caudal Río Volcán |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas |  |  |
| E: 921028; N: 1240175 |  |  |
| Fecha |  |  |
| 2016-02-13 |  |  |
| Caudal |  |  |
| 3,0391m3/s |  |  |
| Método de aforo |  |  |
| Molinete |  |  |
| Descripción |  |  |
| Descargas y Tipo | No se evidencian descargas |  |
| Características Organolépticas | El color del agua es pardo, no se evidencian espumas |  |
| Tipo de corriente | Sistema lótico de agua natural superficial de alto caudal |  |
| Tipo de Vegetación | Pastos y árboles. |  |
| Observaciones: La condición climática, durante el monitoreo fue soleado sin lluvias, la condición climática el día antes del monitoreo fue con ausencia de lluvias. Se observan viviendas a los alrededores del sitio de aforo y un puente vehicular. |  |  |
| Resultados aforo |  |  |
| Seccion transversal de aforo Río Volcán |  |  |

En la Tabla 7-1, se describe el caudal a solicitar y las restricciones con respecto a la época del año, lo anterior como medida preventiva en cuanto a la conservación del caudal mínimo para conservar las características ecológicas generales de cada fuente dentro del área de estudio.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el caudal solicitado representa un valor muy bajo porcentualmente respecto al caudal medio multianual estimado para cada una de las corrientes, esto se describe en el Capítulo 5 Abiótico.

De acuerdo con el análisis realizado en las fuentes hídricas dentro del área de influencia del proyecto, se puede afirmar que:

- Los caudales solicitados son inferiores a los caudales mínimos estimados (ecológico, estiaje) para cada cuerpo de agua.

- Los cuerpos de agua dentro del área de estudio, cuentan con un caudal mínimo permanente durante todo el año, de los cuales se puede realizar la captación sin generar alteración en los procesos naturales llevado a cabo dentro del mismo.

### Estimacion de caudales, minimo, ecológico y aprovechable.

#### Oferta Hídrica

La oferta hídrica de una cuenca, es el volumen disponible para satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y económicas del hombre. Al cuantificar la escorrentía superficial a partir del balance hídrico de la cuenca, se está estimando la oferta de agua superficial de la misma.

El conocimiento del caudal del río, su confiabilidad y extensión de la serie del registro histórico son variables que pueden influir en la estimación de la oferta hídrica superficial. Cuando existe información histórica confiable de los caudales con series extensas, el caudal medio anual del río es la oferta hídrica de esa cuenca.

Para los efectos de calcular la oferta hídrica en una cuenca hidrográfica, se puede aplicar según cada caso las metodologías del Balance Hídrico y la Curva de Duración de Caudales (CDC).

#### Estimación de caudales medios

##### •	Método de la Curva de Duración de Caudales

La curva de duración de caudales CDC resulta del análisis de frecuencias de la serie histórica de caudales medios diarios en un sitio determinado de una cuenca. La curva de duración (CDC) es un procedimiento gráfico para el análisis de la frecuencia de los datos de caudales y representa la frecuencia acumulada de ocurrencia de un caudal determinado. Es una gráfica que tiene el caudal, Q, como ordenada y el número de días del año (generalmente expresados en % de tiempo) en que ese caudal, Q, es excedido o igualado, como abscisa.. La ordenada Q para cualquier porcentaje de probabilidad, representa la magnitud del flujo en un año promedio, que espera que sea excedido o igualado un porcentaje, P, del tiempo.

Los datos de caudal medio anual, mensual o diario se pueden usar para construir la curva. Los caudales se disponen en orden descendente, usando intervalos de clase si el número de valores es muy grande. Si N es el número de datos, la probabilidad de excedencia, P, de cualquier descarga(o valor de clase), Q, es:

siendo m el número de veces que se presenta en ese tiempo el caudal. Si se dibuja el caudal contra el porcentaje de tiempo en que éste es excedido o igualado se tiene una gráfica como la mostrada en la figura siguiente.

Figura 7.5	Curva de duración de Caudales de corrientes

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

A lo largo de la zona de estudio se identificaron dos (2) estaciones de hidrometría, con áreas homogéneas, que reportan registros de caudales medios a lo largo de un período mayor a los 25 años para todas las estaciones.

Las estaciones empleadas para el análisis son las que se indican en la Tabla 7-9.

Tabla 7-9	Listado de estaciones hidrométricas de la zona de estudio

| Código | Tipo | Nombre | Corriente | Municipio | Cota (msnm) | Área Km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23107040 | LM | Vegachí | Volcán | Vegachí | 929 | 306,77 |
| 23107030 | LG | La Mascota | San Bartolomé | Yalí | 970 | 304,04 |

Fuente: IDEAM, 2015

A partir de los registros de esta estación se elaboró la Curva de Duración de Caudales medios mensuales, como se ilustra en las figuras siguientes, así como también la variación temporal de los caudales de la corriente en cada estación reportada.

Figura 7.6	CDC estación Vegachí, quebrada Volcán

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

Figura 7.7	CDC estación La Mascota, río San Bartolomé

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

Seguidamente se procedió a generar la Curva de Duración de Caudales unitaria, teniendo en cuenta el área de la cuenca de  cada corriente hasta el sitio donde se ubica la estación limnimétrica, según la Tabla 7-9, con lo que se llega a obtener la Figura 7.8 que se muestra a continuación.

Figura 7.8	CDC Unitarias para las estaciones Vegachí y La Mascota

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

A partir la información de los registros de las estaciones de limnimetría de las estaciones, se procedió a realizar un proceso de extensión de la curva de duración de caudales (CDC), en función del área de drenaje de cada cuenca hasta el sitio de toma de agua para el proyecto. A pesar de que el comportamiento de las dos curvas es similar, se escoge la CDC para de la cuenca de la quebrada Volcán, dado que se observa un menor rendimiento hídrico entre las dos.

En la Tabla 7-10 se indican las características morfométricas de cada una de las cuencas de las cuencas que serán objeto de aprovechamiento del recurso.

Tabla 7-10	Características morfométricas de las cuencas objeto de aprovechamiento

| Nombre Captación | Area (Ha) | Perímetro Km | Longitud m | Cota alta (msnm) | Cota Baja (msnm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quebrada La Culebra | 2815,3 | 22,35 | 8805 | 736 | 628 |
| Quebrada Volcán | 31374 | 94,45 | 43487 | 1034 | 972 |

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

Para obtener el caudal de la cuenca de aprovechamiento, se halló una ecuación de la forma Q=f(A) donde A es el área de la cuenca en Km2 referida. Es así como se obtienen curvas de duración de caudales (CDC) extendidas para cada corriente en el sitio de captación.

Si se sabe que la microcuenca de la quebrada Volcán en el sitio de captación y la quebrada La Culebra tienen un área de drenaje de 31374 ha y 2815 ha, respectivamente, es factible hacer la extensión de la Curva de Duración de Caudales de la cuenca de la quebrada Volcán y estimar una CDC para cada microcuenca de interés. El resultado es el que se muestra en la Figura 7.9 y la Figura 7.10.

Figura 7.9	CDC extendida para la cuenca de captación, en la quebrada Volcán

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

Figura 7.10	CDC extendida para la cuenca de captación, en la quebrada La Culebra

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

#### Estimación de caudales ecológicos

En Colombia, la metodología para la estimación del caudal ecológico de cuencas se encuentra definida en la Resolución No. 0865 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual el caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo remanente es el caudal requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua. Este método fue desarrollado por el IDEAM y acogido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como procedimiento general en el territorio nacional.

Existen diversas metodologías para conocer los caudales ecológicos:

- Hidrológicas: Se basan en el comportamiento de los caudales en los sitios de interés, para lo cual es necesario el conocimiento de series históricas de caudales.

- Hidráulicas: Consideran la conservación del funcionamiento o dinámica del ecosistema fluvial a lo largo de la distribución longitudinal del río, es decir que el caudal de reserva que se deje en los distintos tramos permita que el río siga comportándose como tal.

- Simulación de los hábitats: Estiman el caudal necesario para la supervivencia de una especie en cierto estado de desarrollo.

- Mínimo histórico: El Estudio Nacional del Agua (2000) a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone como caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual de mínimo 5 a máximo 10 años que permanece el 97,5% del tiempo y cuyo periodo de recurrencia es de 2,33 años.

- Porcentaje de Descuento: El IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio.

De acuerdo con lo anterior el caudal mínimo ecológico se calcularía de la siguiente manera:

Método del Estudio Nacional de Aguas, ENA

Para el efecto se ha empleado la Curva de Duración de Caudales obtenida por extensión de la CDC de la cuenca de la quebrada Volcán al punto de captación de esta misma quebrada, se puede abstraer que el caudal que permanece el 97,5% del tiempo corresponde a un caudal del 3799,8 L/s. Para el caso de la quebrada La Culebra el valor es de 341 L/s.

##### Oferta hídrica disponible

La oferta de agua disponible o susceptible de ser aprovechada por la autoridad ambiental para el otorgamiento de licencias o concesiones, se obtiene de la diferencia entre el caudal medio y el caudal ecológico, valorada a través de la serie mensual multianual.

De este modo la oferta disponible, es la siguiente, a partir de la información de la Curva de Duración de Caudales extendida para cada microcuenca:

Aplicando el método del ENA:

###### Quebrada Volcán:

Caudal medio (calculado de la CDC extendida) = 7929 L/s

Caudal ecológico (calculado mediante el método del ENA) = 3799 L/s

Caudal de agua ofertado = 7929 L/s – 3799 L/s = 4129,8 L/s

###### Quebrada la Culebra:

Caudal medio (calculado de la CDC extendida) = 712 L/s

Caudal ecológico (calculado mediante el método del ENA) = 341 L/s

Caudal de agua ofertado = 712 L/s – 341 L/s = 370,6 L/s

En la Tabla 7-11 se presenta el resumen de la estimación de la oferta de agua para cada una de las corrientes que serán empleadas como fuentes de abastecimiento para el proyecto y de las cuales se solicita permiso de aprovechamiento.

Tabla 7-11	Resumen de oferta de agua superficial en las corrientes objeto de aprovechamiento hídrico

| CAPTACION | Oferta de agua (L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caudal medio (L/s) | Caudal ecológico (L/s) | Caudal disponible (L/s) |  |
|  |  | Método ENA | Método ENA | Aforo |
| Q. Volcán | 7930 | 3800 | 4130 | 3039 |
| Q. La Culebra | 712 | 341 | 371 | 228 |

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

Para el río Volcán se estimó un volumen de captación de 1,8 L/s, el cual representa 0,04% del caudal ofertado disponible en este cuerpo de agua (4130 L/s). Para la quebrada La Culebra se prevé captar un volumen de 1,2 L/s, el cual representa el 0,32% del total del caudal ofertado disponible para esta corriente.

Teniendo en cuenta los anteriores resultados se puede afirmar que el volumen a captar no altera el caudal ecológico de los cuerpos de agua a intervenir (Quebrada la Culebra y Río Volcán)

### Análisis de los conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua.

Una vez definidos las franjas de captación sobre las corrientes hídricas propuestas para ser intervenidas en el área de influencia del proyecto, se realizó el análisis de los posibles conflictos actuales y potenciales asociados al recurso hídrico.

#### Usos Actuales del agua.

Según el reconocimiento efectuado en campo, dentro del AI del proyecto, se identificaron como usos principales del recurso hídrico el doméstico para los predios ubicados dentro de las cuencas donde se solicita captación para las actividades propias del proyecto; en cuanto a uso industrial, éste se encuentra asociado a la industria de minería (minería de río) principalmente.

##### Uso Domestico

Los predios ubicados dentro del AI demandan el recurso hídrico para las actividades de uso doméstico; en general las captaciones dentro del área de influencia se realizan en cuerpos de agua de tipo superficial, sub superficial y subterráneo.

##### Uso industrial

Para el caso de aguas de consumo industrial, y con el fin de asegurar que el caudal solicitado en las fuentes de estudio no altera la disponibilidad del recurso, se tienen en cuenta los caudales concesionados por la corporación CORANTIOQUIA para uso industriales en los cuales se incluye el uso doméstico e industrial. En el anexo 2.1 Certificaciones Entidades\6-CORANTIOQUIA se puede consultar la respuesta de la entidad, en la cual solo reporta uso doméstico en el área de interés del proyecto. Para efectos de vertimiento la CORANTIOQUIA no reporta permisos de vertimientos otorgados o en trámite en el área de interés.

Para las franjas de captación solicitadas para el desarrollo de este proyecto no se identificaron usuarios directos sobre los cuerpos de agua 200 m aguas arriba y 200 m aguas debajo de los extremos de la franja de captación, los cuales puedan aprovechar el recurso de manera directa para uso doméstico o industrial.

De los datos suministrados por CORANTIOQUIA se sobrepusieron sobre el área de influencia del recurso Hídrico para determinar cuáles captaciones están dentro de la misma. A continuación, la Tabla 7-12 relaciona los permisos de captaciones de agua superficial otorgados por CORANTIOQUIA los cuales se encuentran vigentes, este reporte se puede consultar en el anexo Capitulo 2 en las carpetas 2.1Certificaciones Entidades\6-CORANTIOQUIA.

Tabla 7-12	Captación de cuerpos superficiales – Uso Domestico

| Expediente | Solicitante | Asunto | Estado | Municipio | Uso | Q (l/s) | X_Este | Y_Norte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF1-2008-16 | Aguas Del Nordeste Sa Esp | Concesión de Aguas Superficiales | Activo | Remedios | Doméstico | 27,093 | 929064 | 1269454 |
| ZF1-2011-44 | Municipio De Vegachí | Concesión de Aguas Superficiales | Activo | Vegachí | Doméstico | 0,016 | 921139 | 1244878 |
| ZF1-2012-36 | Jesus Emilio Tobón Castrillon | Concesión de Aguas Superficiales | Activo | Remedios | Doméstico | 0,002 | 924807 | 1257382 |
| ZF1-2012-4 | Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil | Concesión de Aguas Superficiales | Activo | Remedios | Doméstico | 0,038 | 927260 | 1267023 |
| ZF1-2014-16 | Luz Elena Cardona Echeverri | Concesión de Aguas Superficiales | Activo | Yalí | Doméstico | 0,002 | 920844 | 1230768 |
| TOTAL DEMANDA HÍDRICA |  |  |  |  |  | 27,151 |  |  |

Fuente: CORANTIOQUIA, 2015

Del reporte de CORANTIOQUIA ninguno de los puntos de concesión otorgados por esta autoridad se encuentran dentro de las franjas de captación solicitadas para el proyecto.

Como resultado de este ejercicio, el cual se realizó 200 m aguas arriba y 200m aguas debajo de la franja de captación, se concluyó que a pesar de existir viviendas en los predios donde se encuentran las captaciones y el desarrollo de actividades de tipo pecuario y agrícola, los lugareños no hacen uso del recurso superficial para abastecer sus necesidades, ya que cuentan con acueductos veredales o pozos de agua y realizan vertimientos a pozos sépticos, por lo que la corriente no se ve afectada directamente.

En el caso de la minería que se encuentra en el área de influencia del proyecto, no se tienen un conflicto directo, ya que las cuencas a captar, no están siendo utilizadas en procesos mineros actuales.

En el caso de la franja de captación UF1_C1 sobre la quebrada la Culebra se podrá generar algún tipo de conflicto por personas de la zona, debido a su importancia ambiental y paisajística de la misma, este conflicto se presentaría si la captación se realizara en época de verano, ya que el caudal de la quebrada baja significativamente, por tal motivo la captación se solicita para la época de invierno.

### Sistemas de captación y conducción

Para la captación de agua en cuerpos de aguas superficiales solicitadas anteriormente, se propone las siguientes alternativas de captación:

#### Captación por medio de bomba desde carrotanque

Este esquema de captación consiste de una motobomba instalada sobre un carrotanque, la cual se unirá a una manguera o tubería de succión de hasta 6” proveniente de la corriente de agua. Dicha tubería contará con un accesorio en el extremo de succión que impida la entrada de material de arrastre (Ver Figura 7.11 ). En cada localización a donde se conduzca el agua captada se instalarán tanques para el almacenamiento y distribución del agua. El control del caudal captado se deberá realizar mediante la instalación de un medidor de flujo en cada franja de captación utilizada o adosada en el carrotanque (Ver Fotografía 7.1 y Fotografía 7.2).

Figura 7.11	Sistema de Captación Directa desde carro tanque

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Fotografía 7.1	Carrotanque con medidor de flujo

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Fotografía 7.2	Medidor para el control del flujo de agua

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para hacer la captación utilizando carro tanque se debe tener en cuenta, las siguientes recomendaciones:

- El carrotanque no podrá por ningún motivo ingresar al cuerpo de agua y deberá guardar una distancia prudente en metros con respecto al borde del cauce para evitar afectación del talud (la ronda de protección de los cuerpos de agua superficial es de 30 m para ríos, arroyos, quebrada y manantiales).

- La captación se realizará por medio de una manguera adecuada, con el fin de bombear el agua desde la fuente hídrica e impedir la alteración de la calidad del cuerpo de agua. Esto con el fin de evitar la generación de inestabilidad en las orillas, considerando, erosión y/ socavación en estas

- El tendido de la manguera desde el carrotanque hasta el cuerpo de agua, no se realizar aprovechamiento forestal; en donde exista vegetación entre la zona de parqueo del carrotanque y la orilla del cauce, se realizara un manejo para apertura de trochas, amarrando las ramas de los árboles que se encuentren ubicados en la línea de la manguera (desde el carrotanque hasta la orilla del cauce) para abrir un espacio suficiente para el tendido de la misma sin necesidad de realizar aprovechamiento forestal.

- El extremo de la manguera de succión no debe sumergirse demasiado en el cuerpo de agua a fin de impedir succión de sedimentos y la afectación de los mismos.

De igual forma, para la adecuación y/o construcción de vías que eventualmente se requieran, se sugiere no realizar aprovechamiento forestal, buscar las huellas existentes y zonas de pastos.

#### Captación directa con bomba fija

La captación se realizará utilizando una motobomba, cuya potencia dependerá de la longitud de la conducción desde la captación hasta la descarga (evitando al máximo el aprovechamiento forestal), de las condiciones topográficas de la captación, de la conducción y de la descarga.

Este sistema consiste en instalar una bomba fija con medidor de flujo sobre una placa de concreto con diques de contención para controlar las aguas aceitosas y grasas provenientes de derrames de la operación del motor.

El volumen captado se medirá mediante contadores que garantizan que éste no supera el concesionado por la autoridad ambiental en cada franja. La ubicación exacta de la motobomba fija se concretará previo al inicio de las labores, con base en los criterios de diseño detallados para el proyecto, sus necesidades y requerimientos, y las condiciones antrópicas y naturales que se presenten en el momento específico de ejecución de actividades.

Para la captación se dispone de bombas comerciales, como la bomba centrífuga horizontal, la cual tiene la ventaja de que la ubicación del equipo de bombeo y el punto de captación pueden ser distintos, es decir que la estación de bombeo puede construirse en el sitio más favorable desde el punto de vista de cimentación, acceso, protección contra inundaciones y de la ronda de protección, entre otros.

Los elementos de succión utilizados para la captación son similares al esquema anterior, pero ya que la bomba quedará fija en el sitio, se deberá construir una caseta de protección contra del clima y resguardar los equipos. (Ver Figura 7.12).

Figura 7.12	Esquema de captación con bomba fija

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

#### Captación de agua superficial con bomba fija y conducción con línea de flujo

Con el fin de disminuir la frecuencia y extensión del número de viajes para efectuar el transporte por medio de carrotanques, se solicita la captación por medio de las líneas de flujo para la conducción de fluidos hasta el sitio de almacenamiento temporal.

Para el uso de ésta alternativa, se instalará una estación de bombeo que se debe ubicar sobre terreno firme, con suelo de cimentación adecuado, en sitios accesibles para mantenimiento y protegido contra inundación; debe constar de una bomba fija centrifuga horizontal ubicada en una caseta y tubería flexible de succión con su respectiva rejilla en la poma para evitar la entrada de solidos al sistema. La bomba se debe instalar garantizando la succión desde la lámina de agua. En la salida de la bomba se debe instalar tubería del diámetro necesario para captar el caudal requerido, esta tubería se instalará para realizar el transporte del agua captada hasta el sitio donde se va a utilizar (ver Figura 7.13). Los elementos a utilizar son:

- Bomba fija

- Tubería de succión

- Tubería de aducción

- Desarenador

- Tubería de conducción

- Tanque

- Válvulas

- El tendido de tubería, se utilizarán los corredores viales existentes

- El agua podrá ser conducida hasta un carrotanque o a un tanque de almacenamiento y distribución ubicado en los campamentos, centros de acopio, plantas u otra estructura temporal asociada al proyecto.

- El sistema de conducción estará compuesto principalmente por tubería y accesorios en PVC o acero, anclajes y soportes.

Figura 7.13	Sistema de captación con bomba fija y transporte mediante línea de flujo

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

#### Conducción o transporte con carro tanque

La conducción o transporte del agua captada se realizará a través de carrotanques utilizados exclusivamente para ésta actividad, con capacidad de hasta 10.000 galones. Este será movilizado desde el punto de captación al punto de almacenamiento temporal ubicado en campamentos, talleres, zonas de acopio o plantas, dependiendo la demanda del recurso.

El recurso será usado para las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto. Previa a la iniciación de actividades de captación, se deberá realizar la limpieza correspondiente al tanque, una vez limpio se procederá al llenado para hacer el transporte hasta el almacenamiento temporal.

Los carrotanques utilizados para el transporte de agua, no podrán realizar cargue de otras sustancias (químicos, agua residual doméstica y no domésticos, combustibles, entre otros), que pueda causar deterioro de la calidad del agua o contaminación de la misma. La Fotografía 7.3 muestra un carrotanque utilizado para el transporte de agua.

Fotografía 7.3	Carrotanque empleado para el transporte de agua

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para los puntos de captación solicitados se deberá presentar en el primer ICA la medida adoptada para cada uno de los puntos, aclarando el caudal de captación y monitoreos realizados.

En el Capítulo 11.1.1 se presentarán las medidas de manejo de la actividad de la captación de agua superficial.

#### Almacenamiento temporal

Para el almacenamiento temporal de agua para uso doméstico e industrial, se instalarán tanques de almacenamiento de agua en los campamentos permanentes, habitacionales, plantas, centros de acopio o en otras áreas que requieran del insumo, en donde deben ir señalizados adecuadamente.

Los tanques de almacenamiento temporal para agua potable y para agua cruda deben cumplir las características generales que muestra la Tabla 7-13.

Tabla 7-13	Características generales para tanques de almacenamiento de agua potable y cruda

| CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Seguridad | El tanque debe estar localizado en terrenos no susceptibles de deslizamientos o inundaciones. Además, debe ser estable con respecto a la calidad del suelo de cimentación y a fallas de origen geotécnico o geológico. Igualmente, la estructura debe ser estable para el sismo de diseño correspondiente a la zona de amenaza sísmica en que se encuentre ubicado el municipio objeto del sistema de acueducto |
| Facilidad de mantenimiento | El tanque debe diseñarse de tal forma que puedan realizarse labores de mantenimiento con el mínimo de interrupciones, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 1. Para el nivel bajo de complejidad puede tener un solo compartimiento 3. El tanque debe estar provisto de válvulas para el cierre de las tuberías de entrada, de las tuberías de salida. 4. Los dispositivos para el cierre de las tuberías de entrada y salida estar señalizados de acuerdo con el código de colores para tubería y válvulas. 5. El diseño debe prever la forma de mantenimiento |
| Restricción de acceso | Deben tomarse las medidas de seguridad necesarias mediante cercados, vías de acceso restringidas, vigilancia o cualquier otra forma, para evitar el acceso de personas extrañas. |
| Localización del tanque | Para la ubicación de los tanques deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones 1. Si el tanque es enterrado o semienterrado, debe estar alejado de cualquier fuente de contaminación, tales como pozos sépticos, depósitos de basuras, letrinas, sumideros, corrales, entre otros y debe tener cubierta. 2. Si el tanque es metálico, debe situarse en zonas donde se minimice el riesgo de corrosión. |
| Materiales | El material del tanque debe resistir las fuerzas causadas por el empuje de tierra y de flotación, en el caso de tanques enterrados o semienterrados, cuando el tanque se encuentre desocupado. |
| Impermeabilización | Las paredes y el fondo deben ser impermeables y el material expuesto al agua debe ser resistente a los ataques químicos y a la corrosión. |
| Ventilación | Deben proveerse ductos de ventilación que permitan la entrada y salida Fuente de aire, con una malla de 5 mm para evitar la entrada de insectos; en caso de que éstos sean de PVC, debe usarse la norma técnica NTC 1260. |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

### 7.1.5	Compra de agua a terceros autorizados

Para el abastecimiento de agua para el desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores”, también se considera la compra de agua a terceros que se encuentren debidamente autorizados y cumplan con las características requeridas por el proyecto. De conformidad con esto, sólo se podrá adquirir y comprar el recurso hídrico a las personas autorizadas según lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, referente a las personas jurídicas avaladas para prestar servicios públicos, considerando además las condiciones y obligaciones que se deben cumplir.

Por tal razón, es importante hacer énfasis en que esta alternativa se podrá aplicar únicamente si el municipio respectivo da su aprobación con certificación y se tiene completa seguridad que dicha actividad no genera desabastecimiento del agua en el municipio de compra, para los usuarios presentes, así mismo que ésta actividad no altera el nivel de cobertura del servicio agua potable en la zona.

Igualmente, se debe tener en cuenta que la posibilidad de un municipio de suministrar agua se puede ver influenciada por la época del año (periodo lluvioso/periodo seco), por lo que es necesario que cuando se tenga certeza de la fecha de inicio del proyecto, se solicite a los municipios cercanos su pronunciamiento sobre la viabilidad de suministro de agua para las fechas requeridas por el proyecto. Lo anterior se hará mediante oficio dirigido a la alcaldía respectiva y/o empresa de servicios públicos.

Así mismo, se debe entregar en el informe de cumplimiento ambiental -ICA, el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente, le otorga la concesión a la empresa de servicios públicos o a la empresa que se escoja para la compra del agua, en donde se evidencien los usos permitidos del recurso y los caudales otorgados para cada uno.

## Aguas Subterráneas

Para el desarrollo y ejecución del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores”, no se realizará captación de agua subterránea. Por tal motivo no se solicita la concesión para uso y aprovechamiento de este recurso

## Vertimientos

### 7.3.1	Características de las aguas residuales y sistemas de tratamiento

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, no es solo una medida de manejo ambiental por las posibles afectaciones que el desarrollo del proyecto prevé sobre el recurso hídrico; si no que hoy en día se asume como una actividad del proyecto. Debido a esto, la empresa busca proponer alternativas a los sistemas de tratamiento que presenten una mayor eficiencia en la remoción de contaminantes, traduciéndose finalmente en mayor protección al recurso hídrico y al medio ambiente.

Los diseños de los sistemas de tratamiento obedecen a las características de las aguas residuales a tratar, las cuales varían en función de su origen.

Por la operación del casino y alojamientos en todas las etapas del proyecto, se generan dos tipos de aguas residuales domesticas (aguas de casinos, cocinas y baños, duchas entre otros) que definen las características de las aguas residuales domésticas (ARD).

- Las ARD son las provenientes de los casinos (duchas, lavamanos, lavaplatos, y lavarropas), se caracterizan por tener materiales en suspensión y grasas de origen vegetal. El índice de contaminación orgánica en estas aguas es menor que en aguas de tipo sanitario. Estas aguas serán conducidas de manera independiente hasta una trampa de grasas, antes de alcanzar el sistema de tratamiento.

- Las ARD, provenientes de todas las unidades sanitarias, se caracterizan por tener un alto contenido de carga orgánica y elevada población de los coliformes totales y fecales. Su concentración dependerá del caudal y del número de trabajadores el cual se calcula que para el pico máximo de producción será de 200 hab. Estas aguas serán conducidas directamente al sistema de tratamiento.

Para el proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de Dolores” se contempla instalar unidades sanitarias móviles en los frentes de obras y algunas zonas de las plantas donde el servicio (contrato) incluye la disposición del residuo provenientes de estas unidades (previa verificación de los respectivos permisos), al igual que la construcción de sistemas sépticos diseñados acorde con los volúmenes de aguas residuales a generar, pero siempre las aguas deben pasar previamente por un trampa de grasas antes de llegar a la unidad séptica.

A partir de las actividades que se presentan en la etapa de construcción, sobre todo en la instalación y operación de plantas de concreto y asfalto se generan aguas residuales industriales o también llamadas aguas residuales no domesticas (ARnD), siendo de dos (2) tipos:

- El primer provienen del proceso de cada planta, estos vertimientos se conduce directamente al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.

- El segundo tipo proviene de las actividades como lavado de tuberías, de equipos, entre otros y de las aguas lluvias que entran con contacto con equipos y áreas aceitadas y/o enlodadas. Dichas aguas (aguas lluvias y aguas de lavado contaminadas ) son recolectadas y conducidas a través de un sistema de canales perimetrales de las plantas, hasta un desarenado (skimmer), para la retención de grasas y aceites, y su posterior conducción hacia el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales STARI. En caso de que se presenten lluvias intensas en el área de procesos de las plantas, éste desarenador está provisto de una compuerta para desviar los excesos de aguas hacia la cuneta de aguas lluvias.

Las aguas residuales industriales una vez tratadas (después de la decantación de las partículas de cemento, de grava, de arena), estas serán conducida al sistema de recirculación de la planta para ser reutilizadas en la elaboración del concreto (cumpliendo con el Artículo 500 – 07 del INVIAS (Norma de calidad pavimento de concreto hidráulico, numeral 500.2.1.2 Agua).

Existen diversas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales, los cuales se deben definir a partir de los caudales y características propias del agua residual en primera medida, y tener en cuenta factores como costos de operación, clima, entre otros. El presente estudio propone tecnologías, o la mezcla de tecnologías, con la capacidad hidráulica y eficiencia para minimizar los impactos al medio ambiente y cumplir con la legislación ambiental, al igual que cierto grado de versatilidad en términos de movilidad, instalación, soporte técnico, operación etc.

#### 7.3.1.1	Sistema de tratamiento de agua residual doméstica (STARD)

Para caracterizar las aguas residuales domesticas a generar durante las etapas del proyecto, se toma la caracterización típica de las ARD originadas en campamentos.  Los resultados se presentan a continuación en la Tabla 7-14.

Tabla 7-14	Características típicas de las aguas residuales doméstica

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO N° |
| --- | --- | --- |
| Cloro | UPC | >150 |
| Cloruros | mg Cl/l | >150 |
| DBO | mg O2/l | >150 |
| DQO | mg O2/l | >600 |
| Dureza total | mg CaCO3/l | 50 |
| pH | Unidad | 7-9 |
| Solidos disueltos | mg/l | 300-800 |
| Solidos suspendidos | mg/l | 100-200 |
| Sulfatos | Mg SO4/l | 40-100 |
| Coliformes totales | NMP/100ml | 900.000 |
| Coliformes Fecales | NMP/100ml | 80.000 |

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

##### Unidades sanitarias portables (ARD en frentes de obra)

Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas en los frentes de obras, se contempla la instalación (contratación de una empresa de servicios) de unidades sanitarias portátiles y/o el uso de pozos sépticos para plantas de asfalto y concreto y para campamentos.

La instalación, operación y mantenimiento de unidades sanitarias portátiles; se realiza por parte del contratista prestará este servicio, el deberá contar con todos los permisos ambientales, tiendo en cuenta que éste se encarga de la disposición final de los residuos que allí se generan. Estas unidades están construidas en material de alta resistencia a la intemperie y con sistemas que permiten el retiro de los residuos (ver Fotografía 7.4).

Fotografía 7.4	Diseño baño portátiles

Fuente Baños WC portátil de Colombia s.f

Se recomienda instalar una unidad sanitaria portátil por cada 10-15 trabajadores por diferencia de género (American National Standards Institute) y a no más de 60 metros del lugar de trabajo.

Por lo general estas unidades portátiles son contratadas en conjunto con un sistema de recolección de los residuos (generalmente por succión al vacío), para su disposición final por parte de éste contratista. Se debe verificar las respectivas licencias ambientales para dicha actividad y tener en cuenta la capacidad operacional del contratista debido a las condiciones de desarrollo del proyecto.

Es importante recalcar que estas unidades sanitarias se les deben realizar el mantenimiento rutinario recomendado por la empresa prestadora del servicio, que puede depender del número de usos o de días de uso.

##### Sistema de tratamiento en el sitio de origen (ARD en campamento, peajes, centros de control)

El campamento, peajes y centros de control previsto para el proyecto, puede utilizar como sistema de tratamiento de las ARD, trampa de grasas y pozo séptico en conjunto, donde su diseño depende del número de personas. Teniendo en cuenta que el máximo personal esperado para el alojamiento en campamentos es de 200 hab en el pico de obra se tiene en cuenta las siguientes características para cada unidad a diseñar.

###### Trampa de grasas

Estas unidades de flotación (proceso físico) para la retención de grasas se localizan entre la salida de la cocina y el pozo séptico, con el fin de prevenir problemas de obstrucción, adherencia, malas olores, entre otros. Para su implementación, se debe tener en cuenta los parámetros de diseños establecidos en la Tabla 7-15.

Tabla 7-15	Parámetros de diseño, trampa de grasas.

| PARÁMETRO | CARACTERÍSTICA |
| --- | --- |
| Capacidad de almacenamiento (kg) | ≥ [caudal de diseño (lts/min)] / 4 |
| Área (m2) | = 0,25 m2 por cada lts/seg de caudal |
| Relación ancho/longitud | 1:4 – 1:18 |
| Velocidad ascendente | ≥ 4 mm/seg |
| Ø entrada | ≥ 50 mm |
| Ø salida | ≥ 100 mm |

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Economico, 2008)

La Figura 7.14 y Figura 7.15 muestran respectivamente la operación, y las vistas de perfil y de planta de una trampa de grasas típica.

Figura 7.14	Diseño típico trampa grasas

Fuente Fatuvisa, 2013

Figura 7.15	Operación Trampa de Grasas

Fuente Anveplast, 2013

###### Tanque Séptico

Estos sistemas son unidades para el saneamiento rural desprovistas de redes públicas de alcantarillado que operan bajo procesos biofísicos para la degradación anaerobia, estabilización de la materia orgánica y separación del sólido. Para su diseño se debe tener en cuenta algunos parámetros como los establecidos en la Tabla 7-16, con el fin de crear perfiles de diseño como el señalado en la Tabla 7-17 y la Figura 7.16

Tabla 7-16	Profundidad útil de un tanque séptico

| VOLUMEN ÚTIL (m3) | PROFUNDIDAD ÚTIL MÍNIMA (m) | PROFUNDIDAD ÚTIL MÁXIMA (m) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 6 | 1,2 | 2,2 |
| 6 – 10 | 1,5 | 2,5 |
| > 10 | 1,8 | 2,8 |

Fuente RAS título E

Tabla 7-17	Dimensionamiento del tanque séptico a partir del número de usuarios

| TIPO DE TANQUE | PERSONAS (DOTACIÓN 95 L/HAB/DÍA) | DIMENSIONES RECOMENDADAS (METROS) |  |  |  |  |  | CAPACIDAD DEL TANQUE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ancho | Largo |  | Profundidad |  |  | Nominal |  |
|  |  | A | L1 | L2 | D |  | H | litros | litros |
| A | Hasta 15 | 0,7 | 1,3 | 0,6 |  | 1,2 | 1,5 | 1500 | 2000 |
| B | 16-24 | 0,9 | 1,3 | 0,7 |  | 1,3 | 1,6 | 2250 | 2880 |
| C | 25-32 | 1 | 1,5 | 0,8 |  | 1,4 | 1,7 | 3000 | 3910 |
| D | 33-40 | 1,1 | 1,6 | 0,8 |  | 1,5 | 1,8 | 3750 | 4750 |
| E | 41-47 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |  | 1,6 | 1,9 | 4500 | 5700 |
| F | 48-55 | 1,3 | 1,8 | 0,9 |  | 1,7 | 2 | 5250 | 7000 |
| G | 56-63 | 1,3 | 1,9 | 1 |  | 1,8 | 2,1 | 6000 | 7920 |
| H | 64-100 | 1,3 | 2 | 1,1 |  | 1,9 | 2,2 | 9000 | 9500 |

Fuente: RAS Titulo E

Teniendo en cuenta que la población máxima para el campamento es de 200 Habitantes, se proyecta la construcción de dos tanques sépticos, los cuales entraran en funcionamiento simultaneo al momento que se alcance la población máxima proyectada, en caso de que la población no supere los 100 habitantes el tratamiento de agua se realizara con un solo tanque séptico.

En los Informes de Cumplimiento Ambiental –ICA's se deberá exponer el tipo de tratamiento y control realizado a las aguas residuales domesticas provenientes del campamento.

Figura 7.16	Dimensiones de un tanque un tanque séptico

Fuente: RAS Titulo E

La Figura 7.17 muestras la operación y el perfil de un típico tanque séptico.

Figura 7.17	Diseño típico Tanque séptico

Fuente (Organización Panamericana de la Salud, CEPIS/OPS, & OMS, 2013)

#### 7.3.1.2	Sistema de tratamiento de agua residual Industrial (STARI)

Como se mencionó anteriormente, las aguas residuales industriales tienen dos puntos de generación. El primer proviene del proceso de cada planta, obteniéndose un residuo líquido con alto contenido de sólidos y algunos minerales. El agua aquí recuperada, puede ser reincorporada al proceso de las plantas para lavado, las aguas generadas que no sean objeto de reutilización, serán conducidas por tubería hasta las piscinas de tratamiento. El segundo tipo proviene de las actividades como lavado de tuberías, de equipos, entre otros y de las aguas lluvias que entran con contacto con equipos y áreas aceitadas y/o enlodadas, dentro de las áreas de las plantas; estas aguas son captadas y conducidas por medio de cunetas perimetrales (internas) hasta un skimmer

La Tabla 7-18 presenta la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales industriales de la actividad del proceso de concreto

Tabla 7-18	Características fisicoquímicas del proceso de concreto

| Parámetro | Unidades | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Cloruros | mg Cl/l | 58,8 |
| pH | Unidades | 11 |
| Solidos Totales | mg/l | 499 |
| Sulfatos | mg SO4/l | 135 |

Fuente: (Helios Consorcio Vial, 2008)

##### Diseño de los sistemas de tratamiento, manejo y disposición de agua residuales

Para el manejo de las aguas provenientes de lluvias y escorrentía, el área de plantas contara con unas zanjas o cuentas perimetrales para el control de las aguas, estas aguas son conducidas hasta un sedimentador (Skimmer) (Figura 7.18) donde por diferencia de densidades, el agua permanece en el fondo del sistema, y las grasas y aceites son retenidas en superficie para ser retiradas posteriormente

Figura 7.18	Diseño de un Skimmer

Fuente RAS Titulo E

###### Aguas de procesos industriales

Para el manejo de aguas industriales provenientes la planta de concreto contará con un sistema de recolección del agua procedente del lavado de equipos de la planta, estas aguas serán conducidas por medio de canales independientes a un sistema de balsa con una capacidad de 50.000 lt, la cual cuenta con un decantador o sedimentador, separando el sólido del agua, almacenando esta temporalmente.

El proceso de limpieza de la balsa se plantea en dos fases, la primera el agua decantada y limpia de áridos se succiona por medio una bomba o camión con el fin de utilizarla en el riego o humedecimiento de los terraplenes de la obra, siendo esta una medida de manejo de material particulado, generado en los terraplenes. La segunda fase, los lodos resultantes de la decantación, serán retirados y depositados en los lugares de secado ubicados en la planta, concluido su proceso de secado se trasladará para su disposición final a los ZODMES.

Para el manejo de las aguas de escorrentías dentro de las áreas industriales, se ubicarán canales perimetrales, los cuales recogerán las aguas lluvias y serán conducidas a las cajas de sedimentación mostrado en Figura 7.19 a la Figura 7.21.

En el Anexo Capítulo 3, Numeral 3.2.3, se podrá observar el detalle de las plantas los diseños para la planta de concreto y planta de asfalto

Figura 7.19	Corte general para aguas aceitosas

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

Figura 7.20	Corte desarenador para aguas del proceso de concreto

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

Figura 7.21	Corte desarenador para aguas del proceso de concreto y asfalto

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

La planta de asfalto no requiere proceso de recirculación, ya que el agua solicitada por el proceso será consumida en su totalidad, evitando así la generación de vertimientos.

Para el manejo de las aguas de escorrentías dentro de las áreas industriales de la planta de asfalto se ubicarán canales perimetrales, los cuales recogerán las aguas lluvias y serán conducidas a las cajas de sedimentación

Teniendo en cuenta la ficha técnica de la planta de asfalto, la planta cuenta con un sistema de filtros maga para el control de emisiones, lo que evita el manejo de material particulado fino con sistemas húmedos.

El sistema de recirculación de cada una de la planta de concreto será presentado antes del inicio de obra con el fin de ser aprobado por la interventoría, y en el primer informe de cumplimiento ambienta – ICA.

### 7.3.2	Vertimiento sobre cuerpos de agua

Para el proyecto no se contempla vertimientos a cuerpos de agua, ya que los mismos serán entregados a terceros autorizados. Sin embargo, a continuación, se describe los volúmenes de aguas residuales a generar.

Las características de los vertimientos que se prevé para el desarrollo de las actividades propias de este proyecto, obedece básicamente a factores como lo es el consumo demandado, requerido y uso de agua, las características del vertimiento que se establece a partir de las alternativas de disposición final, y la calidad de este, los cuales debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto único 1076 de 2015.

#### Caudal de vertimiento para la etapa constructiva

Teniendo en cuenta el Numeral 7.3.1 del presente documento, a continuación se calcula el caudal medio diario (Qmd) de agua residual a entregar, según lo establecido en el Titulo D del Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.

Para el vertimiento de agua residual domestica (ARD) para la etapa constructiva, se tiene en cuenta el caudal de consumo por habitante, teniendo en cuenta que la población máxima proyectada para la ejecución del proyecto es de 200 hab (P), se tiene un caudal de 117,6 L/hab*día (C) y un coeficiente de retorno para un nivel de complejidad medio de 0,8 (R), con estos datos se calcula el caudal de agua domestica (Qd) teniendo en cuenta la siguiente ecuación:

Qd=C*P*R86400

Para el cálculo del caudal de vertimiento de las aguas residuales no domesticas (ARnD) en la etapa de operación se tiene en cuenta el coeficiente de contribución industrial para un nivel de complejidad medio es de 0,6 L/seg (Ci) y teniendo en cuenta el consumo de agua calculado para uso en plantas de procesos del proyecto es de 2,61 L/seg (Qi), con estos datos se calcula el caudal de agua residual no domestica  (QARnD) teniendo en cuenta la siguiente ecuación:

QARnD=Ci*Qi

Teniendo en cuenta que las plantas de concreto y asfalto cuentan con un sistema de recirculación de agua residuales.

En los Informes de Cumplimiento Ambienta – ICA, se presentaran las características de recirculación del sistema. La siguiente tabla presenta el caudal de vertimiento durante la etapa constructiva.

Tabla 7-19	Caudal máximo a verter durante la etapa de construcción

| NOMBRE | TIPO DE AGUA | Consumo de agua | Generación de agua residual |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caudal agua solicitado L/seg | Vertimiento de agua L/Seg |
| Campamento Vegachí | ARD | 0,27 | 0,216 |
| Planta de Asfalto y concreto Camelia | ARnD | 2,61 | 1,566 |
| Total |  |  | 1,782 |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para el campamento el cual se ubica cerca al caso urbano de Vegachí, las aguas residuales domesticas generadas, recibirán un tratamiento primario (trampa grasa y pozo séptico) seguido a estos serán almacenadas en tanques temporales, para ser entregadas a terceros autorizados.

Para las plantas de concreto no se va a realizar vertimiento a agua o a suelo, debido a que cuenta con un sistema de recirculación. En el caso del agua generada en la balsa donde se almacena el agua utilizada para lavado de maquinaria, esta sera utilizada en el riego y humedecimiento de terraplenes.

En el caso de la planta de asfalto, el agua demandada será consumida en su totalidad por el proceso, por tal motivo no se generará vertimiento directo del proceso. En caso de generarse algún tipo de agua residual no domestioca, proveniente del proceso de la planta de asfalto o concreto,  esta será almacenada temporalmente y será transportada por medio de vactor a los sitios de tratamiento, esto se realizara por medio de terceros autorizados.

#### Caudal de vertimiento para la etapa operativa

Para el vertimiento de agua residual domestica (ARD) en la etapa operativa, se tiene en cuenta de vertimiento de diseño para cada una de las áreas operativas propuestas, las cuales se observan en la Tabla 7-20.

Tabla 7-20	Caudal máximo a verter durante la etapa operativa

| NOMBRE | TIPO DE AGUA | CAUDAL l/seg |
| --- | --- | --- |
| Área de peaje Sta. Isabel | ARD | 0,004 |
| Área de peaje Vegachí | ARD | 0,004 |
| Base de operaciones | ARD | 0,008 |
| Total |  | 0,016 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para la etapa operativa se proyecta la generación de aguas residuales domesticas en  0,016 l/seg. Adicionalmente las aguas residuales domesticas generadas, recibirán un tratamiento primario (trampa grasa y pozo séptico) seguido a estos serán almacenadas en tanques temporales, para ser entregadas a terceros autorizados.

#### 7.3.2.1	Puntos de vertimiento

No se establecieron puntos de vertimiento sobre cuerpos de agua. Para el caso del campamento el cual se ubica cerca al caso urbano de Vegachí, las aguas residuales domesticas generadas, recibirán un tratamiento primario (trampa grasa y pozo séptico) seguido a estos serán almacenadas en tanques temporales, sitio al cual accederá el sistema colector del vactor para ser entregadas a terceros autorizados.

Para las plantas de procesos no se va a realizar vertimiento, debido a que el mismo después de su tratamiento es recirculado para su uso nuevamente.

### 7.3.2	Vertimiento en suelo

Por la configuración del proyecto en la zona, no se establece la posibilidad de realizar vertimiento en suelo por las grandes áreas requeridas para este  tipo de actividad y la gran presencia de cuerpos hídricos  que se podrían ver afectados al realizar es proceso.

## 7.4	Ocupaciones de cauce

Durante las actividades propuestas para la ejecución del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores”, se proponen la construcción de diferentes estructuras, las cuales permitirán el paso sobre los cuerpos de agua existentes, sin alterar estos.

Los cruces de corrientes sobre cuerpos de agua superficial se asocian a las obras de arte realizada para el manejo de los mismos, estas pueden ser, puentes, viaductos, alcantarillas, box coulvert, entre otros. Estos se describen con mayor detalle en el Capítulo 3 del presente estudio y se encuentran en el anexo Capitulo 7, Numeral 7.4.

Para el proyecto se contempla la construcción de diferentes estructuras para la UF1 se proyectan un total de 139 ocupaciones entre box coulvert, alcantarilla, entre otros. Para la UF2 se proyecta un total de 144 ocupaciones de cauce las cuales se relacionan en la Tabla 7-21 y la  Tabla 7-22

Los diseños y planos de las ocupaciones de cauce solicitadas se encuentran en el Anexo Capítulo 3, Numeral 3.2.3 Diseño del proyecto/ 3. Ocupaciones de cauce del estudio.

Tabla 7-21	Ocupaciones de cauce para Obras de arte y drenaje UF1

| U.F. | IDENTIFICACIÓN EN EL PLANO | TIPO INFRAESTRUCTURA | LOCALIZACIÓN (PK) | SECCIÓN | LONGITUD (m) | DIÁMETRO (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF1-C1 | OD-1 | ALCANTARILLA | K34+664 |  | 17,76 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-2 | BOX | K34+782 | 2.5x2,5 | 16,18 |  |
| UF1-C1 | OD-3 | ALCANTARILLA | K35+018 |  | 14,76 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-4 | ALCANTARILLA | K35+198 |  | 12,93 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-5 | ALCANTARILLA | K35+337 |  | 17,72 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-6 | ALCANTARILLA | K35+435 |  | 16,05 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-7 | ALCANTARILLA | K35+507 |  | 12,81 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-8 | ALCANTARILLA | K35+578 |  | 14,11 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-9 | ALCANTARILLA | K35+633 |  | 13,29 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-10 | ALCANTARILLA | K35+698 |  | 14,4 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-11 | ALCANTARILLA | K35+822 |  | 14,46 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-11A | ALCANTARILLA | K35+980 |  | 15,74 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-12 | ALCANTARILLA | K36+082 |  | 15,12 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-13 | ALCANTARILLA | K36+121 |  | 14,28 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-14 | ALCANTARILLA | K36+205 |  | 14,77 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-15 | ALCANTARILLA | K36+337 |  | 11,9 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-16 | ALCANTARILLA | K36+438 |  | 13,81 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-17 | ALCANTARILLA | K36+655 |  | 18,74 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-18 | ALCANTARILLA | K36+868 |  | 17,86 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-19 | BOX | K37+050 | 2 X 2 | 28,47 |  |
| UF1-C1 | OD-20 | ALCANTARILLA | K37+308 |  | 45,86 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-21 | ALCANTARILLA | K37+680 |  | 27,84 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-22 | BOX | K37+802 | 2 X 2 | 38,13 |  |
| UF1-C1 | OD-24 | ALCANTARILLA | K38+188 |  | 21,19 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-25 | BOX | K38+282 | 2 X 2 | 30,69 |  |
| UF1-C1 | OD-26 | ALCANTARILLA | K38+320 |  | 15,74 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-27 | BOX | K38+375 | 2 X 2 | 23,54 |  |
| UF1-C1 | OD-28 | BOX | K38+460 | 2 X 2 | 52,36 |  |
| UF1-C1 | OD-30 | BOX | K38+633 | 2 X 2 | 37,91 |  |
| UF1-C1 | OD-31 | ALCANTARILLA | K38+822 |  | 37,66 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-32 | ALCANTARILLA | K39+092 |  | 19,67 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-33 | BOX | K39+210 | 2 X 2 | 32,31 |  |
| UF1-C1 | OD-34 | ALCANTARILLA | K39+390 |  | 22,06 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-35 | ALCANTARILLA | K39+477 |  | 20,05 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-36 | ALCANTARILLA | K39+638 |  | 16,78 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-37 | BOX | K39+730 | 3 x 3 | 14,64 |  |
| UF1-C1 | OD-38 | BOX | K40+005 | 2 X 2 | 29,85 |  |
| UF1-C1 | OD-39 | ALCANTARILLA | K40+265 |  | 11,25 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-40 | ALCANTARILLA | K40+335 |  | 16,79 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-41 | ALCANTARILLA | K40+392 |  | 13,76 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-42 | ALCANTARILLA | K40+638 |  | 19,5 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-43 | ALCANTARILLA | K40+705 |  | 18,76 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-44 | ALCANTARILLA | K41+210 |  | 19,84 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-45 | ALCANTARILLA | K41+272 |  | 20,04 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-47 | BOX | K41+578 | 2 X 2 | 24,55 |  |
| UF1-C1 | OD-48 | ALCANTARILLA | K41+748 |  | 22,51 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-49 | ALCANTARILLA | K41+983 |  | 20,51 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-50 | BOX | K42+135 | 2 X 2 | 50,5 |  |
| UF1-C1 | OD-51 | BOX | K42+327 | 2 X 2 | 42,26 |  |
| UF1-C1 | OD-52 | ALCANTARILLA | K42+635 |  | 16,46 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-53 | BOX | K43+642 | 2 X 2 | 36,41 |  |
| UF1-C1 | OD-54 | ALCANTARILLA | K44+068 |  | 16,01 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-55 | ALCANTARILLA | K44+138 |  | 17,32 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-56 | ALCANTARILLA | K44+233 |  | 16,22 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-57 | ALCANTARILLA | K44+920 |  | 14,75 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-58 | BOX | K45+482 | 2 X 2 | 33,13 |  |
| UF1-C1 | OD-59 | BOX | K46+162 | 2 X 2 | 45,05 |  |
| UF1-C1 | OD-60 | BOX | K46+342 | 2 X 2 | 36,78 |  |
| UF1-C1 | OD-61 | BOX | K46+438 | 2 X 2 | 50,95 |  |
| UF1-C1 | OD-62 | BOX | K47+089 | 3 X 3 | 47,52 |  |
| UF1-C1 | OD-63 | ALCANTARILLA | K47+945 |  | 49,65 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-64 | ALCANTARILLA | K48+468 |  | 72,82 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-65 | BOX | K50+061 | 3 X 3 | 39,25 |  |
| UF1-C1 | OD-66 | BOX | K50+098 | 2 X 2 | 47,51 |  |
| UF1-C1 | OD-67 | BOX | K50+235 | 2 X 2 | 33,74 |  |
| UF1-C1 | OD-68 | BOX | K50+551 | 3 X 3 | 32,65 |  |
| UF1-C1 | OD-69 | ALCANTARILLA | K51+498 |  | 23,47 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-70 | BOX | K51+828 | 2 X 2 | 33,72 |  |
| UF1-C1 | OD-71 | BOX | K51+868 | 2 X 2 | 41,14 |  |
| UF1-C1 | OD-72 | BOX | K52+182 | 2 X 2 | 28,35 |  |
| UF1-C1 | OD-73 | ALCANTARILLA | K52+487 |  | 27,62 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-74 | ALCANTARILLA | K52+810 |  | 17,4 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-75 | BOX | K53+055 | 2 X 2 | 25,13 |  |
| UF1-C1 | OD-76 | ALCANTARILLA | K53+528 |  | 15,47 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-77 | ALCANTARILLA | K53+802 |  | 12,71 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-78 | ALCANTARILLA | K54+003 |  | 15,83 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-79 | BOX | K55+287 | 2 X 2 | 53,02 |  |
| UF1-C1 | OD-80 | BOX | K55+388 | 2 X 2 | 36,67 |  |
| UF1-C1 | OD-81 | BOX | K55+770 | 2 X 2 | 40,42 |  |
| UF1-C1 | OD-82 | BOX | K56+521 | 2 X 2 | 77,89 |  |
| UF1-C1 | OD-83 | ALCANTARILLA | K56+583 |  | 82 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-84 | BOX | K56+773 | 2 X 2 | 36,08 |  |
| UF1-C1 | OD-85 | BOX | K56+862 | 2 X 2 | 36,44 |  |
| UF1-C1 | OD-86 | BOX | K57+755 | 2 X 2 | 61,62 |  |
| UF1-C1 | OD-87 | BOX | K58+250 | 2 X 2 | 22,77 |  |
| UF1-C1 | OD-88 | ALCANTARILLA | K58+452 |  | 19,95 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-89 | BOX | K58+712 | 2 X 2 | 59,08 |  |
| UF1-C1 | OD-90 | ALCANTARILLA | K58+912 |  | 33,36 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-91 | BOX | K59+244 | 3 X 3 | 15,41 |  |
| UF1-C1 | OD-92 | ALCANTARILLA | K59+418 |  | 15,04 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-93 | BOX | K59+643 | 3 X 3 | 30,55 |  |
| UF1-C1 | OD-94 | ALCANTARILLA | K60+016 |  | 17,5 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-95 | BOX | K60+090 | 2 X 2 | 35,91 |  |
| UF1-C1 | OD-96 | BOX | K60+321 | 2 X 2 | 22,87 |  |
| UF1-C1 | OD-98 | ALCANTARILLA | K61+432 |  | 29,9 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-99 | BOX | K61+482 | 2 X 2 | 24,02 |  |
| UF1-C1 | OD-100 | BOX | K61+749 | 2 X 2 | 43,96 |  |
| UF1-C1 | OD-101 | BOX | K62+279 | 2 X 2 | 52,01 |  |
| UF1-C1 | OD-102 | BOX | K62+582 | 2 X 2 | 42 |  |
| UF1-C1 | OD-103 | BOX | K62+662 | 2 X 2 | 42,26 |  |
| UF1-C1 | OD-104 | BOX | K62+762 | 3 X 3 | 54,15 |  |
| UF1-C1 | OD-105 | ALCANTARILLA | K63+057 |  | 18 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-106 | BOX | K63+331 | 2 X 2 | 28,51 |  |
| UF1-C1 | OD-107 | ALCANTARILLA | K63+437 |  | 44,41 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-108 | BOX | K63+589 | 2 X 2 | 46,03 |  |
| UF1-C1 | OD-109 | BOX | K63+800 | 2 X 2 | 30 |  |
| UF1-C1 | OD-110 | ALCANTARILLA | K63+866 |  | 29,42 | 1.5 |
| UF1-C1 | OD-111 | ALCANTARILLA | K64+012 |  | 24,38 | 1.2 |
| UF1-C1 | OD-112 | ALCANTARILLA | K64+192 |  | 24,2 | 0.9 |
| UF1-C1 | OD-113 | ALCANTARILLA | K64+415 |  | 17,67 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-114 | BOX | K64+940 | 3 X 3 | 28,38 |  |
| UF1-C1 | OD-115 | ALCANTARILLA | K65+208 |  | 41,67 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-116 | BOX | K65+459 | 2 X 2 | 17,44 |  |
| UF1-C1 | OD-117 | BOX | K65+542 | 2 X 2 | 29,34 |  |
| UF1-C1 | OD-118 | ALCANTARILLA | K65+592 |  | 42,57 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-119 | ALCANTARILLA | K66+139 |  | 45,38 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-120 | ALCANTARILLA | K66+357 |  | 33,13 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-121 | BOX | K66+617 | 2 X 2 | 36,69 |  |
| UF1-C1 | OD-122 | ALCANTARILLA | K66+818 |  | 21,24 | 1,5 |
| UF1-C1 | OD-123 | BOX | K66+888 | 2 X 2 | 34,75 |  |
| UF1-C1 | OD-124 | BOX | K67+000 | 2 X 2 | 56,94 |  |
| UF1-C1 | OD-125 | ALCANTARILLA | K67+137 |  | 19,09 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-126 | BOX | K67+318 | 2 X 2 | 24,12 |  |
| UF1-C1 | OD-127 | ALCANTARILLA | K67+858 |  | 21,75 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-128 | BOX | K68+085 | 2 X 2 | 25,51 |  |
| UF1-C1 | OD-129 | BOX | K68+238 | 2 X 2 | 25,03 |  |
| UF1-C1 | OD-130 | ALCANTARILLA | K68+342 |  | 19,16 | 0,9 |
| UF1-C1 | OD-131 | BOX | K68+658 | 2 X 2 | 41,05 |  |
| UF1-C1 | OD-132 | ALCANTARILLA | K68+882 |  | 27,72 | 1,2 |
| UF1-C1 | OD-133 | BOX | K68+965 | 2 X 2 | 30,72 |  |
| UF1-C1 | OD-134 | BOX | K69+053 | 2 X 2 | 53,33 |  |
| UF1-C1 | OD-135 | BOX | K69+122 | 2 X 2 | 38,84 |  |
| UF1-C1 | OD-137 | BOX | K69+522 | 2 X 2 | 57,12 |  |
| UF1-C1 | OD-138 | BOX | K69+588 | 2 X 2 | 86,33 |  |
| UF1-C1 | OD-139 | BOX | K70+127 | 2 X 2 | 53,55 |  |
| UF1-C1 | OD-140 | BOX | K70+212 | 2 X 2 | 34,2 |  |
| UF1-C1 | OD-141 | BOX | K70+361 | 2 X 2 | 40,48 |  |
| UF1-C1 | VI-13/15-OD-0.68 | Alcantarilla | Via industrial ZODME 13B PK 0+680 |  | 21.71 | 0.9 |
| UF1-C1 | VI-13/15-ES-0.90 | Reforzamiento puente existente | Via industrial ZODME 13B PK 0+680 |  | 10.623 |  |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Tabla 7-22	Ocupaciones de cauce para Obras de arte y drenaje UF2

| UF | IDENTIFICACIÓN EN EL PLANO | LOCALIZACIÓN (PK) | TIPO DE ESTRUCTURA | DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (M) | SECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF2-C1 | OD PK 0+104 | 0+104 | ALCANTARILLA | 1800 | 142,96 |  |
| UF2-C1 | OD PK 0+542 | 0+542 | BOX |  | 142,70 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 0+680 | 0+680 | ALCANTARILLA | 900 | 48,93 |  |
| UF2-C1 | OD PK 0+846 | 0+846 | ALCANTARILLA | 900 | 74,84 |  |
| UF2-C1 | OD PK 0+968 | 0+968 | ALCANTARILLA | 900 | 68,86 |  |
| UF2-C1 | OD PK 1+172 | 1+172 | ALCANTARILLA | 1500 | 101,96 |  |
| UF2-C1 | OD PK 1+727 | 1+727 | ALCANTARILLA | 1500 | 95,15 |  |
| UF2-C1 | OD PK 1+852 | 1+852 | ALCANTARILLA | 1200 | 36,37 |  |
| UF2-C1 | OD PK 2+317 | 2+317 | BOX |  | 67,37 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 2+456 | 2+456 | ALCANTARILLA | 900 | 34,25 |  |
| UF2-C1 | OD PK 2+559 | 2+559 | ALCANTARILLA | 1200 | 43,08 |  |
| UF2-C1 | OD PK 2+735 | 2+735 | BOX |  | 48,37 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 2+880 | 2+880 | ALCANTARILLA | 900 | 27,71 |  |
| UF2-C1 | OD PK 3+085 | 3+085 | ALCANTARILLA | 900 | 26,22 |  |
| UF2-C1 | OD PK 3+614 | 3+614 | ALCANTARILLA | 1200 | 39,9 |  |
| UF2-C1 | OD PK 4+283 | 4+283 | BOX |  | 42,38 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 4+398 | 4+398 | ALCANTARILLA | 1500 | 39,18 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+157 VI | 0+157 VI | ALCANTARILLA | 1200 | 31,85 |  |
| UF2-C1 | OD PK 5+363 | 5+363 | BOX |  | 51,22 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 5+827 | 5+827 | ALCANTARILLA | 900 | 36,13 |  |
| UF2-C1 | OD PK 4+870 | 4+870 | ALCANTARILLA | 900 | 26,97 |  |
| UF2-C1 | OD PK 5+090 | 5+090 | ALCANTARILLA | 900 | 37,55 |  |
| UF2-C1 | OD PK 4+985 | 4+985 | BOX |  | 74,21 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 6+009 | 6+009 | ALCANTARILLA | 900 | 31,24 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+420 VI | 0+420 VI | ALCANTARILLA | 1200 | 22,25 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+090 VI | 0+090 VI | ALCANTARILLA | 900 | 23,73 |  |
| UF2-C1 | OD PK 6+440 | 6+440 | ALCANTARILLA | 900 | 40,49 |  |
| UF2-C1 | OD PK 6+750 | 6+750 | ALCANTARILLA | 1500 | 75,08 |  |
| UF2-C1 | OD PK 7+010 | 7+010 | ALCANTARILLA | 900 | 30,60 |  |
| UF2-C1 | OD PK 7+187 | 7+187 | ALCANTARILLA | 900 | 61,30 |  |
| UF2-C1 | OD PK 7+943 | 7+943 | ALCANTARILLA | 1200 | 34,04 |  |
| UF2-C1 | OD PK 8+104 | 8+104 | BOX |  | 55,28 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 8+167 | 8+167 | ALCANTARILLA | 1200 | 36,41 |  |
| UF2-C1 | OD PK 8+355 | 8+355 | ALCANTARILLA | 1800 | 41,81 |  |
| UF2-C1 | OD PK 8+613 | 8+613 | ALCANTARILLA | 1200 | 44,07 |  |
| UF2-C1 | OD PK 8+833 | 8+833 | ALCANTARILLA | 900 | 49,63 |  |
| UF2-C1 | OD PK 8+873 | 8+873 | ALCANTARILLA | 900 | 58,73 |  |
| UF2-C1 | OD PK 9+098 | 9+098 | ALCANTARILLA | 900 | 35,12 |  |
| UF2-C1 | OD PK 9+262 | 9+262 | ALCANTARILLA | 1500 | 83,98 |  |
| UF2-C1 | OD PK 9+531 | 9+531 | ALCANTARILLA | 900 | 48,06 |  |
| UF2-C1 | OD PK 9+645 | 9+645 | ALCANTARILLA | 1800 | 71,70 |  |
| UF2-C1 | OD PK 9+785 | 9+785 | ALCANTARILLA | 12 | 43,5 |  |
| UF2-C1 | OD PK 10+029 | 10+029 | ALCANTARILLA | 900 | 38,48 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+196 VI | 0+196 VI | ALCANTARILLA | 1800 | 44,62 |  |
| UF2-C1 | OD PK 10+281 | 10+281 | ALCANTARILLA | 1800 | 52,35 |  |
| UF2-C1 | OD PK 10+407 | 10+407 | BOX |  | 51,94 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 10+607 | 10+607 | BOX |  | 56,33 | 2,50m x 2,50m. |
| UF2-C1 | OD PK 10+800 | 10+800 | ALCANTARILLA | 1200 | 40,17 |  |
| UF2-C1 | OD PK 11+814 | 11+814 | BOX |  | 51,33 | 2,50m x 2,50m. |
| UF2-C1 | OD PK 12+421 | 12+421 | BOX |  | 52,22 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 12+661 | 2+661 | ALCANTARILLA | 1500 | 33,80 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+030 VI | 0+030 VI | BOX |  | 34,7 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 12+925 | 12+925 | BOX |  | 70,21 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 12+968 | 12+968 | ALCANTARILLA | 1800 | 64,19 |  |
| UF2-C1 | OD PK 13+140 | 13+140 | ALCANTARILLA | 1200 | 116,53 |  |
| UF2-C1 | OD PK 13+589 | 13+589 | ALCANTARILLA | 1200 | 61,75 |  |
| UF2-C1 | OD PK 13+770 | 13+770 | ALCANTARILLA | 900 | 44,11 |  |
| UF2-C1 | OD PK 14+145 | 14+145 | ALCANTARILLA | 1200 | 95,08 |  |
| UF2-C1 | OD PK 14+310 | 14+310 | ALCANTARILLA | 900 | 38,71 |  |
| UF2-C1 | OD PK 14+390 | 14+390 | ALCANTARILLA | 900 | 33,82 |  |
| UF2-C1 | OD PK 14+550 | 14+550 | ALCANTARILLA | 900 | 45,28 |  |
| UF2-C1 | OD PK 14+689 | 14+689 | ALCANTARILLA | 900 | 34,32 |  |
| UF2-C1 | OD PK 14+832 | 14+832 | BOX |  | 73,20 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 14+915 | 14+915 | BOX |  | 52,21 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | ODT PK 0+094 VI | 0+094 VI | ALCANTARILLA | 1200 | 44,11 |  |
| UF2-C1 | OD PK 14+963 | 14+963 | BOX |  | 60,22 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 15+108 | 15+108 | ALCANTARILLA | 1200 | 18,54 |  |
| UF2-C1 | OD PK 15+111 | 15+111 | BOX |  | 217,22 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 15+265 | 15+265 | BOX |  | 158,92 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 15+267 | 15+267 | ALCANTARILLA | 1200 | 30,75 |  |
| UF2-C1 | OD PK 15+686 | 15+686 | BOX |  | 51,08 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 15+743 | 15+743 | ALCANTARILLA | 1800 | 49,29 |  |
| UF2-C1 | OD PK 15+874 | 15+874 | BOX |  | 78,33 | 2,50m x 2,50m. |
| UF2-C1 | OD PK 15+915 | 15+915 | ALCANTARILLA | 1200 | 36,36 |  |
| UF2-C1 | OD PK 16+161 | 16+161 | ALCANTARILLA | 1500 | 45,87 |  |
| UF2-C1 | OD PK 16+259 | 16+259 | ALCANTARILLA | 900 | 27,25 |  |
| UF2-C1 | OD PK 16+389 | 16+389 | ALCANTARILLA | 1500 | 40,54 |  |
| UF2-C1 | OD PK 16+509 | 16+509 | ALCANTARILLA | 900 | 24,67 |  |
| UF2-C1 | OD PK 16+682 | 16+682 | ALCANTARILLA | 1200 | 36,19 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+044 VI | 0+044 VI | ALCANTARILLA | 900 | 23,60 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+095 VI | 0+095 VI | ALCANTARILLA | 900 | 16,06 |  |
| UF2-C1 | ODT PK 0+085 VI | 0+085 VI | BOX |  | 71,64 | 2,50m x 2,50m. |
| UF2-C1 | OD PK 17+519 | 17+519 | ALCANTARILLA | 1200 | 23,59 |  |
| UF2-C1 | OD PK 17+818 | 17+818 | ALCANTARILLA | 900 | 52,32 |  |
| UF2-C1 | OD PK 18+759 | 18+759 | ALCANTARILLA | 900 | 25,84 |  |
| UF2-C1 | OD PK 23+086 | 23+086 | ALCANTARILLA | 900 | 60,85 |  |
| UF2-C1 | OD PK 23+250 | 23+250 | ALCANTARILLA | 900 | 33,87 |  |
| UF2-C1 | OD PK 23+390 | 23+390 | ALCANTARILLA | 1200 | 35,14 |  |
| UF2-C1 | OD PK 23+695 | 23+695 | ALCANTARILLA | 1500 | 44,77 |  |
| UF2-C1 | OD PK 23+950 | 23+950 | BOX |  | 72,37 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 24+024 | 24+024 | BOX |  | 77,36 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 24+100 | 24+100 | ALCANTARILLA | 1200 | 103,65 |  |
| UF2-C1 | OD PK 24+610 | 24+610 | ALCANTARILLA | 1200 | 67,46 |  |
| UF2-C1 | OD PK 24+940 | 24+940 | BOX |  | 74,12 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 25+370 | 25+370 | ALCANTARILLA | 900 | 21,23 |  |
| UF2-C1 | OD PK 25+560 | 25+560 | ALCANTARILLA | 900 | 21,80 |  |
| UF2-C1 | OD PK 25+900 | 25+900 | ALCANTARILLA | 900 | 51,29 |  |
| UF2-C1 | OD PK 26+490 | 26+490 | BOX |  | 77,21 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 26+810 | 26+810 | BOX |  | 88,33 | 2,50m x 2,50m. |
| UF2-C1 | OD PK 27+500 | 27+500 | ALCANTARILLA | 900 | 41,04 |  |
| UF2-C1 | OD PK 27+750 | 27+750 | BOX |  | 56,21 | 2,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 27+900 | 27+900 | ALCANTARILLA | 1500 | 40,58 |  |
| UF2-C1 | OD PK 28+060 | 28+060 | ALCANTARILLA | 1500 | 32,13 |  |
| UF2-C1 | OD PK 28+250 | 28+250 | BOX |  | 60,37 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 28+610 | 28+610 | ALCANTARILLA | 1500 | 44,24 |  |
| UF2-C1 | OD PK 28+685 | 28+685 | ALCANTARILLA | 900 | 38,45 |  |
| UF2-C1 | OD PK 28+860 | 28+860 | ALCANTARILLA | 900 | 29,58 |  |
| UF2-C1 | OD PK 28+960 | 28+960 | ALCANTARILLA | 900 | 55,16 |  |
| UF2-C1 | OD PK 29+105 | 29+105 | ALCANTARILLA | 1500 | 84,61 |  |
| UF2-C1 | OD PK 29+325 | 29+325 | ALCANTARILLA | 1800 | 38,53 |  |
| UF2-C1 | OD PK 29+798 | 29+798 | ALCANTARILLA | 900 | 35,90 |  |
| UF2-C1 | OD PK 29+960 | 29+960 | ALCANTARILLA | 1200 | 38,70 |  |
| UF2-C1 | OD PK 30+720 | 30+720 | BOX |  | 85,87 | 3,00m x 2,00m. |
| UF2-C1 | OD PK 31+030 | 31+030 | ALCANTARILLA | 1800 | 45,96 |  |
| UF2-C1 | OD PK 32+090 | 32+090 | ALCANTARILLA | 900 | 62,10 |  |
| UF2-C1 | OD PK 32+520 | 32+520 | ALCANTARILLA | 900 | 71,32 |  |
| UF2-C1 | OD PK 32+625 | 32+625 | ALCANTARILLA | 1800 | 49,66 |  |
| UF2-C1 | OD PK 32+850 | 32+850 | ALCANTARILLA | 900 | 49,74 |  |
| UF2-C1 | OD PK 0+171 VI | 0+171 | ALCANTARILLA | 900 | 41,16 |  |
| UF2-C1 | OD PK 32+960 | 32+960 | ALCANTARILLA | 1200 | 57,60 |  |
| UF2-C1 | OD PK 33+055 | 33+055 | ALCANTARILLA | 900 | 37,24 |  |
| UF2-C1 | OD PK 33+300 | 33+300 | ALCANTARILLA | 1800 | 62,05 |  |
| UF2-C1 | OD PK 33+530 | 33+530 | ALCANTARILLA | 1200 | 62,54 |  |
| UF2-C1 | OD PK 33+700 | 33+700 | ALCANTARILLA | 900 | 48,15 |  |
| UF2-C1 | OD PK 13+083 | 13+083 | ALCANTARILLA | 1200 | 55,77 |  |
| UF2-C1 | OD PK 16+837 | 16+837 | ALCANTARILLA | 900 | 52,88 |  |
| UF2-C1 | OA-82 PK 20+770 | 20+770 | ALCANTARILLA | 900 | 14,00 |  |
| UF2-C1 | OA-83 PK 21+695 | 21+695 | ALCANTARILLA | 900 | 16,00 |  |
| UF2-C1 | OA-84 PK 22+060 | 22+060 | ALCANTARILLA | 900 | 63,5 |  |
| UF2-C1 | OA-85 PK 22+397 | 22+397 | ALCANTARILLA | 900 | 21,5 |  |
| UF2-C1 | Obra de arte Vía industrial Zodme 25UF2 |  | ALCANTARILLA | 900 | 57,5 |  |

Fuente Concesión Autopista Rio Magdalena, S.A.S. 2015

El manejo durante la construcción y/o adecuación de las ocupaciones de cauce se presentan en el capítulo 11.1.1 Plan de Manejo del presente estudio.

### Hidráulica de obras mayores

Los análisis hidráulicos de las obras mayores se realizarán de acuerdo con lo establecido en el capítulo “4.5. Puentes” del Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS.

#### Localización, características y caudales de diseño de los puentes

En primer lugar, se indicará y justificará la localización de cada uno de los ponteaderos proyectados, se expondrán las principales características de los puentes (longitud total, número de vanos, tipología, etc.), y se presentarán sus caudales de diseño (previamente obtenidos en los Estudios Hidrológicos, los cuales se encuentran en el Anexo Capitulo 7, Numeral 7.1, Agua superficial, 1. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación).

En este sentido, en el diseño de los puentes, según su luz, se adoptarán los siguientes periodos de retorno (ver Tabla 7-23)

Tabla 7-23	Periodos de retorno

| Obra | Periodo de retorno |
| --- | --- |
| Puentes Menores (luz menor a 10 m): | 25 años |
| Puentes de luz mayor o igual a 10 m y menor a 50 m: | 50 años |
| Puentes de luz mayor o igual a 50 m: | 100 años |

Fuente (Concesion Autorpista al Rìo Magdalena S.A.S, 2015)

#### Información de terreno para diseño

A continuación, se resumirá de forma breve toda la información de interés utilizada en los Estudios Hidráulicos:

- Datos geomorfológicos o de dinámica fluvial de los cauces mayores.

- Cartografía, levantamientos topográficos y batimétricos empleados en el análisis de cauces mayores.

- Características del lecho de los cauces: granulometrías, rugosidad de Manning, etc.

- Datos hidráulicos de interés.

- Perfiles transversales de los cauces mayores utilizados en la modelación hidráulica.

En lo que respecta a la información topográfica y batimétrica, de acuerdo con el Manual de Drenaje para Carreteras, se realizará lo siguiente:

- Levantamiento topográfico del río en una longitud igual a 10 veces el ancho (6 veces aguas abajo y 4 veces aguas arriba) caracterizando las orillas y el cauce mediante secciones transversales al eje del río. Esta longitud ha sido ampliada en el caso del río Magdalena para poder analizar también la influencia sobre el núcleo de población de Puerto Berrio.

- Las secciones transversales abarcarán toda la zona hasta la cual puedan llegar los niveles de agua para los caudales de diseño. La separación entre secciones será igual a una vez el ancho de la sección, pero también se tomarán secciones donde cambien la planta, el perfil o la sección transversal, y por el eje del puente.

- Se investigarán las posibles huellas de niveles de agua máximos, es decir la cota de la huella de la creciente máxima.

- De existir, se tomará la información altimétrica y planimétrica de las estructuras existentes aguas arriba y aguas abajo de la sección de cruce: puentes, bocatomas, defensas, etc.

- En lo referente al lecho del cauce, se caracterizará por su granulometría o distribución de frecuencias acumuladas de los tamaños de las partículas que lo componen, la cual se establece pesando las fracciones de muestra que pasan un determinado tamiz.

#### Modelación hidráulica

Con la información precedente, se procederá a realizar una modelación hidráulica con el programa HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System), desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers, en todos los puentes de luz mayor o igual a 10 m.

Este programa es el modelo matemático más utilizado en la actualidad para la resolución de regímenes permanentes (variado y uniforme) y permite simular el movimiento estacionario unidimensional (flujo unidireccional) de una corriente de agua. Esta aproximación de flujo unidireccional es válida puesto que la componente de la velocidad en la dirección del flujo es la componente principal en la práctica totalidad de las corrientes analizadas.

Además, el programa ofrece la posibilidad de analizar distintos tipos de régimen: lento, crítico, rápido y mixto.

- La curvatura de las líneas de corriente es despreciable, suponiéndose una distribución hidrostática de la presión (flujo gradualmente variado).

- La aproximación de flujo unidimensional implica que la altura de energía sea igual en todos los puntos de cada una de las secciones a analizar, considerándose las zonas de cauce y llanura de inundación de ambas márgenes en la distribución horizontal de la velocidad.

- La altura de presión se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente: pendiente del cauce pequeña (inferior a un 10%).

- La pendiente de la línea de energía es constante entre dos secciones transversales.

Los datos básicos de partida requeridos para la modelización con HEC-RAS son de dos tipos: datos geométricos y datos de flujo estacionario. Los principales se enumeran a continuación:

- Geometría de las secciones transversales del cauce que definan los  cambios representativos del mismo en el tramo analizado.

- Distancia entre secciones o perfiles transversales del cauce utilizados en el estudio

(Longitud de los tramos: cauce, margen izquierda y margen derecha).

- Caudal de diseño.

- Condiciones de contorno: Éstas se definen mediante la cota de la lámina o calado crítico en la sección de aguas abajo, en la sección de aguas arriba o en ambas, según sean las condiciones del flujo (lento, rápido o mixto).

- Rugosidad del cauce y de las márgenes (valores del coeficiente de rugosidad n de Manning).

- Coeficientes de pérdidas de carga por expansión y contracción.

- Datos de las estructuras hidráulicas (puentes, obras de drenaje, etc.).

Se adjuntará, para cada cauce analizado, una representación gráfica aproximada, en tres dimensiones, de la inundación producida en la zona de análisis, un perfil longitudinal del funcionamiento hidráulico del cauce en el tramo estudiado con la representación de la cota de la lámina de agua, la cota de la línea de energía y el calado crítico para el caudal de cálculo, así como las tablas de resultados en todo el tramo modelizado, donde se recogerá el caudal de avenida considerado, las cotas de la lámina de agua y de la línea de energía, los calados hidráulicos máximos que se alcanzan sobre el cauce, las cotas asociadas al calado crítico, las pendientes de la línea de energía, las velocidades del flujo en el cauce y en las llanuras de inundación de ambas márgenes (si es el caso), y otros parámetros que definen el flujo de agua en el cauce (área efectiva del flujo y número de Froude).

Por último, se presentarán los perfiles o secciones transversales resultantes del cálculo.

Para los pontones (puentes con luz menor a 10 m), el diseño hidráulico se realizará bajo la suposición de flujo uniforme, empleando la formulación de Manning sobre una sección transversal del cauce en el punto de cruce.

#### Estimación de niveles de agua, gálibos y otros parámetros hidráulicos

El análisis hidráulico de cada puente buscará determinar el perfil de la superficie del agua para la creciente de diseño, información a partir de la cual se establecerá:

- El gálibo de la estructura.

- El impacto aguas arriba o remanso generado por el puente y

- Las distribuciones del flujo y la velocidad para la estimación de la socavación potencial y con ello la cota de cimentación de la infraestructura.

Para la determinación de la cota mínima de rasante en cada sitio de ponteadero (puente o pontón), se tendrá en cuenta que el gálibo es la menor distancia entre la lámina de agua correspondiente al caudal de diseño y el canto inferior de las vigas del puente. De acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS, se tomarán como referencia los siguientes valores:

- Sobre corrientes de agua relativamente limpias en toda época: mínimo dos metros (2.00 m) por encima del Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (N.A.M.E.).

- Sobre corrientes de agua que en algunos períodos transportan desechos, troncos y otros objetos voluminosos: mínimo dos metros con cincuenta centímetros (2.50 m) por encima del N.A.M.E.

- Sobre cursos hídricos navegables. Dependerá del calado máximo de navegación, por lo que el valor debe ser definido por el Ministerio de Transporte.

Las posibles modificaciones en el régimen de la corriente de agua serán analizadas mediante la comparación de los escenarios o situaciones “sin puente” y “con puente”, de manera que se establezca la afectación que origina el nuevo puente a predios y estructuras (otros puentes, bocatomas, diques, vías, etc.).

#### Comprobación hidráulica de zonas inundables

La modelización de cauces con HEC-RAS comprenderá tanto el análisis del funcionamiento del cauce y el comportamiento de la estructura proyectada, como la comprobación hidráulica de la posible existencia de zonas inundables en la zona de proyecto.

### Aplicación de las teorías de socavación

Se aplicaron las fórmulas de la morfología de la zona, que permitan conocer la profundidad de socavación general en todo lo ancho del lecho, en la zona definida de influencia, en el lugar seleccionado para la construcción de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un obstáculo (muro, pila, estribo, etc.)  y/o en sus orillas.

##### Socavación general

Para el cálculo de la socavación general (descenso del nivel del lecho de un río) se requerirá la siguiente información:

- Sección transversal del cauce del sitio a salvar por la estructura, indicando el nivel del agua para el caudal de diseño asociado a su periodo de retorno.

- Caudal de diseño asociado a su periodo de retorno.

- Características físicas del material del fondo inicial y de los diferentes estratos del subsuelo que puedan ser descubiertos y erosionados durante el paso de la creciente seleccionada. Los datos más importantes son la densidad y la granulometría de suelos no cohesivos y el peso volumétrico seco de los materiales cohesivos.

Para evaluar la socavación general se utilizará el método propuesto por Lischtvan – Lebediev, por ser válido tanto para suelos granulares como para suelos cohesivos, y el más utilizado en el medio colombiano. Además, dicha metodología para el cálculo de socavación general, considera también la contracción por efecto del puente.

##### Socavación local

La cuantificación de la socavación local asociada a pilas y estribos requiere el uso de metodologías complejas que contemplen en su concepción las propiedades del flujo, de los sedimentos, del material del lecho del cauce, de la geometría y orientación de las pilas o estribos y, finalmente, de la interacción entre los sedimentos y las propiedades del flujo, lo cual no es fácil de cuantificar y, por lo tanto, hasta ahora la estimación de la socavación se basa principalmente en resultados empíricos. Las ecuaciones utilizadas para obtener la profundidad de socavación en pilas y en estribos se basan en tres métodos de análisis:

- El análisis dimensional.

- Las relaciones de transporte de sedimentos.

- Análisis de regresión de los datos.

En general, los principales factores que afectan la erosión local son:

- El ancho de la pila.

- La longitud de la pila.

- La longitud del estribo dentro del cauce.

- La profundidad del flujo justo aguas arriba de la pila.

- La velocidad de aproximación.

- El tamaño del material del lecho.

- El ángulo de incidencia del flujo respecto de la pila o estribo.

- La forma de la pila o estribo.

- La configuración del fondo, etc.

###### Pilas

Para el cálculo de la socavación local en pilas de puentes, se empleará el método de la Universidad Estatal de Colorado (1975), por ser también de los más utilizados en el medio colombiano.

###### Estribos

Para la estimación de la profundidad de socavación en estribos se utilizará el método de HIRE.

##### Socavación total

La socavación total será la combinación de la socavación general y la socavación individual de pilas y estribos.

##### Obras de control y protección

El informe concluirá con la presentación del diseño de las obras de control y protección que se requieran para los valores críticos de socavación.

## 7.5	Aprovechamiento forestal

Según el Decreto 1791 de 1996 “Es la autoridad ambiental quien otorga la autorización para el aprovechamiento de un bosque en particular o de árboles aislados ubicados en predios de propiedad privada o en zonas públicas, bien sea bosque plantado o bosque natural” mediante tres clases de aprovechamiento forestal según sea el caso (único, persistente y doméstico).

De acuerdo con lo anterior, para la construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores se debe realizar un aprovechamiento forestal único, el cual se hace por una sola vez en aquellas áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso diferente al forestal.

### Tipo de muestreo

La estimación del volumen total y comercial a remover, se hizo mediante inventario forestal al 100 %, el cual se realizó a lo largo del trazado de la vía desde el K0+000 hasta el K33+736 UF2 (Unidad Funcional 2) y del K33+736 hasta el K69+900 UF1 (Unidad Funcional 1) dentro del área de chaflanes, denominada como área de intervención, la cual tiene un área de 426.96 ha; también se hizo inventario al 100 % en 13 Zodme pertenecientes a la UF1 y 8 Zodme a la UF2.

#### Levantamiento de información

La información necesaria para la caracterización del componente forestal fue registrada en los siguientes formatos (Anexo 2.3 Formatos Muestreo de Flora):

##### F31 – Inventario forestal 100 %: levantamiento de información de las especies arbóreas de estrato fustal.

##### F52-. Inventario forestal veda: levantamiento de información adicional para especies en veda o con algún grado de amenaza.

Para cada unidad de cobertura se registró información general del sitio, esta información corresponde a la sugerida por Álvarez et al  (2006):

- Cobertura vegetal

- Departamento, municipio y vereda

- Altitud

- Fecha de registro

- Baquiano

- Responsable

Para cada uno de los individuos inventariados se registró la siguiente información:

##### Nombre común y nombre científico

Las actividades de campo se llevaron a cabo con el apoyo de un auxiliar de campo (baquiano), quien es el conocedor de la zona y en la identificación de los individuos con el nombre común de las especies para el área de interés (Fotografía 7.5). El nombre científico fue determinado por parte del profesional especialista que lideró actividades de muestreo. En los casos en los cuales se dificultó la identificación de las especies en campo, se realizó colecta del material vegetal a partir de la metodología de la Universidad Distrital, la cual se describe seguidamente.

Fotografía 7.5	Identificación de nombres comunes con apoyo de habitante de la región

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

###### Recolección de muestras

En los casos en los cuales no fue posible identificar las especies forestales directamente en campo, se colectó el material botánico para su identificación en herbario. El número de muestras colectadas por especie fue de máximo tres ejemplares (3) y para su gestión se registró información básica de colecta mediante el formato F-83 Inventario Forestal (Ver Anexo 2.3 Formatos Muestreo de Flora).

La colección del material vegetal:

La metodología implementada para la colecta de especies corresponde a la Guía para la recolección y preservación de muestras botánicas en campo del herbario de la Universidad Distrital.

- En la planilla se registró el número del individuo colectado

- Registro de las coordenadas donde se colectó la especie

- La altura sobre el nivel del mar

- El hábito del individuo

- El estado de crecimiento

- El CAP: perímetro del individuo a la altura del pecho

- Tipo de exudado

- Olor: el característico que emana el individuo

- Color de las flores, frutos y semillas

- Información ecológica, los usos y la fecha de colección

La muestra botánica consistió en la porción terminal de una rama de aproximadamente 30 a 35 cm de longitud (Fotografía 7.6), la cual debe tener preferiblemente varias hojas.

Fotografía 7.6	Colección de muestra botánica de individuos forestales

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015., 2015

Los individuos se colectaron en bolsas plásticas transparentes de 30x40 cm con el registro de su respectivo código de colecta.  Una vez concluidas las actividades de campo se prensaron y alcoholizaron en el menor tiempo posible, esto con el fin de garantizar su calidad para su respectiva identificación (Votano et al, 2006).

##### Diámetro a la Altura del Pecho (DAP)

Esta variable se determinó para los individuos que presentaron un DAP mayor o igual a 10 cm, para esto se midió con cinta métrica la Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP), la cual debe ser superior o igual a 32 cm (Fotografía 7.7). Para el análisis de la información se realizó la transformación de los valores obtenidos a la variable diámetro dividiendo el valor de la circunferencia entre el valor de pi (3,1416). Posterior a la medición, se procedió a marcar con pintura de color rojo cada uno de los individuos inventariados.

Fotografía 7.7	Medición de DAP para especies forestales

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

##### Altura total y comercial del individuo

El parámetro altura es determinante para definir la estructura vertical y el aprovechamiento del ecosistema a partir de sus componentes forestales. Para ello se registró la altura total y comercial de los individuos de la categoría fustal. La altura total fue determinada a partir de observación directa en campo utilizando una medida de referencia (con la igualación de triángulos semejantes con un lápiz). La medición de la altura comercial consiste en la altura medida desde el suelo hasta la primera bifurcación que registra cada individuo con DAP mayor a 10 cm.

##### Estado físico y fitosanitario

Los individuos muestreados en el área del proyecto con alguna deficiencia fitosanitaria o física, se hizo en la planilla en el espacio de observación y resaltando aspectos relevantes sobre sus condiciones físicas (Troco torcido, ramas quebradas) y fitosanitarias (ataque de insectos, hongos). Este registro se realizó con mayor detalle para los individuos con algún grado de amenaza y/o en veda.

Respuesta requerimiento ANLA

Con el fin de dar respuesta al Requerimiento No 11, donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA., solicita “Ajustar el censo forestal para los arboles con DAP ≥ 10 cm, en el área de intervención del proyecto”; se realizó un cálculo estadístico para estimar la unidad de muestreo, con la cual se verifico el DAP de los individuos inventariados, todo esto a partir de la siguiente formula que se basa en una población finita:

Población Finita                         NZ2Pq/a2(N-1) +Z2Pq

N=población

Z= Nivel de confianza (2,58)

P= Proporción espacial = 0,5

q= Para el caso 1-P.

a= Precisión para el caso es 0,03 = 3%.

UNIDAD DE MUESTREO = 18495*2,582*0.5*0.5/0.032*(18495-1) +2,5820.5*0.5.

U M = 1.685 Arboles

###### Incorporación de individuos y Verificación de diámetros en campo.

Para realizar la verificación de la variable DAP se tomaron 1900 árboles que se calcularon como unidad de muestreo, estos individuos se inventariaron en las diferentes coberturas vegetales de la zona de intervención.

Los individuos incorporados al censo se realizaron en las siguientes zonas y abscisas: Zodmes 1D-UF1, Zodme 19-UF1, Glorieta UF2 PK0+000, Finca Santa Ana UF2 Rio San Bartolo, Zodme 1-UF2 y entre las abscisas k37+500 y k39+500; en cada uno de estos lugares, se describió en la cobertura vegetal, además cada individuo se marcó con un código único.

En el caso de la verificación de DAP se analizaron por medio de una comparación entre el censo 1 y el censo 2, tomando los 1900 árboles como unidad de muestreo, donde se determinó si la diferencia era significativa o no; para este caso la diferencia no fue significativa, debido a que los resultados nos arrojaron que la diferencia entre las dos mediadas es menor al 1% y por lo tanto se confirmó que los DAP tomados en el censo de toda la línea son correctos; sin embargo hay algunos casos que se salen de este promedio, para estos los datos fueron corregidos.

#### Análisis de la información

La información levantada en campo fue transcrita en una base de datos digital en el programa Excel, en el cual se calcularon los parámetros generales para la identificación de la estructura y composición de los ecosistemas evaluados. Para realizar el análisis de la información se obtuvieron los siguientes datos:

Número de individuos: corresponde al total de los individuos en estado fustal inventariados.

Número de especies y familias: se determinó el número total de especies identificadas en el sitio de estudio, así como las familias taxonómicas en las cuales se agrupan.

##### Estructura horizontal

Abundancia: se define como el número de individuos por cada especie identificada en la zona de estudio.

Abundancia absoluta: se refiere al número total de individuos por especie contabilizados en el inventario.

Aa = Número de individuos por especie

Abundancia relativa: es la relación porcentual en que participa cada especie frente al número total de árboles. Para el cálculo se empleó la siguiente ecuación:

Ar = Ai*100/At

Donde:

Ai = Número de individuos por especie

At = Número total de individuos en el área muestreada

Dominancia: también denominada grado de cobertura de las especies o expansión horizontal, es la expresión del espacio ocupado por los individuos, la dominancia puede ser absoluta y relativa.

Dominancia absoluta: es definida como la suma de las áreas basales individuales, expresada en metros cuadrados.

Dominancia relativa: está dada por la relación entre el área basal de una especie y la sumatoria total de las dominancias absolutas de todas las especies registradas en el inventario. Se calcula con la siguiente fórmula:

Dr = Gi*100/Gt

Dónde:

Gt = Área basal total del muestreo, en metros cuadrados

Densidad: Se determinará por cobertura el número de individuos registrados por hectárea.

##### Volumen de madera a aprovechar

La relación utilizada para el cálculo del volumen total y comercial en el inventario forestal es la siguiente:

V=AB (m^2) *H (m)*Ff*N

Dónde:

AB=π/4*(DAP) ^2

H=Altura Total o Altura comercial

Ff=Factor Forma (0,7)

N=Número de Fustales

##### Identificación de especies en estado de amenaza o veda

La determinación del estado de amenaza o veda de los individuos inventariados se realizó a partir de su correcta identificación taxonómica. Se realizó la comparación del listado de especies encontradas en el área de intervención del proyecto con los listados de las especies en veda, endémicas o en peligro crítico con base en las categorías establecidas por la UICN, en los libros rojos, el CITES y la Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del MADS.

### Inventario forestal

#### 7.5.2.1	Composición florística

La composición florística, de las unidades funcionales 1 y 2-Calzada1 puede ser el resultado de la acción de factores ambientales sobre el ecosistema natural y es reflejo de variables como el clima, suelo, disponibilidad de agua y nutrientes, competencia (Luz solar, nutrientes y agua) así como, factores antrópicos y bióticos los cuales ha permitido en muchas ocasiones un aumento o disminución de la diversidad.

Las unidades funcionales 1 y 2-Calzada1, presentan una vegetación variada, representada por 183 especies, de las cuales se destacan por su riqueza las familias FABACEAE con 25 especies, seguida de LAURACEAE con 9, MALVACEAE con 9 y MORACEAE con 8. (Tabla 7-24).

El bosque húmedo tropical alberga una enorme diversidad de flora. En la mayor parte de los casos, no se encuentran especies de árboles dominantes. Más bien, los ejemplares de cada especie se encuentran muy dispersos por el bosque y un sorprendente número de especies de árboles pueden crecer juntas: se ha calculado que, en los bosques húmedos más diversos del mundo, una sola hectárea de terreno puede albergar hasta 280 especies de árboles. Para poner esto en perspectiva, mencionemos que en toda Europa hay sólo unas 100 especies de árboles nativos. (Gentry, BOSQUE HÚMEDO TROPICAL, 1990)

Tabla 7-24	Composición florística del área de intervención del proyecto

| FAMILIA | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMUN |
| --- | --- | --- |
| CUPRESSACEAE | Cupressus lusitanica | Ciprés |
| ACANTHACEAE | Trichanthera gigantea | Nacedero |
| ACHATOCARPACEAE | Achatocarpus nigricans | Azuceno |
| ACTINIDIACEAE | Saurauia brachybotrys | Dulumoco |
| ANACARDIACEAE | Mangifera indica | Mango |
|  | Ochoterenaea colombiana | Riñón |
|  | Spondias mombin | Hobo |
|  | Tapirira guianensis | Fresno |
| ANNONACEAE | Annona cherimola | Chirimoyo |
|  | Annona mucosa | Anón |
|  | Annona muricata | Guanabano |
|  | Guatteria aberrans | Garrapato |
|  | Guatteria sp. | Cargadero |
|  | Rollinia pittieri | Majagüe |
|  | Xylopia aromatica | Ají |
|  | Xylopia frutescens | Escobillo |
| APOCYNACEAE | Couma macrocarpa | Perillo |
|  | Lacmellea panamensis | Lechudo |
| ARALIACEAE | Dendropanax arboreus | Palero |
|  | Schefflera morototoni | Pategallina |
| ARECACEAE | Aiphanes horrida | Palma corozo |
|  | Attalea butyraceae | Palma de vino |
|  | Bactris sp. | Palma chonta |
|  | Cocos nucifera | Palma coco |
|  | Euterpe oleraceae |  |
|  | Roystonea regia | Palma botella |
|  | Socratea exorrhiza | Palma zancona |
|  | Wettinia microcarpa | Palma maquenque |
|  | Wettinia kalbreyeri | Palma macana |
| ASTERACEAE | Baccharis sp. | Chilco |
|  | Piptocoma niceforoi | Gallinazo blanco |
|  | Piptocoma discolor | Gallinazo negro |
| BIGNONIACEAE | Crescentia cujete | Totumo |
|  | Jacaranda copaia | Chingalé |
|  | Jacaranda hesperia | Gualanday |
|  | Jacaranda sp. | Curabubo |
|  | Tabebuia chrysantha | Chicalá |
|  | Tabebuia rosea | Guayacán rosado |
|  | Godmania sp. | Yuco polvillo |
| BIXACEAE | Cochlospermum vitifolium | Yuco |
| BORAGINACEAE | Cordia gesrascanthus | Solera |
|  | Cordia sp. | Aguapanela |
|  | Cordia alliodora | Nogal cafetero |
|  | Cordia bicolor | Muñeco |
| BURSERACEAE | Tetragastris panamensis | Anime |
|  | Trattinnickia lawrancei | Caraño |
| CAESALPINACEAE | Cassia fistula | Caña fistula |
| CALOPHYLLACEAE | Calophyllum brasiliense | Aceite maría |
| CANNABACEAE | Trema micrantha | Zurrumbo |
| CARYOCARACEAE | Caryocar glabrum | Cagüi |
| CLETHRACEAE | Clethra revoluta | Chiriguaco |
| CLUSIACEAE | Clusia articulata | Chagualo |
|  | Clusia sp. | Clusia |
| COMBRETACEAE | Terminalia amazonia | Volador |
|  | Terminalia catappa | Almendro |
| CYCLANTHACEA | Carludovica palmata | Palma iraca |
| DILLENIACEAE | Curatella americana | Chaparro |
| EUPHORBIACEAE | Alchornea glandulosa | Algodoncillo 1 |
|  | Alchornea sp | Gargantillo |
|  | Croton aristhoplebius | Guacamayo |
|  | Croton smithianus | Cadillo |
|  | Croton sp. | Pega pega |
|  | Hura crepitans | Ceiba mil pesos |
|  | Tetrorchidium boyacanum | Arenillo |
| FABACEAE | Abarema jupunba | Clavellino, carbonero blanco |
|  | Acacia mangium | Acacia mangium |
|  | Acacia sp. | Acacia rubinea |
|  | Albizia carbonaria | Carbonero |
|  | Bauhinia variegata | Casco de buey |
|  | Cassia moschata | Caña fistula |
|  | Clathrotropis brachypetala | Sapán |
|  | Enterolobium cyclocarpum | Orejero |
|  | Erythrina rubrinervia | Chocho |
|  | Erythrina fusca | Cachimbo |
|  | Gliricidia sepium | Matarratón |
|  | Hymenaea courbaril | Algarrobo |
|  | Inga edulis | Guamo bejuco |
|  | Inga heterophylla | Suribio |
|  | Inga punctata | Guamo churimo |
|  | Inga sp. | Guamo |
|  | Inga spectabilis | Guamo macheto |
|  | Inga nobilis | Guamo rosario |
|  | Machaerium capote | Capote sietecueros |
|  | Parkia pendula | Rayo |
|  | Pithecellobium dulce | Payandé |
|  | Pseudosamanea guachapele | Iguá |
|  | Samaneae saman | Samán |
|  | Senna spectabilis | Vainillo |
|  | Senna undulata | Yema de huevo |
| HUMIRIACEAE | Humiriastrum colombianum | Chanul |
| HYPERICACEAE | Vismia baccifera | Carate |
|  | Vismia macrophylla | Carate sietecueros |
| LACISTEMATACEAE | Lacistema aggregatum | Huesito |
| LAMIACEAE | Aegiphila integrifolia | Tabaquillo |
|  | Vitex cymosa | Aceituno |
| LAURACEAE | Aniba coto | Comino |
|  | Cinnamomum sp. | Laurel canelo |
|  | Nectandra lineatifolia | Laurel |
|  | Nectandra laurel | Laurel amarillo |
|  | Ocotea guianensis | Laurel pajita |
|  | Ocotea sp. | Amarillo |
|  | Persea americana | Aguacate |
|  | Aniba riparia | Canelo |
|  | Persea sp | Aguacatillo |
| LECYTHIDACEAE | Cariniana pyriformis Miers | Abarco |
|  | Couratari guianensis | Coco cabuyo |
|  | Lecythis sp. | Olla de mono |
|  | Lecythis tuyrana | Coco cristal |
| MALPIGHIACEAE | Byrsonima cumingiana | Noro |
| MALVACEAE | Apeiba tibourbou | Corcho |
|  | Ceiba pentandra | Ceiba |
|  | Guazuma ulmifolia | Guácimo |
|  | Heliocarpus americanus | Balso blanco |
|  | Luehea seemannii | Guácimo colorado |
|  | Matisia cordata | Zapote |
|  | Ochroma pyramidale | Balso |
|  | Pterygota excelsa | Zapotillo |
|  | Theobroma cacao | Cacao |
| MELASTOMATACEAE | Bellucia grossularioides (L.) Triana | Coronillo 1 |
|  | Bellucia pentamera | Coronillo |
|  | Henriettea goudotiana | Uvito o tuno |
|  | Miconia prasina | Cenizo |
|  | Miconia sp. | Carbón |
|  | Miconia acuminifera | Carbón blanco |
|  | Miconia minutiflora | Nigüito |
| MELIACEAE | Cedrela odorata | Cedro rosado |
|  | Guarea guidonia | Trompillo |
| MORACEAE | Artocarpus altilis | Árbol del pan |
|  | Ficus americana | Higuerón lechudo |
|  | Ficus benjamina | Ficus benjamina |
|  | Ficus dendrocida | Matapalo |
|  | Ficus glabrata | Higuerón |
|  | Ficus nymphaeifolia | Ficus 1 |
|  | Helianthostylis sprucei | Leche perra |
|  | Maclura tinctoria | Dinde |
| MYRISTICACEAE | Virola macrocarpa | Soto |
|  | Virola sebifera | Sangretoro |
| MYRTACEAE | Campomanesia sp. | Guayabo anselmo |
|  | Eucalyptus grandis | Eucalipto Grandis |
|  | Myrcia guianensis | Cucharo |
|  | Myrcia sp. | Arrayán |
|  | Psidium friedrichsthalianum | Guayabo agrio |
|  | Psidium guajava | Guayabo |
|  | Syzygium jambos | Pomo |
|  | Syzygium malaccense | Pera de malaca |
| NYCTAGINACEAE | Bougainvillea nitida | Veranera |
| OCHNACEAE | Cespedesia macrophylla | Pacó |
| OXALIDACEAE | Averrhoa carambola | Carambolo |
| PINACEAE | Pinus caribaea | Pino cola de zorro |
|  | Pinus oocarpa | Pino oocarpa |
| PIPERACEAE | Piper aduncum | Cordoncillo |
| POACEAE | Guadua angustifolia | Guadua |
| POLYGONACEAE | Coccoloba sp. | Cocoloba |
|  | Triplaris americana | Vara santa |
| PRIMULACEAE | Myrsine pellucidopunctata | Espadero |
| PROTEACEAE | Roupala pachypoda | Carne de gallina |
| RUBIACEAE | Genipa americana | Jagua |
| RUTACEAE | Citrus grandis | Toronja |
|  | Citrus limon | Limón |
|  | Citrus reticulata x paradisi | Mandarino |
|  | Citrus x auriantium | Naranjo |
|  | Murraya paniculata | Jazmin de india |
|  | Swinglea glutinosa | Limón swinglea |
|  | Zanthoxylum lenticulare | Tachuelo |
| SALICACEAE | Casearia grandiflora | Algodoncillo |
|  | Casearia sp | Arrocero |
| SAPINDACEAE | Billia roseon | Cedron |
|  | Cupania cinerea | Mestizo |
|  | Melicoccus bijugatus | Mamoncillo |
| SAPOTACEAE | Manilkara zapota | Nispero |
|  | Pouteria multiflora | Caimo |
| SIMAROUBACEAE | Simarouba amara | Amargo, cedro blanco, puerto |
| SOLANACEAE | Solanum cornifolium | frutillo,raja tetas,uña de gato |
|  | Solanum macrantha | Lulo |
| STAPHYLEAEAE | Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul. | Sauco |
| THYMELAEACEAE | Daphnopsis caracasana | Guasco |
| URTICACEAE | Cecropia peltata | Yarumo |
|  | Coussapoa sp | Lembo |
|  | Pourouma bicolor | Cirpo |
| VERBENACEAE | Tectona grandis | Teca |
| VIOLACEAE | Leonia occidentalis | Berraquillo |
|  | Leonia racimosa | Bastimento |
| VOCHYSIACEAE | Vochysia ferruginea | Soroga |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

A pesar de esta heterogeneidad a nivel de especie, el bosque húmedo tropical tiene una composición muy clara a nivel de familias de plantas. Las Leguminosas (familia de los guamos, chochos y fríjoles) son la familia más diversa de árboles en la mayor parte de los bosques húmedos. Otras familias dominantes de árboles son las Moráceas (familia de los higuerones), Anonáceas (familia de los guanábanos), Rubiáceas (familia del cafeto), Miristicáceas (familia de la nuez moscada), Sapotáceas (familia del árbol del chicle), Meliáceas (familia de la caoba), Arecáceas (familia de las palmas), Euphorbiáceas (familia del árbol del caucho) y Bignoniáceas (familia de los guayacanes o chicalás.) (Gentry, BOSQUE HUMEDO TROPICAL, 1990)

#### 7.5.2.2	Análisis estructural

A continuación, la Tabla 7-25 se muestra el cálculo de parámetros estructurales realizados

Tabla 7-25	Calculo de parámetros de estructura horizontal

| NOMBRE CIENTIFICO | ABUNDANCIA |  | DOMINANCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Absoluta | Relativa % | Absoluta | Relativa % |
| Abarema jupunba | 31 | 0,16 | 2,57 | 0,46 |
| Acacia mangium | 15 | 0,08 | 0,24 | 0,04 |
| Acacia sp. | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
| Achatocarpus nigricans | 7 | 0,04 | 0,28 | 0,05 |
| Aegiphila integrifolia | 164 | 0,86 | 3,14 | 0,56 |
| Aiphanes horrida | 23 | 0,12 | 0,63 | 0,11 |
| Albizia carbonaria | 11 | 0,06 | 0,68 | 0,12 |
| Alchornea glandulosa | 16 | 0,08 | 0,32 | 0,06 |
| Alchornea sp | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Aniba coto | 3 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Aniba riparia | 1 | 0,01 | 0,07 | 0,01 |
| Annona cherimola | 3 | 0,02 | 0,14 | 0,03 |
| Annona mucosa | 7 | 0,04 | 0,26 | 0,05 |
| Annona muricata | 74 | 0,39 | 1,87 | 0,33 |
| Apeiba tibourbou | 21 | 0,11 | 0,79 | 0,14 |
| Artocarpus altilis | 2 | 0,01 | 0,10 | 0,02 |
| Attalea butyraceae | 5 | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
| Averrhoa carambola | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Baccharis sp. | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Bactris sp. | 34 | 0,18 | 1,08 | 0,19 |
| Bauhinia variegata | 6 | 0,03 | 0,15 | 0,03 |
| Bellucia grossularioides (L.) Triana | 4 | 0,02 | 0,07 | 0,01 |
| Bellucia pentamera | 338 | 1,78 | 4,34 | 0,77 |
| Billia roseon | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Bougainvillea nitida | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Byrsonima cumingiana | 160 | 0,84 | 6,04 | 1,07 |
| Calophyllum brasiliense | 19 | 0,10 | 0,64 | 0,11 |
| Campomanesia sp. | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Cariniana pyriformis Miers | 14 | 0,07 | 0,33 | 0,06 |
| Carludovica palmata | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
| Caryocar glabrum | 11 | 0,06 | 0,41 | 0,07 |
| Casearia grandiflora | 261 | 1,37 | 4,29 | 0,76 |
| Casearia sp | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Cassia fistula | 3 | 0,02 | 0,39 | 0,07 |
| Cassia moschata | 2 | 0,01 | 0,94 | 0,17 |
| Cecropia peltata | 586 | 3,09 | 12,22 | 2,17 |
| Cedrela odorata | 434 | 2,29 | 23,68 | 4,21 |
| Ceiba pentandra | 11 | 0,06 | 2,74 | 0,49 |
| Cespedesia macrophylla | 47 | 0,25 | 1,18 | 0,21 |
| Cinnamomum sp. | 107 | 0,56 | 2,52 | 0,45 |
| Citrus grandis | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Citrus limon | 15 | 0,08 | 0,19 | 0,03 |
| Citrus reticulata x paradisi | 16 | 0,08 | 0,30 | 0,05 |
| Citrus x auriantium | 59 | 0,31 | 1,18 | 0,21 |
| Clathrotropis brachypetala | 5 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |
| Clethra revoluta | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Clusia articulata | 30 | 0,16 | 0,68 | 0,12 |
| Clusia sp. | 28 | 0,15 | 0,62 | 0,11 |
| Coccoloba sp. | 3 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Cochlospermum vitifolium | 129 | 0,68 | 4,87 | 0,87 |
| Cocos nucifera | 9 | 0,05 | 0,57 | 0,10 |
| Cordia gesrascanthus | 13 | 0,07 | 0,32 | 0,06 |
| Cordia sp. | 14 | 0,07 | 0,34 | 0,06 |
| Cordia alliodora | 57 | 0,30 | 2,44 | 0,43 |
| Cordia bicolor | 53 | 0,28 | 1,32 | 0,23 |
| Couma macrocarpa | 14 | 0,07 | 0,25 | 0,04 |
| Couratari guianensis | 1 | 0,01 | 0,15 | 0,03 |
| Coussapoa sp | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Crescentia cujete | 10 | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
| Croton aristhoplebius | 46 | 0,24 | 1,92 | 0,34 |
| Croton smithianus | 18 | 0,09 | 0,67 | 0,12 |
| Croton sp. | 107 | 0,56 | 2,57 | 0,46 |
| Cupania cinerea | 275 | 1,45 | 7,19 | 1,28 |
| Cupressus lusitanica | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Curatella americana | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Daphnopsis caracasana | 28 | 0,15 | 0,62 | 0,11 |
| Dendropanax arboreus | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Enterolobium cyclocarpum | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Erythrina rubrinervia | 7 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |
| Erythrina fusca | 76 | 0,40 | 2,86 | 0,51 |
| Eucalyptus grandis | 4 | 0,02 | 0,78 | 0,14 |
| Euterpe oleraceae | 4 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Ficus americana | 14 | 0,07 | 0,38 | 0,07 |
| Ficus benjamina | 15 | 0,08 | 1,01 | 0,18 |
| Ficus dendrocida | 35 | 0,18 | 6,48 | 1,15 |
| Ficus glabrata | 82 | 0,43 | 10,00 | 1,78 |
| Ficus nymphaeifolia | 3 | 0,02 | 0,10 | 0,02 |
| Genipa americana | 28 | 0,15 | 0,43 | 0,08 |
| Gliricidia sepium | 83 | 0,44 | 2,47 | 0,44 |
| Godmania sp. | 14 | 0,07 | 0,88 | 0,16 |
| Guadua angustifolia | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Guarea guidonia | 135 | 0,71 | 7,74 | 1,38 |
| Guatteria aberrans | 268 | 1,41 | 4,58 | 0,81 |
| Guatteria sp. | 1 | 0,01 | 0,11 | 0,02 |
| Guazuma ulmifolia | 27 | 0,14 | 0,68 | 0,12 |
| Helianthostylis sprucei | 73 | 0,38 | 3,18 | 0,57 |
| Heliocarpus americanus | 183 | 0,96 | 4,57 | 0,81 |
| Henriettea goudotiana | 238 | 1,25 | 3,93 | 0,70 |
| Humiriastrum colombianum | 2 | 0,01 | 0,09 | 0,02 |
| Hura crepitans | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Hymenaea courbaril | 6 | 0,03 | 0,20 | 0,04 |
| Inga edulis | 28 | 0,15 | 0,77 | 0,14 |
| Inga heterophylla | 70 | 0,37 | 5,00 | 0,89 |
| Inga punctata | 26 | 0,14 | 0,42 | 0,07 |
| Inga sp. | 1095 | 5,77 | 30,74 | 5,47 |
| Inga spectabilis | 13 | 0,07 | 0,83 | 0,15 |
| Inga nobilis | 27 | 0,14 | 0,87 | 0,15 |
| Jacaranda copaia | 668 | 3,52 | 21,57 | 3,84 |
| Jacaranda hesperia | 25 | 0,13 | 0,56 | 0,10 |
| Jacaranda sp. | 6 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |
| Lacistema aggregatum | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Lacmellea panamensis | 42 | 0,22 | 2,88 | 0,51 |
| Lecythis sp. | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Lecythis tuyrana | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Leonia occidentalis | 18 | 0,09 | 0,33 | 0,06 |
| Leonia racimosa | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Luehea seemannii | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Machaerium capote | 17 | 0,09 | 0,41 | 0,07 |
| Maclura tinctoria | 9 | 0,05 | 0,42 | 0,08 |
| Mangifera indica | 85 | 0,45 | 11,04 | 1,96 |
| Manilkara zapota | 21 | 0,11 | 0,53 | 0,09 |
| Matisia cordata | 21 | 0,11 | 0,83 | 0,15 |
| Melicoccus bijugatus | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Miconia prasina | 10 | 0,05 | 0,17 | 0,03 |
| Miconia sp. | 261 | 1,37 | 5,10 | 0,91 |
| Miconia acuminifera | 329 | 1,73 | 5,18 | 0,92 |
| Miconia minutiflora | 98 | 0,52 | 1,43 | 0,25 |
| Murraya paniculata | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Myrcia guianensis | 2 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
| Myrcia sp. | 427 | 2,25 | 6,40 | 1,14 |
| Myrsine pellucidopunctata | 1990 | 10,48 | 53,96 | 9,60 |
| Nectandra lineatifolia | 312 | 1,64 | 12,15 | 2,16 |
| Nectandra laurel | 25 | 0,13 | 0,52 | 0,09 |
| Ochoterenaea colombiana | 91 | 0,48 | 2,92 | 0,52 |
| Ochroma pyramidale | 77 | 0,41 | 1,88 | 0,34 |
| Ocotea guianensis | 43 | 0,23 | 1,12 | 0,20 |
| Ocotea sp. | 4 | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Parkia pendula | 8 | 0,04 | 0,35 | 0,06 |
| Persea sp | 142 | 0,75 | 3,24 | 0,58 |
| Persea americana | 56 | 0,29 | 1,48 | 0,26 |
| Pinus caribaea | 4 | 0,02 | 0,67 | 0,12 |
| Pinus oocarpa | 3142 | 16,55 | 106,51 | 18,95 |
| Piper aduncum | 20 | 0,11 | 0,25 | 0,04 |
| Piptocoma niceforoi | 599 | 3,16 | 16,88 | 3,00 |
| Piptocoma discolor | 496 | 2,61 | 17,42 | 3,10 |
| Pithecellobium dulce | 4 | 0,02 | 1,47 | 0,26 |
| Pourouma bicolor | 118 | 0,62 | 3,44 | 0,61 |
| Pouteria multiflora | 47 | 0,25 | 1,88 | 0,33 |
| Pseudosamanea guachapele | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Psidium friedrichsthalianum | 3 | 0,02 | 0,11 | 0,02 |
| Psidium guajava | 338 | 1,78 | 7,23 | 1,29 |
| Pterygota excelsa | 37 | 0,19 | 1,03 | 0,18 |
| Rollinia pittieri | 146 | 0,77 | 6,32 | 1,12 |
| Roupala pachypoda | 31 | 0,16 | 0,70 | 0,12 |
| Roystonea regia | 4 | 0,02 | 0,10 | 0,02 |
| Samaneae saman | 8 | 0,04 | 0,80 | 0,14 |
| Saurauia brachybotrys | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Schefflera morototoni | 135 | 0,71 | 3,66 | 0,65 |
| Senna spectabilis | 1 | 0,01 | 0,58 | 0,10 |
| Senna undulata | 3 | 0,02 | 0,41 | 0,07 |
| Simarouba amara | 15 | 0,08 | 0,41 | 0,07 |
| Socratea exorrhiza | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Solanum cornifolium | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Solanum macrantha | 13 | 0,07 | 0,39 | 0,07 |
| Spondias mombin | 27 | 0,14 | 0,79 | 0,14 |
| Swinglea glutinosa | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Syzygium jambos | 13 | 0,07 | 0,53 | 0,09 |
| Syzygium malaccense | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Tabebuia chrysantha | 33 | 0,17 | 1,92 | 0,34 |
| Tabebuia rosea | 25 | 0,13 | 1,08 | 0,19 |
| Tapirira guianensis | 454 | 2,39 | 12,71 | 2,26 |
| Tectona grandis | 14 | 0,07 | 0,52 | 0,09 |
| Terminalia amazonia | 49 | 0,26 | 1,15 | 0,20 |
| Terminalia catappa | 2 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Tetragastris panamensis | 16 | 0,08 | 0,75 | 0,13 |
| Tetrorchidium boyacanum | 8 | 0,04 | 0,43 | 0,08 |
| Theobroma cacao | 69 | 0,36 | 1,05 | 0,19 |
| Trattinnickia lawrancei | 4 | 0,02 | 0,18 | 0,03 |
| Trema micrantha | 77 | 0,41 | 1,63 | 0,29 |
| Trichanthera gigantea | 15 | 0,08 | 0,26 | 0,05 |
| Triplaris americana | 66 | 0,35 | 1,08 | 0,19 |
| Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul. | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Virola macrocarpa | 86 | 0,45 | 1,65 | 0,29 |
| Virola sebifera | 21 | 0,11 | 0,72 | 0,13 |
| Vismia baccifera | 901 | 4,75 | 16,78 | 2,99 |
| Vismia macrophylla | 623 | 3,28 | 11,55 | 2,05 |
| Vitex cymosa | 8 | 0,04 | 0,35 | 0,06 |
| Vochysia ferruginea | 39 | 0,21 | 1,29 | 0,23 |
| Wettinia microcarpa | 16 | 0,08 | 0,22 | 0,04 |
| Wettinia kalbreyeri | 27 | 0,14 | 0,60 | 0,11 |
| Xylopia aromatica | 204 | 1,07 | 3,92 | 0,70 |
| Xylopia frutescens | 203 | 1,07 | 4,07 | 0,72 |
| Zanthoxylum lenticulare | 93 | 0,49 | 3,15 | 0,56 |
| TOTAL | 18.985 | 100,00 | 562,03 | 100,00 |

Fuente: Consultores S.A.S, 2015

##### Abundancia

Las especies con mayor abundancia durante el desarrollo del inventario forestal fueron: Pino oocarpa., (Pinus oocarpa., PINACEAE) con 16.55% representado con 3142 individuos, Espadero (Myrsine pellucidopunctata., PRIMULACEAE) con 10.48% donde se encontraron 1990 individuos, Guamo (Inga sp.., FABACEAE) con 1095 individuos con 5.77%, Carate (Vismia baccifera., HYPERICACEAE) con 4.75% con 901 individuos, Chingalè (Jacaranda copaia., BIGNONACEAE) con 3.52% representado en 668 individuos, Carate sietecueros (Vismia macrophylla., HYPERICACEAE) con 3.28% y 623 individuos y Gallinazo blanco (Piptocoma  niceforoi., ASTERACEA) con 3.15% y 599 individuos; estas especies registraron los valores porcentuales más significativos para dicha cobertura (Figura 7.22)

Figura 7.22	Abundancia

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

##### Dominancia

La especie con mayor dominancia del inventario forestal fueron: Pino oocarpa (Pinus oocarpa., PINACEAE) con 18.95%, Espadero (Myrsine pellucidopunctata, PRIMULACEAE) con 9.59%, Guamo (Inga sp., FABACEAE) con 5.47%, Cedro rosado (Cedrela odorata, MELIACEAE) con 4.21%, Chingalè (Jacaranda copaia., BIGNONIACEAE) con 3.84% y Gallinazo negro (Piptocoma discolor., ASTERACEAE) con 3.10%; estas especies registraron los valores porcentuales más significativos para dicha cobertura (Figura 7.23).

Figura 7.23	Dominancia

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

El bosque húmedo tropical alberga una enorme diversidad de flora. En la mayor parte de los casos, no se encuentran especies de árboles dominantes. Más bien, los ejemplares de cada especie se encuentran muy dispersos por el bosque y un sorprendente número de especies de árboles pueden crecer juntas: se ha calculado que, en los bosques húmedos más diversos del mundo, una sola hectárea de terreno puede albergar hasta 280 especies de árboles. Para poner esto en perspectiva, mencionemos que en toda Europa hay sólo unas 100 especies de árboles nativos. (Gentry, BOSQUE HUMEDO TROPICAL, 1990).

##### Índices de biodiversidad

Cociente de mezcla (CM)

Se expresa como la proporción entre el número de especies y el número de individuos totales

CM=N° especiesN° individuos=18318985=0,01

1CM=10,01=100

Éste proporciona una indicación somera de la intensidad de mezcla, así como una primera aproximación a la heterogeneidad de los bosques. Considerando la utilización de los diámetros mínimos y el tamaño del área muestreada, es necesario establecer análisis de este tipo en ecosistemas que hayan sido muestreados de manera similar.

Para la zona inventariada se encontraron un total de 18.985 individuos (N) y 183 especies por lo tanto el cociente de mezcla correspondió a 0,01 es así como aproximadamente, por cada 100 individuos muestreados es posible encontrar una nueva especie, estas coberturas puede considerarse altamente heterogéneas. Cabe aclarar que estas especies están asociadas en su mayoría a bosques naturales, Bosques riparios, vegetación secundaria y actividades antrópicas, lo que indica que en su mayoría correspondan a especies características de ecosistemas naturales del Bosque húmedo tropical (bh-T).

- Riqueza Específica

Cuantifica el número de especies de una muestra definida constituyendo generalmente una medida de densidad, es decir el número de especies por unidad de área específica

(O.A MELO, 1997).

Riqueza Especifica=Número de especies presentes

Para la zona inventariada correspondiente a Remedios-Alto de dolores se encontró una riqueza especifica de 183 especies, cuyos individuos tenían un DAP ≥ 10 cm.

      - Volumen maderable a aprovechar

Para determinar el volumen maderable a aprovechar se realizaron dos estimaciones: una con la información levantada en campo al 100% y otra mediante estimación de los datos para el   sector que fue imposible realizar inventario al 100% debido a inconvenientes de orden público y prohibición del acceso a los predios (tramo entre las abscisas K49+00 y K54+00 que corresponde a una longitud de 5 km) ver Tabla 7-26. Este total será sumado al volumen total en la Tabla 7-26

Tabla 7-26	Volumen estimado para abscisas no inventariadas

| ABSCISA K49 AL K54 | Área (Ha) | Vol. Comercial (m3) | Vol. Total (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastos Limpios | 9,241 | 0,86 | 1,29 |
| Vegetación secundaria | 6,648 | 3,15 | 4,09 |
| Bosque denso | 4,514 | 0,66 | 0,9 |
| Pastos arbolados | 0,963 | 0,59 | 0,85 |
| Pastos enmalezados | 1,696 | 0,58 | 0,77 |
| Total |  | 5,84 | 7,9 |

Fuente: Consultores S.A.S, 2015

##### Determinación del volumen a aprovechar inventario 100%

Según la Tabla 7-27 el volumen total de madera a aprovechar es 5010.99 m3 y el volumen comercial es 3776.93 m3.

Tabla 7-27	Volumen maderable por especie

| NOMBRE CIENTIFICO | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN TOTAL | INDIVIDUOS A APROVECHAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Pinus oocarpa | 1086,80 | 1194,91 | 3142 |
| Myrsine pellucidopunctata | 299,91 | 419,65 | 1990 |
| Inga sp. | 187,28 | 263,10 | 1095 |
| Jacaranda copaia | 176,05 | 218,18 | 668 |
| Cedrela odorata | 140,65 | 201,44 | 434 |
| Piptocoma discolor | 125,28 | 165,94 | 496 |
| Piptocoma niceforoi | 110,01 | 150,78 | 599 |
| Tapirira guianensis | 91,16 | 116,90 | 454 |
| Nectandra lineatifolia | 80,24 | 107,13 | 312 |
| Ficus glabrata | 77,57 | 101,65 | 82 |
| Cecropia peltata | 75,92 | 100,73 | 586 |
| Vismia baccifera | 71,31 | 113,10 | 901 |
| Vismia macrophylla | 66,08 | 93,71 | 623 |
| Mangifera indica | 50,71 | 100,50 | 85 |
| Rollinia pittieri | 42,51 | 57,37 | 146 |
| Guarea guidonia | 41,11 | 61,98 | 135 |
| Cupania cinerea | 37,88 | 57,71 | 275 |
| Byrsonima cumingiana | 37,86 | 52,55 | 160 |
| Inga heterophylla | 36,02 | 60,92 | 70 |
| Myrcia sp. | 34,48 | 48,00 | 427 |
| Heliocarpus americanus | 34,09 | 41,63 | 183 |
| Ficus dendrocida | 33,63 | 63,66 | 35 |
| Miconia sp. | 28,62 | 41,16 | 261 |
| Guatteria aberrans | 27,88 | 36,00 | 268 |
| Schefflera morototoni | 26,04 | 33,63 | 135 |
| Miconia acuminifera | 25,19 | 36,34 | 329 |
| Casearia grandiflora | 24,85 | 35,29 | 261 |
| Cochlospermum vitifolium | 24,63 | 36,12 | 129 |
| Xylopia aromatica | 23,61 | 31,91 | 204 |
| Pourouma bicolor | 22,74 | 30,22 | 118 |
| Xylopia frutescens | 22,55 | 30,08 | 203 |
| Persea sp | 21,78 | 29,16 | 142 |
| Ceiba pentandra | 21,29 | 24,63 | 11 |
| Aegiphila integrifolia | 19,36 | 24,81 | 164 |
| Psidium guajava | 18,02 | 34,64 | 338 |
| Bellucia pentamera | 17,90 | 25,71 | 338 |
| Cinnamomum sp. | 17,51 | 22,20 | 107 |
| Zanthoxylum lenticulare | 17,19 | 24,58 | 93 |
| Erythrina fusca | 16,89 | 24,71 | 76 |
| Cordia alliodora | 16,61 | 22,83 | 57 |
| Lacmellea panamensis | 16,13 | 22,59 | 42 |
| Henriettea goudotiana | 15,10 | 26,58 | 238 |
| Croton sp. | 14,94 | 21,06 | 107 |
| Helianthostylis sprucei | 14,78 | 26,08 | 73 |
| Abarema jupunba | 14,38 | 22,08 | 31 |
| Ochoterenaea colombiana | 13,39 | 21,48 | 91 |
| Pouteria multiflora | 13,17 | 17,98 | 47 |
| Tabebuia chrysantha | 11,96 | 11,58 | 33 |
| Ochroma pyramidale | 10,52 | 14,92 | 77 |
| Croton aristhoplebius | 10,01 | 15,46 | 46 |
| Virola macrocarpa | 9,60 | 12,54 | 86 |
| Trema micrantha | 9,57 | 13,70 | 77 |
| Inga nobilis | 9,45 | 12,04 | 27 |
| Vochysia ferruginea | 8,29 | 11,93 | 39 |
| Cordia bicolor | 7,12 | 9,80 | 53 |
| Cespedesia macrophylla | 7,11 | 9,56 | 47 |
| Gliricidia sepium | 7,00 | 13,63 | 83 |
| Pterygota excelsa | 6,76 | 9,00 | 37 |
| Ocotea guianensis | 6,72 | 9,94 | 43 |
| Pinus caribaea | 6,45 | 7,61 | 4 |
| Tabebuia rosea | 6,23 | 8,73 | 25 |
| Godmania sp. | 5,83 | 11,28 | 14 |
| Cassia moschata | 5,82 | 7,81 | 2 |
| Persea americana | 5,76 | 9,32 | 56 |
| Annona muricata | 5,60 | 10,07 | 74 |
| Inga edulis | 5,55 | 8,10 | 28 |
| Guazuma ulmifolia | 5,48 | 7,44 | 27 |
| Miconia minutiflora | 5,47 | 8,59 | 98 |
| Apeiba tibourbou | 5,36 | 7,11 | 21 |
| Triplaris americana | 5,32 | 7,71 | 66 |
| Terminalia amazonia | 5,26 | 7,81 | 49 |
| Roupala pachypoda | 5,11 | 6,15 | 31 |
| Bactris sp. | 4,87 | 8,49 | 34 |
| Virola sebifera | 4,86 | 7,43 | 21 |
| Inga spectabilis | 4,81 | 8,47 | 13 |
| Citrus x auriantium | 4,81 | 8,62 | 59 |
| Pithecellobium dulce | 4,76 | 10,24 | 4 |
| Tetragastris panamensis | 4,75 | 7,49 | 16 |
| Clusia sp. | 4,69 | 5,39 | 28 |
| Albizia carbonaria | 4,38 | 5,83 | 11 |
| Croton smithianus | 4,29 | 8,02 | 18 |
| Tetrorchidium boyacanum | 4,16 | 4,63 | 8 |
| Nectandra laurel | 4,05 | 5,57 | 25 |
| Matisia cordata | 4,02 | 6,12 | 21 |
| Manilkara zapota | 3,97 | 4,92 | 21 |
| Wettinia kalbreyeri | 3,93 | 5,89 | 27 |
| Tectona grandis | 3,80 | 5,55 | 14 |
| Calophyllum brasiliense | 3,73 | 5,26 | 19 |
| Ficus benjamina | 3,62 | 6,43 | 15 |
| Samaneae saman | 3,60 | 5,18 | 8 |
| Daphnopsis caracasana | 3,60 | 4,57 | 28 |
| Clusia articulata | 3,21 | 4,25 | 30 |
| Spondias mombin | 3,06 | 6,51 | 27 |
| Ficus americana | 2,96 | 3,61 | 14 |
| Eucalyptus grandis | 2,78 | 8,98 | 4 |
| Theobroma cacao | 2,72 | 5,22 | 69 |
| Machaerium capote | 2,71 | 4,18 | 17 |
| Maclura tinctoria | 2,61 | 3,79 | 9 |
| Jacaranda hesperia | 2,50 | 3,92 | 25 |
| Cordia sp. | 2,46 | 2,83 | 14 |
| Simarouba amara | 2,43 | 3,29 | 15 |
| Solanum macrantha | 2,40 | 3,09 | 13 |
| Genipa americana | 2,34 | 3,56 | 28 |
| Aiphanes horrida | 2,10 | 3,77 | 23 |
| Cocos nucifera | 2,05 | 2,84 | 9 |
| Inga punctata | 1,98 | 2,99 | 26 |
| Caryocar glabrum | 1,96 | 3,17 | 11 |
| Parkia pendula | 1,96 | 4,06 | 8 |
| Achatocarpus nigricans | 1,93 | 2,66 | 7 |
| Syzygium jambos | 1,93 | 3,68 | 13 |
| Wettinia microcarpa | 1,90 | 2,11 | 16 |
| Vitex cymosa | 1,88 | 3,13 | 8 |
| Leonia occidentalis | 1,82 | 2,69 | 18 |
| Senna spectabilis | 1,75 | 3,82 | 1 |
| Trattinnickia lawrancei | 1,64 | 2,07 | 4 |
| Alchornea glandulosa | 1,61 | 2,25 | 16 |
| Piper aduncum | 1,58 | 1,98 | 20 |
| Cariniana pyriformis Miers | 1,56 | 2,20 | 14 |
| Trichanthera gigantea | 1,52 | 1,85 | 15 |
| Jacaranda sp. | 1,52 | 1,77 | 6 |
| Annona cherimola | 1,48 | 1,57 | 3 |
| Cordia gesrascanthus | 1,44 | 2,24 | 13 |
| Couratari guianensis | 1,34 | 1,85 | 1 |
| Senna undulata | 1,30 | 4,71 | 3 |
| Citrus reticulata x paradisi | 1,24 | 2,79 | 16 |
| Guatteria sp. | 1,20 | 0,67 | 1 |
| Hymenaea courbaril | 1,05 | 1,67 | 6 |
| Couma macrocarpa | 0,97 | 1,64 | 14 |
| Erythrina rubrinervia | 0,87 | 1,88 | 7 |
| Bauhinia variegata | 0,86 | 1,18 | 6 |
| Humiriastrum colombianum | 0,81 | 0,91 | 2 |
| Annona mucosa | 0,77 | 1,75 | 7 |
| Acacia mangium | 0,72 | 1,32 | 15 |
| Miconia prasina | 0,69 | 1,38 | 10 |
| Ficus nymphaeifolia | 0,60 | 0,86 | 3 |
| Citrus limon | 0,51 | 0,97 | 15 |
| Myrcia guianensis | 0,50 | 0,62 | 2 |
| Attalea butyraceae | 0,49 | 0,55 | 5 |
| Aniba riparia | 0,49 | 0,59 | 1 |
| Enterolobium cyclocarpum | 0,44 | 0,55 | 1 |
| Clathrotropis brachypetala | 0,42 | 0,68 | 5 |
| Cassia fistula | 0,39 | 1,69 | 3 |
| Coccoloba sp. | 0,39 | 0,32 | 3 |
| Aniba coto | 0,38 | 0,44 | 3 |
| Euterpe oleraceae | 0,36 | 0,48 | 4 |
| Crescentia cujete | 0,35 | 0,59 | 10 |
| Ocotea sp. | 0,35 | 0,45 | 4 |
| Roystonea regia | 0,34 | 0,49 | 4 |
| Bellucia grossularioides (L.) Triana | 0,33 | 0,59 | 4 |
| Bougainvillea nitida | 0,32 | 0,11 | 1 |
| Lecythis tuyrana | 0,32 | 0,34 | 1 |
| Lecythis sp. | 0,28 | 0,31 | 1 |
| Billia roseon | 0,26 | 0,42 | 1 |
| Acacia sp. | 0,23 | 0,52 | 1 |
| Terminalia catappa | 0,22 | 0,25 | 2 |
| Artocarpus altilis | 0,21 | 0,62 | 2 |
| Psidium friedrichsthalianum | 0,18 | 0,53 | 3 |
| Saurauia brachybotrys | 0,17 | 0,26 | 1 |
| Leonia racimosa | 0,15 | 0,16 | 1 |
| Campomanesia sp. | 0,13 | 0,18 | 1 |
| Swinglea glutinosa | 0,12 | 0,49 | 1 |
| Alchornea sp | 0,12 | 0,05 | 1 |
| Clethra revoluta | 0,11 | 0,07 | 1 |
| Guadua angustifolia | 0,10 | 0,14 | 2 |
| Citrus grandis | 0,09 | 0,05 | 1 |
| Socratea exorrhiza | 0,09 | 0,10 | 1 |
| Averrhoa carambola | 0,08 | 0,24 | 1 |
| Luehea seemannii | 0,08 | 0,10 | 1 |
| Cupressus lusitanica | 0,08 | 0,15 | 1 |
| Coussapoa sp | 0,08 | 0,03 | 1 |
| Solanum cornifolium | 0,07 | 0,14 | 1 |
| Carludovica palmata | 0,06 | 0,17 | 1 |
| Lacistema aggregatum | 0,05 | 0,06 | 1 |
| Baccharis sp. | 0,04 | 0,01 | 1 |
| Pseudosamanea guachapele | 0,04 | 0,11 | 2 |
| Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul. | 0,03 | 0,05 | 1 |
| Casearia sp | 0,03 | 0,02 | 1 |
| Syzygium malaccense | 0,03 | 0,06 | 1 |
| Dendropanax arboreus | 0,02 | 0,05 | 1 |
| Melicoccus bijugatus | 0,02 | 0,05 | 1 |
| Hura crepitans | 0,01 | 0,05 | 1 |
| Murraya paniculata | 0,01 | 0,02 | 1 |
| Curatella americana | 0,01 | 0,04 | 1 |
| TOTAL | 3776,93 | 5010,99 | 18985 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

El la  Figura 7.24 se muestra las especies que mayor  volumen comercial y total tienen como: Pino oocarpa (Pinus oocarpa) con 1194.91 m3 de volumen total y comercial de 1086.80, con 3142 individuos, Espadero (Myrsine pellucidopunctata) con 419.65 m3 de volumen total y comercial de 299.91m3 , con la identificación de 1990 individuos, Guamo (Inga sp) con volumen total de 263.10 m3 y comercial de 187.28m3, con 1095 individuos, Chingalé (Jacaranda copaia) con volumen total 218.18 m3 y comercial de 176.05 m3, con 668 individuos, Cedro rosado (Cedrela odorata) con volumen total de 201.44 m3  y comercial de 140.65 m3 y  434  individuos.

Figura 7.24	Volumen por especie

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

##### Determinación del volumen a aprovechar inventario 100% de Zodmes, planta de asfalto Glorieta, Zona de influencia Rio San Bartolo y Plantación Forestal.

En la Tabla 7-28 se muestra el volumen total y comercial de 21 ZODME con su respectiva coordenada, además de una planta de concreto y de asfalto, Glorieta, Zona de influencia Rio San Bartolo y Plantación Forestal.

Tabla 7-28 	Volumen por ZONA DE INTERVENCION

| ZONA DE INTERVENCION | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN TOTAL | COORDENADAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ESTE | NORTE |
| GLORIETA | 3,21 | 5,12 | 18401070,72 | 24238310,6 |
| INVENTARIO 100 % | 3214,59 | 4232,33 | 14094347430 | 18894903640 |
| PLANTA DE ASFALTO Y CONCRETO | 12,80 | 22,41 | 62245028,53 | 84236874,39 |
| PLANTACIÓN FORESTAL | 87,59 | 132,63 | 296607818,4 | 400822626,1 |
| RIO SAN BARTOLO | 1,88 | 4,32 | 11040194,47 | 14714206,76 |
| ZODME 01A UF1 | 7,74 | 11,57 | 14874640,37 | 20303653,63 |
| ZODME 01D UF1 | 0,24 | 0,40 | 2786679,774 | 3806538,14 |
| ZODME 1 | 0,02 | 0,06 | 921098,7386 | 1244762,979 |
| ZODME 1 UF2 | 60,53 | 70,82 | 251442579,5 | 338005085,4 |
| ZODME 11 UF2 | 17,14 | 22,99 | 129020048 | 172233164 |
| ZODME 13 UF1 | 24,68 | 37,77 | 67380243,54 | 91607117,32 |
| ZODME 13B UF1 | 9,63 | 13,14 | 35086371,05 | 47674016,53 |
| ZODME 14 UF1 | 1,21 | 2,88 | 2767871,088 | 3762464,917 |
| ZODME 15 UF1 | 3,71 | 7,00 | 36916490,79 | 50200048,9 |
| ZODME 19 UF1 | 28,50 | 46,01 | 121665515,3 | 164753056,4 |
| ZODME 19A UF1 | 11,17 | 20,23 | 43269029,51 | 58727351,26 |
| ZODME 19H UF1 | 19,36 | 18,33 | 106919489 | 144770148,7 |
| ZODME 1D | 0,20 | 0,49 | 4644344,124 | 6344171,703 |
| ZODME 22 UF1 | 6,32 | 8,09 | 22083864,17 | 29856539,29 |
| ZODME 25 UF2 | 6,87 | 11,00 | 91922575 | 121499019 |
| ZODME 27 UF2 | 1,04 | 1,16 | 3677779 | 4855258 |
| ZODME 34 UF2 | 150,96 | 182,56 | 1229852954 | 1631211666 |
| ZODME 4A UF1 | 7,50 | 14,16 | 36976747,31 | 50619980,88 |
| ZODME 5 UF2 | 16,06 | 24,40 | 154558238,1 | 207435695,7 |
| ZODME 6A UF1 | 34,37 | 52,88 | 170172630,4 | 232281582,3 |
| ZODME 7 UF2 | 44,03 | 57,97 | 427832212,1 | 573969687,3 |
| ZODME 9 UF1 | 1,75 | 2,90 | 11098796,99 | 15084614,3 |
| ZODME 9 UF2 | 3,79 | 7,36 | 41419284 | 55448637 |
| TOTAL | 3776,93 | 5010,99 |  |  |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

##### Volumen a aprovechar inventario 100% por cobertura.

A partir de los datos de campo y la estimación de las variables dendrométricas del árbol (fustal) se calculó los valores de volumen total y volumen comercial en cada una de las coberturas presentes en el área de intervención como lo muestra la Tabla 7-29.

Tabla 7-29	Volumen por Cobertura inventario 100%

| COBERTURA | VOLUMEN COMERCIAL | % VOL COMERCIAL | VOLUMEN TOTAL | % VOL TOTAL | INDIVIDUOS A APROVECHAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastos Limpios | 783,85 | 20,75 | 1165,47 | 23,26 | 4431 |
| Bosque Denso | 730,74 | 19,35 | 913,72 | 18,23 | 3393 |
| Plantación Forestal | 724,18 | 19,17 | 794,08 | 15,85 | 2078 |
| Vegetación Secundaria o en transición | 670,89 | 17,76 | 919,31 | 18,35 | 4206 |
| Bosque de Galería y Ripario | 253,61 | 6,71 | 360,90 | 7,20 | 1061 |
| Pastos Enmalezados | 241,22 | 6,39 | 325,06 | 6,49 | 1875 |
| Bosque Fragmentado | 194,84 | 5,16 | 270,44 | 5,40 | 1055 |
| Pastos Arbolados | 155,36 | 4,11 | 230,99 | 4,61 | 794 |
| Tierras desnudas y degradadas | 14,89 | 0,39 | 18,29 | 0,36 | 45 |
| Zonas de Extracción Minera | 6,85 | 0,18 | 11,90 | 0,24 | 38 |
| Zonas Pantanosas | 0,37 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 3 |
| Cultivos Agroforestales | 0,16 | 0,00 | 0,38 | 0,01 | 6 |
| TOTAL | 3776,93 | 100 | 5010,99 | 100 | 18985 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

##### Volumen consolidado a aprovechar zona de intervención.

En la Tabla 7-30 se presenta el volumen consolidado por área de intervención teniendo en cuenta los datos estimados entre las abscisas (k49 al k54), las cuales fueron presentadas en la Tabla 7-26.

Tabla 7-30	Volumen Consolidado por zona de intervención

| ZONA DE INTERVENCION | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| INVENTARIO 100 % | 3214,59 | 4232,33 |
| GLORIETA | 3,21 | 5,12 |
| PLANTACIÓN FORESTAL | 87,59 | 132,63 |
| RIO SAN BARTOLO | 1,88 | 4,32 |
| PLANTA DE ASFALTO Y CONCRETO | 12,80 | 22,41 |
| ZODMES | 456,86 | 614,18 |
| VOLUMEN ESTIMADO PARA ABSCISAS K49 AL K54 | 5,84 | 7,90 |
| TOTAL | 3782,78 | 5018,89 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

### Destinación de los productos forestales

El aprovechamiento forestal se realizará a tala rasa, se trozará la madera y se dispondrán en pilas, conservando un orden por tamaño. Los productos del aprovechamiento podrán ser utilizados en las obras de construcción o actividades de compensación del proyecto.

La madera que no sea usada en las actividades del proyecto será entregada a la comunidad o entidades del área de influencia del proyecto con el fin de reducir la presión sobre los ecosistemas naturales debido a procesos de extracción de postes o madera. Para la entrega de la madera a la comunidad o entidades del área de influencia se deberá realizar una previa solicitud al concesionario y para su movilización se deberá obtener el respectivo salvoconducto con la corporación autónoma regional de competencia en el territorio.

### Aprovechamiento forestal de especies con algún grado de restricción

Una vez identificadas las especies presentes en el área de intervención del proyecto, se realizó la revisión de fuentes de información secundaria para determinar su estado de conservación según los criterios de la Resolución 192 de 2014, UICN, CITES, vedas nacionales (definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) y vedas regionales (Definidas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA). En Tabla 7-31 se presentan las especies que se encuentran amenazadas y/o en veda para el proyecto de construcción de la vía remedios – Alto de Dolores.

Tabla 7-31	Aprovechamiento forestal de especies restricción

| Nombre común | Nombre científico | No. Individuos | Volumen total (m3) | Estado de Conservación |  |  | VEDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Res. 0192 | UICN | CITES | NACIONAL | CORANTOQUIA |
| Abarco | Caryriana pyriformis | 14 | 2,20 | CR | Vu |  |  | U y A |
| Cedro rosado | Cedrela odorata | 415 | 196,30 | EN | P | Apen.III |  |  |
| Palma corozo | Aiphanes horrida | 23 | 3,77 |  | Vu |  |  |  |
| Palma maquenque | Wettinia microcarpa | 16 | 2,11 | Vu | Vu |  |  |  |
| Palma coco | Cocus nucifera | 9 | 2,84 |  | Vu |  |  |  |
| Coco cristal | Lecythis tuyrana | 1 | 0,34 | Vu | Vu |  |  |  |
| Palma macana | Wettinia Kalbreyeri | 27 | 5,89 |  |  |  |  | U y A |
| Chicalá | Tabebuia chrysantha | 33 | 11,58 |  |  |  |  | U y A |
| Caguí | Caryocar glabrum | 11 | 3,17 |  |  |  |  | U y A |
| Algarrobo | Hymenea courbaril | 6 | 1,67 |  |  |  |  | U y A |
| Chanul | Humiriastrum colombianum | 2 | 0,91 |  |  |  |  | U y A |
|  | Total | 557 | 230,78 |  |  |  |  |  |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

EN: en peligro

CR: En peligro critico

U y A: Uso y aprovechamiento (Veda)

P: Peligro

VU: Vulnerable

NT: Casi amenazado

ApenIII: sp solicitadas en inclusión que ya reglamenta el comercio de dicha sp y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación.

En el área de intervención del proyecto se encontraron 140 individuos de Palma boba (Cyathea caracasana), la cual se encuentra en veda de manera permanente en todo el territorio nacional mediante la Resolución 0801 de 1977 del INDERENA, para lo cual es importante aclarar que éste trámite se lleva a cabo ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). De igual manera, para las especies forestales que están catalogadas en veda regional para la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA) mediante la Resolución 10194 del 10 de abril de 2008, el trámite se lleva a cabo ante CORANTIOQUIA (Ver Anexo 7.3 Solicitud levantamiento veda).

Es importante aclarar que, las especies forestales amenazadas y/o en veda identificadas en la tabla anterior para el área de intervención del proyecto, se determinaron a través del inventario forestal al 100%, por lo tanto, difieren de las presentadas en el capítulo 5 (Tabla 5.33), las cuales se determinaron a través de parcelas de caracterización para el área de influencia biótica.

## Emisiones Atmosféricas

Con la construcción del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores” se aumentará el tráfico de vehículos pesados, por lo que se espera un incremento en el tránsito de vehículos y maquinaria propia del proyecto.

Debido a la operación de las plantas de asfalto y concreto se realiza el modelo de dispersióne contaminantes, con el fin de identificar el impacto generado por la infraestructura del proyectada en el área.

Teniendo en cuenta las fuentes de emisión identificadas en el Capítulo 5 y la descripción de las plantas de concreto y asfalto en el Capítulo 3 del presente documento y la infraestructura proyectadas para el desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de Dolores“ se realiza el modelo de dispersión y contaminantes, con el fin de identificar el impacto generado por la infraestructura del proyectada en el área.

A continuación se presentan los resultados del modelo de dispersión de contaminantes para la evaluación de impacto ambiental del componente atmosférico asociado al proyecto, desarrollado con el fin de realizar una predicción a nivel de inmisión de los aportes de las fuentes a la calidad del aire para los contaminantes PST, PM10, NO2 y SO2, como resultado de las emisiones que se generan por el movimiento de materiales, cargue, descargue y producción de asfalto, esto se realizó mediante el modelo de dispersión AERMOD.

### 7.6.1	Normatividad Calidad de Aire

La Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, antiguo MAVDT) establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, en esta se presentan los niveles máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera; los procedimientos para la medición de la calidad del aire, los programas de reducción de la contaminación del aire y los niveles de prevención, alerta y emergencia y las medidas generales para su mitigación, norma aplicable a todo el territorio nacional.

En el Artículo 2 de la Resolución 610 de 2010 se establecen los niveles máximos permisibles en condiciones de referencia para contaminantes criterio, el Tabla 7-32 presenta dichos niveles. Los niveles máximos se calculan con el promedio geométrico para PST y aritmético para los demás contaminantes.

Tabla 7-32	Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio

| Contaminante | Nivel máximo permisible (µg/m3) | Tiempo de exposición |
| --- | --- | --- |
| PST | 100 | Anual |
|  | 300 | 24 horas |
| PM10 | 50 | Anual |
|  | 100 | 24 horas |
| SO2 | 80 | Anual |
|  | 250 | 24 horas |
|  | 750 | 3 horas |
| NO2 | 100 | Anual |
|  | 150 | 24 horas |
|  | 200 | 1 hora |

Nota: µg/m3 a las condiciones de 298.15 K y 101.325 kPa (25 °C y 760 mmHg).

Fuente: Tabla 1. Artículo 2. Resolución 610 de 2010 – MAVDT.

De todos los modelos actualmente disponibles son pocos los reconocidos por instituciones de prestigio y relevancia internacional. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA, por sus siglas en inglés) muestra preferencia y recomienda ampliamente el uso del modelo gaussiano AERMOD para describir la dispersión de fuentes fijas, área, volumen, etc. (US EPA, 1998), así como la Autoridad Ambiental en Colombia.

### Descripción del modelo AERMOD

AERMOD (American Meteorology Society – E.P.A. Regulatory Model) es un modelo desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Es un modelo de pluma de estado estacionario que asume que las concentraciones en todas las distancias están gobernadas por la meteorología promedio de una hora (US EPA, 1998). En la Figura 7.25 se muestra el diagrama de flujo para el procesamiento de información en el modelo de dispersión AERMOD. Este consiste de un módulo principal (AERMOD) y dos preprocesadores (AERMET y AERMAP).

Figura 7.25	Esquema del sistema de modelación AERMOD

Fuente: (Cabrera Vivas, 2008)

AERMET usa mediciones meteorológicas representativas del dominio de modelación para calcular parámetros de la capa límite (Caputo, Giménez, & Schlamp, 2003). La INTERFASE interna de AERMOD usa estos parámetros calculados para generar perfiles de viento, temperatura y turbulencia (US EPA, 1998). La profundidad de la capa límite y la dispersión de los contaminantes dentro de ésta, están influenciadas a escala local por las características superficiales: rugosidad, albedo y radio de Bowen. Estas variables de superficie, junto con observaciones meteorológicas básicas (velocidad de viento, dirección de viento, temperatura y cobertura de nubes) son datos requeridos por AERMET para calcular los siguientes parámetros de la capa límite planetaria (PBL, por sus siglas en inglés) (US EPA, 2004):

- Velocidad de fricción, u*

- Longitud de Monin-Obukhov, L

- Escala de velocidad convectiva, w*

- Escala de temperatura, θ*

- Altura de la capa de mezcla convectiva (zic) y mecánica (zim)

- Flujo de calor superficial, H

La estabilidad de la PBL está dada por el signo de H (convectivo para H > 0 y estable para H < 0). El preprocesador de terreno AERMAP emplea la información topográfica para calcular la influencia del terreno en la dispersión, obteniendo una mejor valoración del escalamiento de altura del terreno en la concentración del material dispersado (Caputo, Giménez, & Schlamp, 2003). AERMAP también es usado para crear el mallado y las elevaciones de los receptores. Para cada receptor, el preprocesador AERMAP pasa la siguiente información hacia AERMOD: ubicación del receptor (xr, yr), altura sobre el nivel promedio del mar (zr) y la escala de altura del terreno para un receptor específico (hc) (US EPA, 1998).

Para terreno complejo, AERMOD incorpora el concepto de la línea divisora de corriente para condiciones establemente estratificadas. Dependiendo del caso, la pluma es modelada combinando dos posibles casos: pluma de estado horizontal y/o pluma de estado topográfico. En terreno plano los dos estados son equivalentes, pero cuando se incorpora el concepto de la línea divisora de corriente en terreno elevado, la concentración total es calculada como la suma ponderada de las concentraciones asociadas a estos dos estados de la pluma (U.S EPA, 1998). La ponderación de los dos estados depende de:

- El grado de estabilidad atmosférica

- La velocidad de viento

- La altura de la pluma con respecto al terreno.

AERMOD caracteriza la capa límite planetaria (PBL) por medio de un “escalamiento” de la capa de mezcla. Para ello, AERMOD construye perfiles verticales de velocidad de viento, dirección de viento, turbulencia y temperatura, basados en mediciones de campo y extrapolaciones. Sólo se requiere de una medición en superficie de la velocidad de viento (medido entre 7zo y 100 m, donde zo es la rugosidad superficial). AERMOD también requiere de datos de cobertura de nubes, al igual que de un radiosondeo en la mañana para calcular la altura de mezcla convectiva a lo largo del día. Las características de superficie (rugosidad superficial, radio de Bowen y albedo) son también entradas requeridas para construir los perfiles de “analogía” de los parámetros de la PBL (US EPA, 1998). Cabe mencionar también que si no se cuenta con alguno de estos parámetros, el preprocesador AERMET los estima.

#### 7.6.2.1	Variables meteorológicas de entrada del modelo AERMOD

El Tabla 7-33 presenta las variables meteorológicas que puede requerir AERMOD dependiendo de las opciones seleccionadas.

Debido a que en el país no existen los equipos para obtener todos los parámetros meteorológicos necesarios, y en algunas zonas no se cuenta con información meteorológica de superficie que permita la parametrización de la capa de mezcla planetaria, se hace uso del modelo de simulación a meso-escala de última generación WRF (Weather Research and Forecasting) el cual es usado junto con otros modelos en el país por el IDEAM para la predicción meteorológica. La resolución temporal de los parámetros evaluados está dada por las condiciones topográficas y uso del suelo de la zona.

Tabla 7-33	Parámetros Modelo AERMOD

| Tipo |  | Símbolo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Terreno |  | ED | Elevación digital |
|  |  | US | Uso de suelos |
| Meteorología | Parámetros meteorológicos | v | Velocidad del viento |
|  |  | T | Temperatura ambiente |
|  |  | Dv | Dirección del viento |
|  |  | EA | Estabilidad Atmosférica |
|  |  | Hrur | Altura de capa de mezcla rural |
|  |  | Hurb | Altura de capa de mezcla urbana |
|  |  | f v | Velocidad de fricción |
|  |  | LMO | Longitud de Monin Obhukov |
|  |  | R | Rugosidad |
|  |  | Pc | Código de Precipitación |
|  |  | Pr | Tasa de Precipitación |
|  |  | FC | Flujo de Calor Sensible |
|  |  | EV | Escala de velocidad convectiva |
|  |  | B | Parámetro de Bowen |
|  |  | A | Albedo de medio día |
|  | Radio sondeo | PRE | Presión |
|  |  | DIFTRC | Diferencia con la temperatura de rocío |
|  |  | ALT | Altura sondeo |
|  | EMA | WSMDir | Dirección del viento más alto |
|  |  | WSMK | Velocidad del viento más alto |
|  |  | AvgRh | Humedad relativa promedio |
|  |  | AvgSR | Radiación solar |
|  | Observatorio | PRE24 | Precipitación en las últimas 24 horas |
|  |  | PRELAMP | Precipitación en el periodo |
|  |  | PRETPO | Periodo de muestreo para precipitación |
|  |  | TEMMAX | Temperatura máxima |
|  |  | TEMAMB | Temperatura ambiente |
|  |  | TEMMIN | Temperatura mínima |
|  |  | TEMROC | Temperatura de rocío |
|  |  | PRSMAR | Presión al nivel del mar |
|  |  | NUBOCT | Nubosidad (Octas) |
|  |  | NUBBAJ | Altura de las nubes más bajas |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

El esfuerzo por desarrollar WRF comenzó en la última parte de la década de 1990 y fue una asociación de colaboración principalmente entre el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (representado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) y los (entonces) Previsión Laboratorio de Sistemas (FSL)), la Fuerza Aérea Agencia meteorológica (AFWA), el Laboratorio de Investigación Naval, la Universidad de Oklahoma, y la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos de Norteamérica (Skamarock, y otros, 2008). WRF permite a los investigadores la capacidad de producir simulaciones que reflejan tanto los datos reales (observaciones, análisis) o idealizadas de condiciones atmosféricas. WRF ofrece la previsión operativa y una plataforma flexible y eficiente computacionalmente, al tiempo que ofrece avances en la física, avances numéricos, y la asimilación de los datos aportados por los desarrolladores de la comunidad de muchas investigaciones. El modelo WRF se encuentra actualmente en uso operacional en NCEP, AFWA y otros centros. Los componentes principales del sistema WRF son mostrados en la Figura 7.26. (Skamarock, y otros, 2008)

El algoritmo WSF (WRF Software Framework) provee la estructura que ubica o acomoda los códigos de la dinámica, los paquetes físicos que se interconectan con los códigos, programas para inicialización, WRF-Var, y WRF Chem. WRF cuenta con dos códigos de dinámica. ARW (Advanced Research WRF) originalmente conocido como Eurelian mass o Código “em” que fue desarrollado en NCEP y NMM (Nonhydrostatic Mesoscale Model) código desarrollado por NCEP. (Skamarock, y otros, 2008). Las salidas de este modelo meteorológico pueden ser usadas para construir los archivos de entrada de AERMET en formatos .SAM y UA, el archivo SAM contiene las observaciones de superficie, datos como radiación, cobertura de nubes, temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del viento, altura de las nubes y precipitación entre otros; por otra parte el archivo UA contiene información de perfiles de presión barométrica, temperatura y punto de rocío entre otros para diferentes alturas, valores con los cuales AERMET puede determinar la altura de capa de mezcla en horas de la mañana. (Skamarock, y otros, 2008)

Figura 7.26	Componentes del sistema WRF

Fuente: (Skamarock, y otros, 2008)

### 7.6.3	Análisis meteorológico

Por ser AERMOD un modelo refinado es necesario contar con información meteorológica detallada hora a hora para los siguientes parámetros: dirección y velocidad del viento, temperatura ambiente, estabilidad y altura de mezcla mecánica y conectiva (calculada a partir de radiosondeo o algún otro tipo de estación meteorológica de altitud).

Los datos meteorológicos para el año 2014 fueron obtenidos del modelo de simulación a meso-escala de última generación WRF (Weather Research and Forecasting) usado junto con otros modelos en el país por el IDEAM para la predicción meteorológica. La resolución temporal de los parámetros evaluados está dada por las condiciones topográficas y uso del suelo de la zona.

Dadas las limitaciones de AERMOD al suponer que la dirección del viento durante la hora se mantiene indefinidamente, sin límite en la de distancia, la EPA ha recomendado este modelo para distancias inferiores a 50 km (US EPA, 2012), dado que la longitud de la vía supera esta distancia, se incluyeron dos puntos de meteorología para realizar el modelo con dos mallas diferentes que permitan una mayor representatividad en la zona.

#### Meteorología del punto 1 (Remedios)

El punto 1 se ubica en la parte Norte de la vía en la coordenada 6.96N y 74.73 W aproximadamente 9 km al sur de la población de Remedios a la mitad del camino ascensional hacia la parte alta de la vía, por su parte el punto 2 se ubica en la coordenada 6.68 N y 74.80 W aproximadamente 5 km al oriente de la población de Yalí, el objeto de dividir este modelo en dos mallas y dos meteorologías es obtener mejor representación de las condiciones de mezcla en la zona debido a las diferencias de alturas y la topografía de la zona.

##### Temperatura

La Figura 7.27 presenta la temperatura promedio multi-horaria mes a mes. En esta, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos. Se puede evidenciar que las horas con promedios de temperatura más altas se encuentran en los meses a mediados del año, que en todos los meses se inicia un aumento de temperatura desde las 7 de la mañana con máximos cerca de las 3 de la tarde y descensos de temperatura desde las 5 y 6 de la tarde.

Figura 7.27	Temperatura promedio multi-horaria por mes – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

##### Velocidad y dirección del viento

En la Figura 7.28 se presenta la magnitud de la velocidad del viento promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, las mayores velocidades de los vientos se presentan en horas del mediodía y finales de la tarde, también se identifican velocidades del viento superiores a 4 m/s en horas de la madrugada en el mes de febrero.

Figura 7.28	Velocidad del viento promedio multi-horaria por mes – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La dirección del viento es un parámetro definitivo en la dispersión, la Figura 7.29 presenta la rosa de vientos incluyendo todos los datos del año sobre el punto de grilla de modelación WRF el cual se encuentra localizado cerca de la mitad de la unidad funcional 1.

La rosa muestra que los vientos provienen de diferentes direcciones pero la mayor de estas se presenta con velocidades bajas desde el Noroeste (NW) con velocidades que no superan los 5.7 m/s.

Figura 7.29	Rosa de vientos Anual – Remedios

Fuente: Google Earth 2016 modificada (Lakes Enviromental Software, 1988-2011)

El Tabla 7-34 presenta una parte de la escala de Beaufort que puede ayudar a dimensionar los valores de velocidad del viento presentados en la Figura 7.30.

Tabla 7-34	Escala de velocidad del viento de Beaufort

| Denominación | Velocidad del viento (mph) | Velocidad del viento (m/s) | Condiciones en tierra |
| --- | --- | --- | --- |
| Calma | 0-1 | 0-0,45 | El humo asciende verticalmente |
| Ventolina | 1-3 | 0,45-1,34 | El humo indica la dirección del viento |
| Brisa suave | 4-7 | 1,34-3,13 | Se caen las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos de los campos |
| Brisa Leve | 8-12 | 3,13-5,36 | Se agitan las hojas, ondulan las banderas |
| Brisa Moderada | 13-19 | 5,36-8,49 | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |

Fuente: (NOOA, 2015)

El viento, en regiones llanas, puede ser definido como el desplazamiento prácticamente horizontal del aire. La dispersión de contaminantes en la atmósfera, está influenciada significativamente por la variabilidad de la dirección del viento. Si la dirección del viento es constante, la misma área estará continuamente expuesta a niveles relativamente altos de contaminación.

Por otra parte, cuando la dirección del viento es cambiante, los contaminantes serán dispersados sobre un área mayor y las concentraciones resultarán relativamente menores (Venegas & Mazzeo, 2012).

El viento también desempeña un papel significativo en el transporte y dilución de los contaminantes. Cuando su velocidad aumenta, mayor es el volumen de aire que se desplaza por unidad de tiempo, por la zona donde está localizada una fuente de emisión de contaminantes. En consecuencia la concentración disminuye si la emisión es constante. La velocidad del viento afecta el tiempo de recorrido de los contaminantes entre la fuente y los receptores (Venegas & Mazzeo, 2012).

Cuando los contaminantes son emitidos desde las fuentes, con impulso vertical y calor, la elevación de los mismos también está afectada por la velocidad del viento. Generalmente, es aceptado que cuanto mayor es la intensidad del viento, menor será la concentración de contaminantes en el aire. Esta relación se verifica, generalmente, cuando la fuente está ubicada a nivel del suelo. Sin embargo, las concentraciones máximas a nivel del suelo de contaminantes emitidos desde chimeneas con empuje térmico e impulso vertical, pueden no verificar esta “relación inversa” con la velocidad del viento (Venegas & Mazzeo, 2012). A continuación se presenta la variabilidad horaria de la dirección y velocidad de vientos a través de dos matrices.

En la primera matriz, se presenta la dirección promedio del viento en grados para cada hora del día (1 am; 2 am; 3 am, etc.) de cada mes durante el periodo de interés, el color de la celda está determinado por la dirección de la que proviene el viento según los colores de la Figura 7.30.

Figura 7.30	Categorías de intervalos de dirección del viento

Fuente: Modificado de (Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile., 2012)

El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la primera matriz que representa la Variabilidad de la dirección del viento.

De acuerdo con la información presentada en el Figura 7.29  se observa que los vientos tienden a cambiar de dirección durante el transcurrir del día en cada uno de los meses pasando por diferentes direcciones que recorren el Noroeste y el Sureste, además que en los diferentes meses en el trascurso del año el comportamiento diario difiere en el trascurrir del día. Es importante aclarar que este análisis de variabilidad es diferente a la de rosa de los vientos, ya que permite observar el comportamiento de la dirección del viento promedio de un mes específico a una hora determinada, sin tener en cuenta las velocidades de viento.

Tabla 7-35	Variabilidad de la dirección del viento – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La segunda matriz representa las velocidades promedio de viento para un mes específico en una hora determinada (1 am; 2 am; 3 am, etc.), señaladas en diferentes categorías, dicha velocidad corresponde a los diferentes intervalos de acuerdo al Tabla 7-36

Tabla 7-36	Categorías de intervalos de velocidad del viento

| Intervalo de velocidad (m/s) | Categoría |
| --- | --- |
| ≤0,5 |  |
| 0,5 - 1 |  |
| 1 – 1,5 |  |
| 1,5 - 2 |  |
| 2 - 3 |  |
| ≥3 |  |

Fuente: Modificado de (Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile., 2012)

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se resaltan promedios de velocidad de vientos altos y mayores a 3 m/s en horas del medio día durante la mitad del año, cuando la radiación es más alta, las mayores velocidades se presentan alrededor del mediodía con valores de entre 2 y 3 m/s.

Tabla 7-37	Variabilidad de la velocidad del viento – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Los datos de variabilidad del viento mostrados concuerdan con los mayores promedios de velocidad del viento durante las horas del día que presentan radiación solar, por tal razón se presentan las rosas de viento para horas de sol y horas de no sol en la Figura 7.31

| Horas de Sol | Horas no Sol |
| --- | --- |

Figura 7.31	Rosa de los vientos Horas de Sol y No Sol – Remedios

Fuente: Elaborado a partir de (Lakes Enviromental Software, 1988-2011)

En las figuras se muestra que durante las horas de sol (7:00 a 18:00) el vector resultante indica que los vientos predominantemente vienen del Nornoroeste (NNW), mientras que en las noches en las horas de no sol (19:00 a 06:00) el vector resultante mueve su dirección hacia el Oestenoroeste (WNW), con magnitudes que son menores durante la noche.

##### Humedad relativa

El Tabla 7-38 presenta la humedad relativa promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios más bajos se encuentran por lo general entre las 7 y 17 horas donde se presentan las mayores temperaturas.

Tabla 7-38	Humedad relativa promedio multi-horario por mes – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Debe tenerse en cuenta que la humedad relativa presenta una relación inversa con la temperatura del aire, por tanto los valores máximos y mínimos del promedio mensual.

##### Presión barométrica

El Tabla 7-39 presenta la presión barométrica promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios más bajos se encuentran por lo general entre las 14 y 18 horas en horas de la tarde donde suele hallarse bajas de presión debido al enfriamiento del suelo.

Tabla 7-39	Presión barométrica promedio multi-horario por mes – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

##### Precipitación

El Tabla 7-40 muestra la precipitación acumulada en cada hora para cada mes. Se puede observar en la figura que el clima predominante de la zona es seco presentándose un comportamiento bi-modal respecto a las lluvias, la temporada de mayor intensidad de lluvias se presenta durante los meses de mayo y septiembre, pero esencialmente todos los meses se presenta precipitación.

Tabla 7-40	Precipitación acumulada horaria mensual – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Debe tenerse en cuenta que la mezcla Aire – Agua en la atmósfera tiene una dependencia con la presión barométrica para la saturación, por lo cual los descensos en la presión barométrica y de temperatura producen en la mayoría de los casos la saturación del aire y por ende la precipitación del agua. Para la zona analizada esta relación no se presenta, la precipitación ocurre por descenso de la temperatura en las noches y no por disminución de la presión barométrica.

##### Nubosidad

La nubosidad es un parámetro importante en la determinación de los niveles de radiación neta alcanzada en la superficie terrestre los cuales a su vez determinan el balance de energía en la capa de mezcla, la nubosidad puede ser medida en octas o en decimas de cobertura en el cielo en números enteros los cuales no son promediables. La Figura 7.32 presenta la frecuencia en que en una determinada hora se presenta un determinado valor de nubosidad en la escala del 1 al 10, siendo 1 el cielo totalmente despejado y 10 el cielo totalmente cubierto.

La Figura 7.32 muestra que el cielo por lo general se encuentra cubierto con un mayor porcentaje de cielo cubierto durante las horas de la noche y se despeja el cielo en horas del mediodía, lo cual coincide con los valores bajos de presión barométrica y las horas de mayor lluvia presentadas en la zona.

Figura 7.32	Nubosidad frecuencia horaria – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

##### Altura de mezcla

Se puede definir la altura de mezcla como la elevación sobre la superficie hasta la cual se considera que ocurre un mezclado vertical vigoroso de los gases en la atmósfera. De una manera más amplia se ha definido la altura de mezcla como la capa adyacente a la tierra sobre la cual los contaminantes o cualquier constituyente emitido dentro de esta capa o que ha entrado a ella es dispersado verticalmente por convección o turbulencia mecánica dentro de una escala de tiempo de una hora.

El Tabla 7-41 presenta la altura de capa de mezcla promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, en esta puede observarse que la altura de capa de mezcla presenta valores bajos en horas de la noche y empieza a levantarse entre las 7 y las 8 de la mañana para caer entre las 5 y las 6 de la tarde dependiendo de época del año.

Tabla 7-41	Altura de mezcla promedio multi-horario por mes – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Puede observarse que durante las horas que se presentan mayores temperaturas y mayores velocidades de los vientos se predicen mayores valores de la altura de capa de mezcla lo cual indica que durante dicho periodo la atmósfera se comporta de una forma turbulenta e inestable.

##### Análisis de estabilidad atmosférica

La estabilidad atmosférica indica la capacidad de la atmósfera para dispersar los contaminantes, entre mayor sea la estabilidad, menor será la dispersión. Típicamente la atmósfera seca presenta un gradiente adiabático de -10 °K/km y para atmósfera húmeda se ve reducido a 5 °K/km.

La estabilidad atmosférica se determina usualmente con base en las relaciones existentes entre la radiación solar, la velocidad del viento y la estabilidad definida por Pasquill y Gifford.

Tabla 7-42	Categorías de estabilidad para periodos diurnos, condiciones convectivas

| Vel. Viento (m/s) | Radiación Solar Global (W/m2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >700 | 540-700 | 400-540 | 270-400 | 140-270 | <140 |
| <2 | A | A | B | B | C | D |
| 2-3 | A | B | B | B | C | D |
| 3-4 | B | B | B | C | C | D |
| 4-5 | B | B | C | C | D | D |
| 5-6 | C | C | C | C | D | D |
| >6 | C | C | D | D | D | D |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Figura 7.33	Estabilidad en función del perfil vertical de temperaturas

Fuente: (Recreational Flying, 2014)

Tabla 7-43	Categorías de estabilidad para periodos nocturnos, condiciones estables

| Vel. Viento (m/s) | Radiación Solar Neta (W/m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | >-20 | -20 a -40 | <-40 |
| <2 | D | F | F |
| 2-3 | D | E | F |
| 3-5 | D | D | E |
| 5-6 | D | D | D |
| >6 | D | D | D |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Dónde:

A: Condiciones muy inestable

B: Condiciones moderadamente inestables

C: Condiciones ligeramente inestables

D: Condiciones neutras

E: Condiciones ligeramente estables

F: Condiciones moderadamente estables

La radiación neta se calcula según lo recomendado (ITESM-MADS, 2008) con la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Rn=-α*Rg+C1*T2+C2*N-σ*T41+C3

Ecuación 1

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Tabla 7-44	Variables meteorológicas de la Radiación neta

| Variable | Definición | Constante | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Rn | Radiación neta | - | w/m2 |
| Rg | Radiación global (no existe en la noche) | - | w/m2 |
| T | Temperatura absoluta | - | K |
| N | Fracción de nubosidad | - | Octas |
| C1 | Constante empíricas | 5.31*10-13 | [W/m²K6] |
| C2 | Constante empíricas | 60 | [W/m²] |
| C3 | Constante empíricas | 0.12 | Adimensional |
| σ | Constante de Stefan Boltzman | 5.67*10-8 | [W/m²K6] |
| α | Albedo | - | Adimensional |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Dado que la estabilidad se mide en categorías de la “A” a la “F” para la representación gráfica se usan números enteros equivalentes de 1 a 6 donde el 1 representa la A, el 2 la B, el 3 la C, entre otros, por tanto estos números no son promediables.

Siendo así la Tabla 7-32 presenta la frecuencia en que en una determinada hora se presenta un determinado valor de estabilidad en la escala del 1 al 6, siendo 1 totalmente inestable y 6 totalmente estable.

Figura 7.34	Frecuencia estabilidad atmosférica – Remedios

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La figura muestra que la atmósfera en el lugar donde se desarrollara el proyecto es estable, presentando mayores grados de inestabilidad durante las horas de transición de sol y no sol, a las 7 de la mañana y a las 5 y 6 de la tarde, lo anterior se debe al movimiento vertical de la atmósfera por el calentamiento del suelo que produce el levantamiento de la capa de mezcla, durante las horas de sol posteriores y anteriores a los cambios se presentan valores altos de estabilidad.

Lo anterior quiere decir que durante las horas de la noche cuando la atmósfera es más estable los contaminantes no se dispersarán adecuadamente y es en dichas horas donde se debe hacer un mayor esfuerzo por controlar emisiones dispersas, fugitivas y continuas dado que en dichas horas será más probable encontrar valores altos de concentración provocados por bajas velocidades de los vientos y bajas alturas de capa de mezcla típicas de estabilidades altas.

#### Meteorología del punto 2 (Yalí)

El punto 2 se ubica en la coordenada 6.68N y 74.80W aproximadamente 5 km al oriente de la población de Yalí, como se mencionó arriba, el objeto de dividir este modelo en dos mallas y dos meteorologías es obtener mejor representación de las condiciones de mezcla en la zona debido a las diferencias de alturas y la topografía de la zona.

##### Temperatura

La Figura 7.35 presenta la temperatura promedio multi-horaria mes a mes, en esta las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios de temperatura más altas se encuentran en los meses mediados del año, que en todos los meses se inicia un aumento de temperatura desde las 7 de la mañana con máximos cerca de las 3 de la tarde y descensos de temperatura desde las 5 y 6 de la tarde.

Figura 7.35	Temperatura promedio multi-horaria por mes – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

##### Velocidad y dirección del viento

En la Figura 7.36 se presenta la magnitud de la velocidad del viento promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, las mayores velocidades de los vientos se presentan a finales de la tarde, también se identifican velocidades del viento superiores a 4 m/s en las primeras horas de la mañana para el mes de julio.

Figura 7.36	Velocidad del viento promedio multi-horaria por mes – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La dirección del viento es un parámetro definitivo en la dispersión, la Figura 7.37 presenta la rosa de vientos incluyendo todos los datos del año sobre el punto de grilla de modelación WRF el cual se encuentra localizado cerca de la mitad de la unidad funcional 2.

Figura 7.37	Rosa de vientos Anual – Yalí

Fuente: Google Earth 2016 modificada (Lakes Enviromental Software, 1988-2011)

La rosa de vientos muestra que los vientos en su mayoría provienen del cuadrante ubicado entre el Oeste y el Norte con velocidades bajas en su mayoría inferiores a 5.7 m/s. El Figura 7.37 presenta una parte de la escala de Beaufort que puede ayudar a dimensionar los valores de velocidad del viento (Figura 7.37).

Tabla 7-45	Variabilidad de la dirección del viento – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

El Tabla 7-46 presenta la primera matriz que representa la Variabilidad de la dirección del viento de este se observa que los vientos tienden a cambiar de dirección durante el transcurrir del día en cada uno de los meses pasando por diferentes direcciones que recorren el Noroeste y el Sureste, y que este comportamiento es homogéneo en el trascurrir del año en el punto.

Es importante aclarar que este análisis de variabilidad es diferente a la de rosa de los vientos, ya que nos permite observar el comportamiento de la dirección del viento promedio de un mes específico a una hora determinada, sin tener en cuenta las velocidades de viento.

En el Tabla 7-46 se resaltan promedios de velocidad de vientos altos y mayores a 3 m/s en horas del medio día durante la mitad del año, cuando la radiación es más alta, las mayores velocidades se presentan al final de la tarde con valores de entre mayores a 3 m/s..

Tabla 7-46	Variabilidad de la velocidad del viento – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Los datos de variabilidad del viento mostrados concuerdan con los mayores promedios de velocidad del viento durante las horas del día que presentan radiación solar, por tal razón se presentan las rosas de viento para horas de sol y horas de no sol en la Figura 7.38.

| Horas de Sol | Horas no Sol |
| --- | --- |

Figura 7.38	Rosa de los vientos Horas de Sol y No Sol – Yalí

Fuente: Elaborado a partir de (Lakes Enviromental Software, 1988-2011)

En las figuras se muestra que durante las horas de sol (7:00 a 18:00) el vector resultante indica que los vientos predominantemente del cuadrante del Norte (N) y el Oeste (W), mientras que en las noches en las horas de no sol (19:00 a 06:00) el vector resultante mueve su dirección hacia los cuadrantes entre el Norte (N), Este (E) y Sur (S), con magnitudes que son menores durante la noche.

##### Humedad relativa

El Tabla 7-47 presenta la humedad relativa promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios más bajos se encuentran por lo general entre las 7 y 17 horas donde se presentan las mayores temperaturas.

Tabla 7-47	Humedad relativa promedio multi-horario por mes – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Debe tenerse en cuenta que la humedad relativa presenta una relación inversa con la temperatura del aire, por tanto los valores máximos y mínimos del promedio mensual son presentados de forma contraria al comportamiento de la temperatura descrito en este documento

##### Presión barométrica

El Tabla 7-48 presenta la presión barométrica promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios más bajos se encuentran por lo general entre las 14 y 18 horas en horas de la tarde donde suele hallarse bajas de presión debido al enfriamiento del suelo.

Tabla 7-48	Presión barométrica promedio multi-horario por mes – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

##### Precipitación

El Tabla 7-49 muestra la precipitación acumulada en cada hora para cada mes. Se puede observar en la figura que se presenta un comportamiento bi-modal respecto a las lluvias, la temporada de mayor intensidad de lluvias se presenta durante los meses de mayo, septiembre y octubre en horas de la noche pero esencialmente todos los meses se presenta precipitación.

Tabla 7-49	Precipitación acumulada horaria mensual – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Debe tenerse en cuenta que la mezcla Aire – Agua en la atmósfera tiene una dependencia de la presión barométrica para la saturación por lo cual los descensos en la presión barométrica y de temperatura producen en la mayoría de los casos la saturación del aire y por ende la precipitación del agua, para la zona analizada esta relación no se presenta, la precipitación ocurre por descenso de la temperatura en las noches y no por disminución de la presión barométrica.

##### Nubosidad

La nubosidad es un parámetro importante en la determinación de los niveles de radiación neta alcanzada en la superficie terrestre los cuales a su vez determinan el balance de energía en la capa de mezcla, la nubosidad puede ser medida en octas o en decimas de cobertura en el cielo en números enteros los cuales no son promediables.

Figura 7.39	Nubosidad frecuencia horaria – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La Figura 7.39 presenta la frecuencia en que en una determinada hora se presenta un determinado valor de nubosidad en la escala del 1 al 10, siendo 1 el cielo totalmente despejado y 10 el cielo totalmente cubierto, el cielo por lo general se encuentra cubierto con un mayor porcentaje de cielo cubierto durante las horas de la noche y se despeja el cielo en horas del mediodía, lo cual coincide con los valores bajos de presión barométrica y las horas de mayor lluvia presentadas en la zona.

##### Altura de mezcla

El Tabla 7-50 presenta la altura de capa de mezcla promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, en esta puede observarse que la altura de capa de mezcla presenta valores bajos en horas de la noche y empieza a levantarse entre las 7 y las 8 de la mañana para caer entre las 5 y las 6 de la tarde dependiendo de época del año.

Tabla 7-50	Altura de mezcla promedio multi-horario por mes – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Puede observarse que durante las horas que se presentan mayores temperaturas y mayores velocidades de los vientos se predicen mayores valores de la altura de capa de mezcla lo cual indica que durante dicho periodo la atmósfera se comporta de una forma turbulenta e inestable.

##### Análisis de estabilidad atmosférica

Dado que la estabilidad se mide en categorías de la “A” a la “F” para la representación gráfica se usan números enteros equivalentes de 1 a 6 donde el 1 representa la A, el 2 la B, el 3 la C, etc… por tanto estos números no son promediables, siendo así la Figura 7.40 presenta la frecuencia en que en una determinada hora se presenta un determinado valor de estabilidad en la escala del 1 al 6, siendo 1 totalmente inestable y 6 totalmente estable.

La figura muestra que la atmósfera en el lugar donde se desarrollara el proyecto es estable, presentando mayores grados de inestabilidad durante las horas de transición de sol y no sol, a las 7 de la mañana y a las 5 y 6 de la tarde, lo anterior se debe al movimiento vertical de la atmósfera por el calentamiento del suelo que produce el levantamiento de la capa de mezcla, durante las horas de sol posteriores y anteriores a los cambios se presentan valores altos de estabilidad.

Lo anterior quiere decir que durante las horas de la noche cuando la atmósfera es más estable los contaminantes no se dispersaran adecuadamente y es en dichas horas donde se debe hacer un mayor esfuerzo por controlar emisiones dispersas, fugitivas y continuas dado que en dichas horas será más probable encontrar valores altos de concentración provocados por bajas velocidades de los vientos y bajas alturas de capa de mezcla típicas de estabilidades altas.

Figura 7.40	Frecuencia estabilidad atmosférica – Yalí

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

### Estimación y definiciones de parámetros

A continuación se presenta el cálculo, metodología, suposiciones y establecimiento de parámetros a ser ingresados al software para desarrollar el modelo de dispersión de contaminantes del proyecto Autopista al Río Magdalena 2: Construcción de la Calzada Comprendida entre el Municipio de Remedios (Otú) Hasta el Municipio de Maceo en la vereda Alto de Dolores.

##### Definición del escenario

Para el presente estudio de modelación se desarrolló un escenario que corresponde a las emisiones generadas por la construcción de la vía durante las condiciones normales de las fuentes relevantes, los procesos son:

- Trazado de la vía, en esta se incluyó la emisión por resuspensión debido al transporte de materiales, la emisión por el exosto y la emisión por descargue y movimiento de materiales como la base, la subbase, etc.

- Conexiones a nivel, se incluyó la construcción de los Round Point como obras civiles.

- Puentes, se incluyó la construcción de los Puentes como obras civiles las cuales se distribuyeron proporcionalmente a lo largo de la vía.

- Planta de Asfalto: la cual incluye las operaciones de almacenamiento en pilas, cargue, descargue, cribado y erosión eólica, así como una fuente fija proveniente del horno rotatorio.

- Plantas de concreto: donde se incluyó el descargue, manejo y operación de los silos.

##### Archivos meteorológicos

Como se mencionó anteriormente los datos meteorológicos fueron obtenidos por medio de simulación por el modelo WRF donde se establecen los parámetros: flujo de calor sensible, velocidad de fricción, escala de velocidad convectiva, altura de mezcla convectiva y altura de mezcla mecánica en cada punto, los cuales hacen parte de la estructura del Archivo SURFACE, los datos de los archivos meteorológicos se presentan en el Anexo Digital 02.

Para las características del terreno se tomó un solo sector que corresponde a tres kilómetros a la redonda con un uso de suelo primordialmente de pastizales y cultivos de baja altura; para la caracterización del albedo, Bowen y rugosidad, se realizó el climograma de Gaussen que se muestra en la Figura 7.41, para determinar si el mes corresponde a un mes seco o a un mes húmedo. El climograma relaciona la precipitación mensual y la temperatura promedio mensual, donde si la precipitación es menor a dos veces la temperatura, se considera un mes seco. Sin embargo, para pastizales, los valores de éstos parámetros entre temporada seca y húmeda no varían, por lo cual se empleó parámetros anuales, dichos valores fueron tomados del manual de AERSURFACE, de la US-EPA y son presentados en el Tabla 7-51

Tabla 7-51	Valores de albedo, Bowen y rugosidad

| Sector | Albedo | Bowen | Rugosidad (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14 | 0.9 | 0.9 |

Fuente: Meteocolombia SAS, 2016.

Figura 7.41	Climograma de Gaussen

Fuente: A partir de datos de Meteocolombia SAS, 2016.

##### Topografía

La Información topográfica de la zona fue tomada del proyecto SRTM de la NASA con una resolución de 3” de Arco cuya representación 3D se presenta en la Figura 7.42.

La elaboración del modelo de dispersión debe realizarse de forma que exista entre el terreno real de la zona y el modelo, una relación simétrica que permita la traducción de algunas propiedades del modelo a la realidad; por esta razón es importante el procesamiento de la información topográfica.

Para el procesamiento de la información topográfica, se parte de archivos digitales del terreno, como mapas que presentan curvas de nivel de la zona de interés y a través de programas que permiten la extracción de los parámetros del terreno, se procesa la información por medio de algoritmos que crean los archivos digitales (.dem) y permiten la visualización de la geometría algebraica en líneas de contorno 3D. Basados en el archivo de topografía se construyó el archivo DEM para ser incluido en AERMAP.

Figura 7.42	Topografía de la Zona

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

##### Inventario de fuentes y estimación de emisiones

Las siguientes son las suposiciones realizadas y hechos tomados de la descripción del proyecto para realizar la estimación de emisiones del proyecto.

- La fuente fija presenta condiciones de operación similares a otras fuentes de su categoría, los datos ingresados para esta no corresponden a valores tomados en campo, la fuente fija cuenta con un filtro de mangas.

- Para las fuentes de área y la vía no se incluyeron controles en las emisiones de material particulado tales como humectación, o cubrimiento de pilas.

- Se aproxima que un buldócer puede mover 100 m3 de material en una hora para el cálculo de las emisiones por movimiento de materiales.

- Para todos los materiales se supuso una humedad baja y típica del 3%.

- Para todos los materiales se supuso un contenido de finos medio y típico de 10%.

- Para efectos de cálculo se supuso que la obra tenía una duración de 5 años por lo cual los volúmenes totales manejados en las ZODME se ajustaron a volúmenes anuales.

- Se planteó un horario de trabajo de 8 horas diarias de lunes a sábado, por lo cual el modelo no presenta emisiones durante el domingo ni durante las noches.

- En la vía se tuvo en cuenta la resuspensión por vehículos propios de la construcción, volquetas de 20m3, y basados en esta capacidad se aforo el número de viajes a realizar durante un año para el transporte de material.

- Para el cálculo de las emisiones de exosto (MP, NO2 y SO2) se usó el modelo IVE V2.0.2., la configuración y resultados del modelo se pueden ver en la Figura 7.43 a Figura 7.45.

Figura 7.43	Configuración Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto

Fuente: Basado en (Issrc, 2001-2007)

Figura 7.44	Flota vehicular Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto

Fuente: Basado en (Issrc, 2001-2007)

Figura 7.45	Resultados Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto

Fuente: Basado en (Issrc, 2001-2007)

El Tabla 7-52 presenta las características necesarias para los cálculos de emisiones:

Tabla 7-52	Parámetros para cálculo de emisiones

| Parámetro | Valor | (Unidad) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción Planta de asfalto | 125.00 | ton/hr | Descripción del proyecto |
| Horas funcionamiento planta de asfalto | 8.00 | hr | Asumido |
| Velocidad viento | 3.66 | mph | Meteocolombia SAS |
| Contenido humedad | 3.00 | % | Tomado de estudios similares |
| Tiempo funcionamiento | 9014400.00 | segundos | Asumido |
| Área Pilas | 380.13 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Round Point | 6647.61 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Silos | 12.25 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Planta Asfalto | 180.00 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Manejo Concreto | 49.00 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME1 | 233368.25 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME2 | 22219.79 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME3 | 40662.74 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME4 | 8180.99 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Puente 1 | 8855.81 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Puente 2 | 260.47 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Días operación | 313.00 | días | Asumido |
| Densidad gravilla | 1766.00 | kg/m3 | US EPA AP42 Appendix A |
| Silt Content | 10.00 | % | Tomado de estudios similares |
| Arena para planta de Concreto | 1000.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Gravilla para planta de Concreto | 800.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Grava para planta de Concreto | 500.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Cemento para planta de Concreto | 300.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Arena para planta de Asfalto | 500.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Gravilla para planta de Asfalto | 200.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Grava para planta de Asfalto | 300.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Asfalto | 50.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 1 | 37508.21 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 2 | 182342.42 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 3 | 289631.44 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 4 | 51359.11 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Base | 40126.20 | m3 | Descripción del proyecto |
| Subbase | 40040.40 | m3 | Descripción del proyecto |
| Concreto | 54594.00 | m3 | Descripción del proyecto |
| Mezcla asfáltica | 40040.40 | m3 | Descripción del proyecto |
| Arenas | 30572.64 | m3 | Descripción del proyecto |
| Volumen total transportado | 766214.82 | m3 | Calculado |
| Volumen total transportado al año | 153242.96 | m3 | Calculado |
| Número de Viajes al año | 7662.15 | Und | Calculado |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Para el cálculo de las emisiones de las fuentes y actividades consideradas se utilizó la metodología establecida en el “Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Fifth Edition, AP-42” de la US EPA; en el estudio se consideraron las siguientes Secciones:

Section 11.1 	Hot Mix Asphalt Plants

Section 13.2.2 	Unpaved Roads

Section 13.2.3	Heavy Construction Operations

Section 13.2.4 	Aggregate Handling And Storage Piles

A continuación, se relacionan los factores de emisión/ecuaciones utilizadas en el estudio.

Tabla 7-53	Factores de emisión PST

| Proceso | Factor de Emisión | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Resuspensión vehicular | 281.9*6*sL121*S300.3M0.50.3*365-Pd365 | g PST/VKT |
| Cargue y descargue | 0.74*0.0016*U2.21.3M21.4 | kg PST/ton |
| Movimiento de material con buldócer | 0.57*s1.2M1.3 | kg PST/ton |
| Erosión eólica | 0.4 | kg/ha*hr |
| Cribado | 0.0043 | kg PST/ton |
| Operación de silos | 0.0028 | lb PST/ton |
| Producción de mezclas asfálticas por cochadas | 0.0098 | kg PST/ton |
| Manejo de materiales en planta de concreto | 0.002 | kg PST/ton |
| Construcción pesada | 2.69 | Ton PST/ha*mes |

Fuente: (US EPA, 2011)

Tabla 7-54	Factores de emisión PM10

| Proceso | Factor de Emisión | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Resuspensión vehicular | 281.9*1.8*sL121*S300.2M0.50.5*365-Pd365 | g PST/VKT |
| Cargue y descargue | 0.48*0.0016*U2.21.3M21.4 | kg PST/ton |
| Movimiento de material con buldócer | 0.75*0.57*s1.2M1.3 | kg PST/ton |
| Erosión eólica | 0.2 | kg/ha*hr |
| Cribado | 0.125 | kg PST/ton |
| Operación de silos | 0.0048 | lb PST/ton |
| Producción de mezclas asfálticas por cochadas | 0.025 | kg PST/ton |
| Manejo de materiales en planta de concreto | 0.0035 | kg PST/ton |
| Construcción pesada | 2.69 | Ton PST/ha*mes |

Fuente: (US EPA, 2011)

Tabla 7-55	Factores de emisión para NO2 y SO2

| Actividad | Factor de Emisión NO2 | Factor de Emisión SO2 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción de mezclas asfálticas por cochadas (ACPM) | 0.12 | 0.088 | kg / ton |

Dónde:

sL: 	Contenido de finos (pasa malla 200) del material manejado o de la superficie de las vías (%) o g/cm2.

M: 	Contenido de humedad del material manejado (%).

W: 	Peso promedio de los vehículos (toneladas cortas).

Ph: 	Número de horas en el mes con mínimo 0,254 mm de lluvia.

Pd: 	Número de días en el mes con mínimo 0,254 mm de lluvia.

S: 	Velocidad promedio de los vehículos (mph)

S:	Contenido de azufre del combustible

VKT: 	Kilómetros viajados por un vehículo (km).

PST: 	Partículas Suspendidas Totales

PM10:	Partículas con diámetro aerodinámico inferior a 10 µm

El Tabla 7-56 presenta las emisiones estimadas para PST y PM10 y el Tabla 7-57 las emisiones estimadas para NO2 y SO2.

Tabla 7-56	Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10

| Fuente | Actividad | Emisión PST (kg/año) | Emisión PM10 (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno planta Asfalto | Mezcla Caliente | 3,912.50 | 1,533.70 |
|  | Total | 3,912.50 | 1,533.70 |
| Pilas | Cargue | 407.42 | 264.27 |
|  | Descargue | 407.42 | 264.27 |
|  | Erosión Eólica | 688.08 | 344.04 |
|  | Total | 1,502.92 | 872.58 |
| Planta Asfalto | Descargue | 407.42 | 264.27 |
|  | Cribado | 39,125.00 | 1,345.90 |
|  | Total | 39,532.42 | 1,610.17 |
| Silos | Cargue | 937.06 | 607.82 |
|  | Operación | 1,771.84 | 1,033.57 |
|  | Total | 2,708.90 | 1,641.40 |
| Planta Concreto | Descargue | 1,059.29 | 687.10 |
|  | Manejo | 2,848.30 | 1,627.60 |
|  | Total | 3,907.59 | 2,314.70 |
| Round Point | Construcción | 45.21 | 45.21 |
|  | Total | 45.21 | 45.21 |
| Construcción Vía | Descargue | 1,160.69 | 752.88 |
|  | Movimiento | 18,417.65 | 13,813.24 |
|  | Puentes | 35,515.16 | 35,515.16 |
|  | Resuspensión | 526,048.64 | 120,445.20 |
|  | Exosto | 2,939.93 | 2,939.93 |
|  | Total | 584,082.08 | 173,466.41 |
| ZODMES | ZODME 1 | 26,292.42 | 16,318.31 |
|  | ZODME 2 | 3,723.86 | 2,106.39 |
|  | ZODME 3 | 1,209.74 | 706.30 |
|  | ZODME 4 | 117,242.21 | 60,365.76 |
|  | ZODME 5 | 19,188.97 | 11,104.69 |
|  | ZODME 6 | 11,453.28 | 7,351.37 |
|  | ZODME 7 | 10,664.13 | 6,917.27 |
|  | ZODME 8 | 13,445.16 | 8,709.34 |
|  | ZODME 9 | 31,028.87 | 22,377.33 |
|  | ZODME 10 | 5,498.44 | 3,302.85 |
|  | ZODME 11 | 4,521.84 | 2,707.06 |
|  | ZODME 12 | 10,535.68 | 6,800.65 |
|  | ZODME 13 | 2,115.28 | 1,244.44 |
|  | ZODME 14 | 73,586.06 | 54,943.78 |
|  | ZODME 15 | 4,967.46 | 3,679.33 |
|  | ZODME 16 | 7,985.46 | 5,919.88 |
|  | ZODME 17 | 47,087.94 | 31,319.21 |
|  | ZODME 18 | 39,366.23 | 20,877.79 |
|  | ZODME 19 | 9,557.82 | 5,974.24 |
|  | ZODME 20 | 2,870.84 | 1,707.78 |
|  | ZODME 21 | 23,668.55 | 15,388.95 |
|  | Total | 466,010.25 | 289,822.73 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-57	Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2

| Fuente | Actividad | Emisión NO2 (kg/año) | Emisión SO2 (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno planta Asfalto | Mezcla Caliente | 18,780.00 | 13,772.00 |
| Construcción Vía | Exosto | 26,694.59 | 1,058.38 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Las siguientes figuras muestran la información anterior de manea gráfica.

Figura 7.46	Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7.47	Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Las figuras permiten identificar que la construcción de la vía y la disposición de materiales serán las fuentes que presentarán una mayor incidencia en la emisión representando el 98,30% del material particulado. La Figura 7.48 muestra la idealización de las fuentes de emisión según la ubicación de las mismas, los datos básicos que deben ser suministrados a AERMOD para las fuentes incluyen:

- Localización de la fuente a través de sus coordenadas X (Este), Y (Norte)

- Alturas sobre el nivel del mar de la base de la fuente

- Altura de la fuente sobre el nivel del terreno

- Características geométricas de cada fuente

- Factor de emisión en g/m2*s para lo cual las emisiones anuales son transformadas a segundos y divididas por el área de la fuente calculada por el Software.

En la figura los polígonos verdes representan las fuentes de área, la línea el eje de la vía, los puntos azules las fuentes fijas y las cruces los receptores discretos.

Figura 7.48	Idealización de fuentes

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Las siguientes tablas corresponden a los valores de entrada de PST para las fuentes evaluadas en el escenario con proyecto, todos los datos de modelación para cada contaminante se encuentran en el anexo digital D01 Archivos digitales de modelación.

Tabla 7-58	Datos fuentes de Volumen

Tabla 7-59	Datos fuentes fijas

Tabla 7-60	Datos fuentes circulares

Tabla 7-61	Datos fuentes área

##### Resolución y definición del dominio

Debido a que la longitud de la vía el modelo fue dividido en dos secciones, donde las diferencias fueron: la meteorología usada y la malla de receptores, la parte norte del modelo fue desarrollada con la meteorología de Remedios y la parte sur con la meteorología de Yalí; cada una de ellas empieza desde el mismo valor de la coordenada X pero difiere en valor en a coordenada Y, además se incluyó una zona de intersección con objeto de mezclar los dos tipos de resultados, aunque el modelo fue dividido en dos los resultados se mostraran en conjunto y se procesaron en Arcgis como si fueran los resultados de un solo modelo.

Cada malla tiene una distancia entre receptores en el eje X de 500 m y en el eje Y de 1.000 m atendiendo recomendaciones de espaciado para las longitudes previstas en cada caso, la malla del dominio norte tiene coordenadas de inicio en 912800 este y 1239000 este extendiéndose 20,5 km en dirección X y 34 km en dirección Y para un dominio de modelación de 697 km2, la malla de dominio sur tiene coordenadas de inicio 912800 este y 1207600 norte extendiéndose 15 km en dirección X y 32 km en dirección Y para un dominio de modelación de 480 km2, la Figura 7.49 presenta las mallas de receptores.

| - Malla Norte | b) Malla Sur |
| --- | --- |

Figura 7.49	Mallas de receptores

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Adicionalmente a la malla trazada para la determinación de las curvas isopletas, fueron agregados al modelo receptores discretos en los puntos de medición de calidad del aire de línea base con objeto de evidenciar los aportes a la calidad del aire actual, estos se muestran en el Tabla 7-62

Tabla 7-62	Receptores discretos modelación

### Resultados del modelo

El modelo estima concentraciones a partir de los datos de emisiones calculados, sus resultados presentan valores de concentración máximos estimados para periodos de 24 horas y promedios anuales. Con la finalidad de obtener una mejor precisión en los resultados se tuvieron en cuenta actividades propias de la pavimentación, meteorología de la zona y la topografía pública. El modelo presenta de manera confiable los sitios en los que se encontrarán las mayores concentraciones a nivel de calidad del aire y su distribución más no los valores absolutos de concentración.

##### Archivos de entrada

El modelo se ejecutó para los siguientes resultados:

- Promedio anual: Resultado de promediar los valores de concentración de cada uno de los receptores del escenario para todo el año.

- Máximo 24 horas: Arroja los datos máximos de concentración promedio 24 horas para cada receptor que se obtuvieron durante todo el período modelado.

Debe tenerse en cuenta que el modelo presenta mayor precisión para el periodo anual que para los demás datos, aunque para cualquiera de los dos periodos AERMOD presenta una sobreestimación de las concentraciones sobre todo a bajas velocidades inferiores a 2 m/s (Paine, Connors, & Szembek, 2012) que son las que caracterizan el presente estudio; el modelo configurado se compone de los siguientes archivos en sus respectivas ubicaciones:

| - vNombre archivo de entrada: - PST_UF1_2_Norte.ami - PST_UF1_2_Norte.aml - Nombre archivos topográficos: - Puerto_Berrio.dem | - Nombre archivos de salida: - PST_UF1_2_Norte.amz - Nombre archivos meteorológicos: - REMEDIOS.pfl y - REMEDIOS.sfc |
| --- | --- |
| - Nombre archivos geográficos: - Eje.shp: Eje del trazado de la vía a construir. - Plantas.shp Localización de la planta de asfalto y las plantas de concreto - Monitoreos_Aire.shp: Puntos de monitoreo de Calidad del Aire |  |

Todos los archivos de entrada y salida del modelo se encuentran en los Anexos Digitales del estudio (ver Anexo digital D01).

#### Resultados de modelación

Esta sección muestra los resultados de concentración predichos por el modelo para PST, PM10, NO2 y SO2, en los receptores discretos evaluados todas las concentraciones mostradas se encuentran en µg/m3, durante la sección se usan palabras claves para grupos de fuentes con objeto de identificar de donde provendrán los aportes a cada uno de los receptores que sirvieron para identificar la línea base; los grupos de fuentes usados fueron:

- All: Incluye todas las fuentes del modelo

- CONSVIA: Fuentes relacionadas con la construcción de la vía como: las fuentes de volumen (se debe tener en cuenta que las fuentes de volumen agrupan procesos de construcción de la vía como resuspensión, emisiones de exosto, descargue de material y movimiento de los mismos.), los round point, los puentes y las ZODMES.

- PTAS: Las fuentes de la planta de asfalto.

- PTC1: Las fuentes de la planta de concreto 1.

- PTC2: Las fuentes de la planta de concreto 2.

Dado que en el monitoreo de calidad no se midió PST, y no se identificaron valores de concentración de gases superiores a los límites de detección del método, solo se analizaran concentraciones esperadas en la zona por inclusión de las actividades para el PM10.

Tabla 7-63	Resultados de Concentración de PM10 en la Línea Base

| Dato | Receptor D1 | Receptor D2 | Receptor D3 | Receptor D4 | Receptor D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31,0 | 19,3 | 9,6 | 15,8 | 17,4 |
| 2 | 17,6 | 16,9 | 22,8 | 19,2 | 20,4 |
| 3 | 19,7 | 19,1 | 21,3 | 20,3 | 20,3 |
| 4 | 11,8 | 7,8 | 14,4 | 25,6 | 12,8 |
| 5 | 14,2 | 12,8 | 10,6 | 26,7 | 14,6 |
| 6 | 9,1 | 4,6 | 8,6 | 11,2 | 7,7 |
| 7 | 8,1 | 7,4 | 12,2 | 2,4 | 10,8 |
| 8 | 13,5 | 15,2 | 21,4 | 14,8 | 15,5 |
| 9 | 19,9 | 15,9 | 17,7 | 13,5 | 11,0 |
| 10 | 12,0 | 13,1 | 17,3 | 13,7 | 13,8 |
| 11 | 12,2 | 11,8 | 10,8 | 12,4 | 11,2 |
| 12 | 13,7 | 11,0 | 14,4 | 81,7 | 8,5 |
| 13 | 10,5 | 9,2 | 16,4 | 8,1 | 7,0 |
| 14 | 11,2 | 7,5 | 14,5 | 9,2 | 5,9 |
| 15 | 8,1 | 7,6 | 9,5 | 10,6 | 7,3 |
| 16 | 10,4 | 9,0 | 15,9 | 15,7 | 12,9 |
| 17 | 15,4 | 13,9 | 21,1 | 15,7 | 18,0 |
| 18 | 11,4 | 12,0 | 16,5 | 15,1 | 14,6 |

Fuente: Modificado de (K2 Ingenieria, 2015)

Figura 7.50	Ubicación de los receptores discretos

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La Figura 7.50 presenta la ubicación de los receptores discretos usados y el modelo, los cuales corresponden a los puntos de monitoreo de calidad del aire, y el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta los resultados de los monitores para PM10 presentados durante la línea base. El cuadro muestra que en general los valores de calidad del aire reportados para PM10 son bajos con pocas fluctuaciones lo que evidencia ausencia de fuentes dispersas que alteren significativamente la calidad del aire, esto sumado a la no detección de los gases NO2 y SO2 indica que el aire es limpio y que el componente atmosférico no se encuentra afectado gozando el entorno de una buena calidad del aire.

##### Material particulado PST y PM10

El Tabla 7-64 y Tabla 7-65 presentan los resultados de contracción máxima 24 Horas predichos por el modelo para PST y PM10 en los receptores discretos para los diferentes grupos de fuentes ya explicados, adicional a los resultados de concentración se ha reportado la fecha en que estos eventos suceden (el formato de la fecha exportado por el software es AAMMDD24, donde 24 corresponde al número de horas usadas para el promedio), las celdas verdes indican cuando la fecha del evento reportada para un grupo de fuentes coincide con la fecha del evento reportada para el total de las fuentes.

Tabla 7-64	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PST

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 4,59694 | 14111224 | 4,40445 | 14111224 | 0,22299 | 14100824 |
| D2 | 7,60164 | 14111224 | 7,58162 | 14111224 | 0,18278 | 14060224 |
| D3 | 10,5798 | 14111224 | 10,41767 | 14111224 | 0,16213 | 14111224 |
| D4 | 9,07195 | 14022024 | 9,06506 | 14022024 | 0,14516 | 14080424 |
| D5 | 4,14312 | 14022024 | 4,13373 | 14022024 | 0,23548 | 14022424 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-65	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PM10

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2,34542 | 14111224 | 2,30036 | 14111224 | 0,05325 | 14100824 |
| D2 | 2,31816 | 14111224 | 2,31342 | 14111224 | 0,04299 | 14060224 |
| D3 | 3,47831 | 14051924 | 3,47158 | 14051924 | 0,03822 | 14111224 |
| D4 | 4,82999 | 14022024 | 4,82831 | 14022024 | 0,03422 | 14080424 |
| D5 | 1,98908 | 14022024 | 1,98684 | 14022024 | 0,05536 | 14022424 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

- El comportamiento del PST y PM10 es igual con variaciones en los valores predichos debido a las diferencias en los factores de emisión.

- Para todos los receptores se evidencia que la fecha del máximo presentado por el modelo 24 horas en el grupo All es la misma que la del grupo CONSVIA, lo anterior indica que todos los receptores se encontrarán en su totalidad influenciados por las fuentes de la construcción de la vía en más del 98%.

Teniendo en cuenta que la norma para 24 horas de PST y PM10 presentan un valor de 300 µg/m3 y 100 µg/m3 respectivamente, se evidencia que los valores predichos por el modelo son bajos y no se esperan contribuciones superiores al 10% del valor de la norma en los receptores discretos analizados.

El Tabla 7-66 presenta los resultados de contracción promedio anual predichos por el modelo en los receptores discretos para los diferentes grupos de fuentes ya explicados.

Tabla 7-66	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PST

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0,37448 | 0,3634 | 0,01109 |
| D2 | 1,24809 | 1,23392 | 0,01417 |
| D3 | 1,18123 | 1,17148 | 0,00976 |
| D4 | 1,20371 | 1,19453 | 0,00918 |
| D5 | 0,49203 | 0,48181 | 0,01022 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-67	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PM10

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual (CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0,16202 | 0,1594 | 0,00263 |
| D2 | 0,39432 | 0,39095 | 0,00337 |
| D3 | 0,38717 | 0,38484 | 0,00233 |
| D4 | 0,40304 | 0,40086 | 0,00218 |
| D5 | 0,18619 | 0,18377 | 0,00242 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La Figura 7.51 muestra los resultados de concentración y la contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos evaluados. Esta permite evidenciar que las fuentes que presentan un mayor aporte al promedio anual en todos los receptores son las fuentes y actividades propias de la construcción de la vía con porcentajes de contribución cercanos al 100%; teniendo en cuenta que la norma anual de PST y PM10 presentan un valor de 100 µg/m3 y 50 µg/m3 respectivamente, se evidencia que los valores predichos por el modelo son bajos y no se esperan contribuciones superiores al 5% del valor de la norma en los receptores discretos analizados.

Figura 7.51	Contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7.52	Contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

El Tabla 7-68 presenta la adición de los valores de concentración predichos por el modelo a los valores de concentración de calidad del aire en los receptores discretos, para su correcta interpretación se debe tener en cuenta la siguiente nomenclatura:

Max. 24 Hr CA:		Es el valor máximo de concentración 24 horas presentado durante el monitoreo

Max. 24 Hr MD:		Es el valor máximo de concentración 24 horas predicho por el modelo

Max. 24 Hr Esperado:	Es la suma de los dos primeros valores

% Aumento 24 Hr:	Es el porcentaje de aumento esperado en la concentración 24 horas según el modelo

% norma 24 Hr:	Corresponde al valor máximo 24 horas esperado sobre el valor de la norma 24 horas

Prom. CA:		Es el valor promedio de concentración presentado durante el periodo de monitoreo

Prom. MD		Es el valor promedio anual de concentración predicho por el modelo.

Prom. Esperado:	Es la suma de los dos valores anteriores

% Aumento:		Es el porcentaje de aumento esperado en la concentración promedio

% norma:		Corresponde al valor promedio esperado sobre el valor de la norma anual

Tabla 7-68	Aumentos de PM10 esperados en los receptores discretos

| Parámetro | Receptor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Max. 24 Hr CA | 31 | 19.3 | 22.8 | 81.7 | 20.4 |
| Max. 24 Hr MD | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 2.0 |
| Max. 24 Hr Esperado | 33.3 | 21.6 | 26.3 | 86.5 | 22.4 |
| % Aumento 24 Hr | 7.57% | 12.01% | 15.26% | 5.91% | 9.75% |
| % norma 24 Hr | 33.35% | 21.62% | 26.28% | 86.53% | 22.39% |
| Prom. CA | 13.9 | 11.9 | 15.3 | 18.4 | 12.8 |
| Prom. MD | 0.16 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.19 |
| Prom. Esperado | 14.04 | 12.29 | 15.66 | 18.83 | 12.95 |
| % Aumento | 1.17% | 3.32% | 2.53% | 2.19% | 1.46% |
| % norma | 28.08% | 24.58% | 31.33% | 37.66% | 25.89% |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Según el cuadro se puede evidenciar que los mayores aumentos se esperan en el receptor D3 para el máximo 24 horas y D4 para el promedio anual, en ningún caso se prevé que se supere la norma diaria ni anual de PM10; como se explicó al inicio de la sección este análisis no se pude realizar para PST dado que no fue medido ni se podrá realizar para el NO2 y SO2 debido a que los datos de calidad del aire de la línea base en su totalidad corresponden a valores inferiores al límite de detección del método.

##### Gases NO2 y SO2

El Tabla 7-68 y Tabla 7-69 presentan los resultados de concentración máxima 24 Horas predichos por el modelo para NO2 y SO2 en los receptores discretos para los diferentes grupos de fuentes ya explicados, en el caso de los gases solo se tienen dos grupos presentes dado que las emisiones que se consideraron fueron las de la horno rotatorio y las de exosto, adicional a los resultados de concentración se ha reportado la fecha en que estos eventos suceden en el mismo formato explicado para el material particulado, las celdas verdes indican cuando la fecha del evento reportada para un grupo de fuentes coincide con la fecha del evento reportada para el total de las fuentes.

Tabla 7-69	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para NO2

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0,09592 | 14120124 | 0,08408 | 14120124 | 0,04756 | 14100824 |
| D2 | 0,33834 | 14111224 | 0,33533 | 14111224 | 0,04369 | 14051024 |
| D3 | 0,48157 | 14111224 | 0,46182 | 14111224 | 0,02842 | 14111424 |
| D4 | 0,18251 | 14111224 | 0,18200 | 14111224 | 0,02089 | 14022424 |
| D5 | 0,12478 | 14122224 | 0,12439 | 14122224 | 0,02318 | 14022424 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-70	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para SO2

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0,02788 | 14100824 | 0,00333 | 14120124 | 0,02735 | 14100824 |
| D2 | 0,03256 | 14051024 | 0,0133 | 14111224 | 0,02784 | 14051024 |
| D3 | 0,0272 | 14111224 | 0,01831 | 14111224 | 0,01705 | 14111424 |
| D4 | 0,01315 | 14022424 | 0,00722 | 14111224 | 0,01049 | 14022424 |
| D5 | 0,01099 | 14030424 | 0,00493 | 14122224 | 0,00964 | 14022524 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Los resultados muestran que el comportamiento del NO2 y del SO2 es diferente, lo anterior se explica en las diferencias presentadas en las emisiones para los diferentes grupos, en el caso del NO2 las emisiones de exosto por la construcción de la vía superan en cantidad las emisiones de la fuente fija de la planta de asfalto mientras que para el SO2 sucede lo contrario, por esta razón se observa que en el NO2 la vía explica los máximos 24 horas presentados en más del 90% en todos los receptores, mientras que en el caso del SO2 la construcción de la vía solo explica el máximo en el receptor D3 en un 67%, la fuente fija de la planta de asfalto explica el 100% del máximo presentado en los receptores D1 y D2, finalmente ninguno de los grupos explica el máximo presentado en el receptor D5.

Teniendo en cuenta que la norma 24 horas de NO2 y SO2 presentan un valor de 150 µg/m3 y 250 µg/m3 respectivamente, se evidencia que los valores predichos por el modelo son bajos y no se esperan contribuciones superiores al 1% del valor de la norma en los receptores discretos analizados. Los valores predichos por el modelo evidencian que en la zona no se esperan aumentos significados de concentración de gases contamines NO2 y SO2, y será probable que los valores continúen siendo inferiores al límite de detección del método del laboratorio.

El Tabla 7-71 y Tabla 7-72 presentan resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para NO2 y SO2 respectivamente.

Tabla 7-71	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para NO2

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual (CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0,01054 | 0,00877 | 0,00177 |
| D2 | 0,05574 | 0,05309 | 0,00265 |
| D3 | 0,05104 | 0,04902 | 0,00202 |
| D4 | 0,05032 | 0,0488 | 0,00152 |
| D5 | 0,01832 | 0,01682 | 0,0015 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-72	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para SO2

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual (CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0,00127 | 0,00035 | 0,00092 |
| D2 | 0,00357 | 0,0021 | 0,00147 |
| D3 | 0,0031 | 0,00194 | 0,00115 |
| D4 | 0,00274 | 0,00193 | 0,0008 |
| D5 | 0,00142 | 0,00067 | 0,00075 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La Figura 7.53 y Figura 7.54 presentan los porcentajes de contribución de los grupos a las valores de concentración predichos por el modelo a la concentración anual para NO2 y SO2 respectivamente.

Figura 7.53	Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual de NO2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7.54	Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual SO2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Las figuras muestras que el recetor D1 está influenciado totalmente por la planta de asfalto, en mayor medida para el SO2 que para el NO2, además que para el SO2 las emisiones de la planta de asfalto aumentan su porcentaje de contribución sobre todo en los receptores D1 y D5 donde se supera el 50%.

#### Resultados de dispersión

Esta sección presenta las isopletas, curvas de igual valor de concentración, las cuales muestran la tendencia de dispersión anual y el peor escenario 24 horas, en las isopletas se evidencia que no existe una única dirección hacia la que se presenta la dispersión debido a que el modelo fue dividido en dos dominios, se puede evidenciar que por las condiciones meteorológicas en el dominio norte cerca de la población de remedios se obtendrán las mayores contracciones sin superar los valores de la norma diaria ni anual de PST y PM10, aun así se puede evidenciar que las mayores concentraciones diarias y anuales se obtendrán a distancias de aproximadamente 800 km del eje de la vía para el máximo 24 horas y que los valores se dispersaran a valores de aproximadamente el 10% del valor de la norma en distancias de entre 500 y 2.000 metros.

Las isopletas muestran que las áreas donde se identificarán mayormente los efectos de los impactos no se encontrarán principalmente en el eje de la vía sino a distancias descentradas del eje de la vía.

Figura 7.55	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.56	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo CONSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.57	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.58	Isolpetas concentración promedio anual PST - Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.59	Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - CONSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.60	Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.61	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.62	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.63	Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.64	Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.65	Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.66	Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.67	Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.68	Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.69	Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.70	Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.71	Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.72	Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.73	Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.74	Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo COSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.75	Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.76	Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo ALL

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.77	Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7.78	Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

### Incertidumbre del Modelo

Los factores que afectan en mayor grado la precisión de los modelos son, el modelo matemático en sí y la calidad de los datos de entrada. En los modelos de dispersión, se manejan dos tipos de variables: variables conocidas, que pueden ser medidas, como son: velocidad y dirección del viento, temperatura, altura de mezcla, factores de emisión, características de receptores y fuentes, etc., además existen otras, las cuales no se pueden medir, como son algunos detalles no resueltos del flujo atmosférico como en condiciones convectivas. Cuando se corre el modelo, que es una idealización de la realidad, estas variables desconocidas le hacen perder precisión en las concentraciones de contaminantes finales. Estos errores han sido llamados incertidumbre inherente.

Según evaluaciones realizadas para diferentes modelos comparando resultados observados y predichos por modelos como AERMOD, CALPUFF, RATCHET, ISC2 entre otros, se encontró una tendencia general de los modelos de estado estable, como AERMOD e ISC2, a predecir concentraciones relativamente más altas a una distancia de 16 km comparadas con la distancia de 8 km, esos efectos son importantes porque manifiestan una distancia más corta que la definida por la EPA como el ambiente cercano (≤ 50km), siendo así, AERMOD estima concentraciones máximas promedio horario en distancias superiores a 16 km que ligeramente sobrestimadas basadas en los resultados de (Rood, 2014).

Varios autores coinciden en que los errores típicamente para un modelo que da resultados horarios los errores se encuentran entre -67% a +200%. Otras fuentes atribuyen errores de ±50% para un receptor en un punto específico, en el estudio realizado por (Poosarala, Kumar, & Kadiyala, 2010)T se identificó que los rangos de incertidumbre de AEMORD varían entre 67% y 75% para condiciones convectivas en las condiciones consideradas en el estudio, mientras que para las condiciones de estabilidad se identificaron incertidumbres de 40% a 47%, lo cual significa que las predicciones tienen menos certeza en los casos de convectividad estudiados. El mismo estudio muestra que la varianza en el parámetro de dispersión vertical (σz) tiene un peso de 82% bajo condiciones convectivas, lo cual muestra que las concentraciones predichas están altamente influenciadas por σz.; en el caso de atmósfera estable se encontró que la función de distribución horizontal (Fy) presentaba una la contribución a la varianza del 75% (Poosarala, Kumar, & Kadiyala, 2010).

Los parámetros bajo los cuales se mide la exactitud de un modelo son los errores en las bases de datos y lo concerniente a la física y formulación del modelo. Varios estudios realizados en otros países con el objetivo de medir la exactitud de los modelos han confirmado lo siguiente:

- Los modelos son más fiables para medir concentraciones promedio a largo plazo que para estimar concentraciones a corto plazo en un punto específico.

- Los modelos son bastante fiables estimando picos de concentraciones en un área determinada (los errores para este caso típicamente están entre ±10% a 40%).

Entre más se ajuste el modelo matemático a la física y química de la atmósfera, el modelo presentará mayor precisión. Lo mismo sucede con los datos de entrada, entre mayor sea la calidad de los datos, las concentraciones de salida serán mejores y más aproximadas a la realidad.

##### Incertidumbre en la meteorología

AERMOD es un modelo desarrollado con dos preprocesadores, AERMAP y AERMET, AERMET usa archivos de meteorología de superficie y altura en formatos usados por el servicio meteorológico de los Estados Unidos de América, los más usados son los archivos .SAM y .UA. En Colombia el servicio de información meteorológico del IDEAM no provee dichos archivos, los datos necesarios para construir el archivo UA están limitados a cinco (5) puntos en toda Colombia (ver Figura 7.79) y son reportados parcialmente por la NOOA en su página WEB en formato .FSL (NOOA, 2016), las limitaciones de información meteorológica en una escala adecuada para proyectos de construcción en el país han llevado a que tanto la comunidad académica como de consultoría usen los datos de los resultados de los modelos de predicción climática como WRF para superar las limitaciones de información.

Figura 7.79	Puntos de Información meteorológica de altura Colombia

Fuente: Google Earth modificado a partir de (NOOA, 2016)

Lo anterior incluye incertidumbre a los resultados del Modelo de Dispersión, al respecto la Agencia de Protección Ambiental del Estados Unidos (US EPA) ha concluido en el documento “Evaluation of Prognostic Meteorological Data in AERMOD Applications” que: “While there is a need for more evaluations in more challenging environments, i.e. complex terrain or meteorological conditions, these results indicate promise for the use of prognostic meteorological data in AERMOD applications (US EPA, 2015). Siendo así, en ausencia de mayor información oficial en el país por parte de las autoridades ambientales y de la inexistencia de guía sobre los usos adecuados de información meteorológica se considera una buena aproximación para los costos del mercado el uso de las salidas del modelo meteorológico WRF procesadas para ser incluidas en AERMET.

##### Incertidumbre en el cálculo de emisiones

El uso de factores de emisión en el presente modelo posee grandes niveles de incertidumbre, mientras tanto los valores deben ser considerados con cautela y tomados de un modo semicuantitativo. Lo dicho anteriormente se ratifica en los siguientes textos del Good practice guide for assessing and managing the environmental effects of dust emissions (Ministry for the Environment, New Zealand, 2001), donde se anotan los niveles de incertidumbre posible al hacer uso de factores de emisión para emisiones fugitivas (intermitentes, difusas y variables) como las generadas en actividades de tipo minero:

Figura 7.80	Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions

Fuente: (Ministry for the Environment, New Zealand, 2001)

Sobre las predicciones halladas con modelos de dispersión el mismo texto anota lo siguiente:

Figura 7.81	Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions

Fuente: (Ministry for the Environment, New Zealand, 2001)

Tal como es ratificado en el texto anterior las predicciones halladas por parte de un modelo de dispersión no calibrado son útiles para identificar fuentes principales, las áreas más sensibles, las fuentes que deben ser objeto de los principales controles pero nunca deben tomarse como conclusiones definitivas desde el punto de vista cuantitativo.

Para el presente estudio se usaron valores de factores de emisión separados por actividades para poder simular diferentes actividades que se desarrollan en espacios específicos y que podrían afectar de manera mayor a una población vecina u otra.

### Observaciones y conclusiones

##### Observaciones

- El presente modelo de dispersión debe leerse como una aproximación al orden de los valores de concentración de material particulado PST y PM10 y gases NO2 y SO2 en el ambiente que aportará construcción de las unidades funcionales 1 y 2 de la vía Remedios – Alto de Dolores en el Departamento de Antioquia y no como valores absolutos de concentración, teniendo en cuenta además, la incertidumbre y sobreestimación de los resultados.

- El modelo fue corrido para el año 2014 en un único escenario que corresponde a las actividades normales de construcción las cuales incluyen el transporte materiales en la vía, el cargue y descargue de materiales, la producción de mezclas asfálticas y la producción de concreto.

- La información meteorológica para modelación se obtuvo mediante simulación atmosférica de última generación WRF (Weather Research and Forecasting) para el año 2014, el cual es un modelo numérico de sexta generación, de meso-escala no hidrostático, construido para ser aplicado tanto en pronóstico operativo de tiempo, como también para la investigación de los fenómenos meteorológicos.

##### Conclusiones

- El modelo realizado permitió identificar los grupos de fuentes que afectarán en mayor y menor medida la concentración para el periodo de 24 horas en los receptores discretos donde fue medida calidad del aire durante la línea base, así, para el caso del material particulado, todos los receptores se encuentran influenciados principalmente por la construcción de la vía, mientras que para los gases contaminantes debido a las diferencias en las contribuciones de las fuentes al inventario, la plantas de asfalto tiene una mayor incidencia en los recetores de D1 y D3.

- El modelo permitió identificar que en el promedio anual la construcción de la vía aportara casi la totalidad a los valores de concentración del proyecto en todos los receptores para el material particulado tanto PST como PM10, y que la planta de asfalto presentará una incidencia mínima.

- Al sumar los resultados del modelo a los resultados de calidad del aire se evidencia que no se prevén excedencias a la norma diaria ni anual de PM10 en ninguno de los receptores discretos analizados y que no se espera que estos valores superen más allá del 40% en cada uno.

- Los resultados de concentración tanto 24 horas como anual de los gases contaminantes NO2 y SO2 por la actividad de producción de mezclas asfálticas y las emisiones de exosto son bajas, y es probable que los resultados de concentración de estos dos contaminantes permanezcan en valores por debajo del límite de detección del método durante la etapa de seguimiento.

- Las distribuciones espaciales indican que la zona en general tendrá un impacto moderado y que no existe una única dirección hacia la que se presenta la dispersión debido a que el modelo fue dividido en dos dominios, se puede evidenciar que por las condiciones meteorológicas en el dominio norte cerca de la población de remedios se obtendrán las mayores contracciones sin superar los valores de la norma diaria ni anual de PST y PM10, aun así se puede evidenciar que las mayores concentraciones diarias y anuales se obtendrán a distancias de aproximadamente 800 km del eje de la vía para el máximo 24 horas y que los valores se dispersarán a valores de aproximadamente el 10% del valor de la norma en distancias de entre 500 y 2.000 metros, las isopletas muestran que las áreas donde se identificarán mayormente los efectos de los impactos no se encontrarán principalmente en el eje de la vía sino a distancias descentradas del eje de la vía.

- Dado lo anterior se concluye que el impacto por la construcción de las Unidades Funcionales 1 y 2 de la vía Remedios – Alto de Dolores en el Departamento de Antioquia es medio y extenso, pudiendo llegar a extenderse hasta 1.000 metros de distancia del eje de la vía presentándose concentraciones promedio anuales que no superaran la norma de calidad del aire del material particulado PST y PM10 favorecido por la meteorología de la zona que permite una adecuada dispersión de los contaminantes.

## 7.7	Material de Construcción

### 7.7.1	Explotación de material de canteras

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores” no se plantea la explotación de material de cantera por parte de la Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, este material será adquirido por terceros autorizados que se encuentren en el área de influencia del proyecto o fuera de esta, siempre y cuando cuenten con los títulos mineros y permisos ambientales pertinentes.

### 7.7.2	Explotación de material de arrastre de cauces de lechos o lechos corrientes o depósitos de agua

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores” no se plantea la explotación de material de arrastre de cauces de lechos de ríos o depósitos de agua por parte de la Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, este material será adquirido por terceros autorizados que se encuentren en el área de influencia del proyecto o fuera de esta, siempre y cuando cuenten con los títulos mineros y permisos ambientales pertinentes.

### 7.7.3	Adquisición de materiales en fuentes existentes

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores”  se requerirá material para la construcción de vías y obras que involucran concreto como son las placas, los pilones, alcantarillas, box coulvert, puentes, cunetas, entre otras. Este material será obtenido de fuentes legalmente constituidas y reconocidas bajo licencia ambiental por la corporación autónoma regional CORANTIOQUIA  y  la Agencia Nacional de Minería (ANM). Las cuales se pueden observar en el Anexo Capitulo 7, Numeral 7.3 CORANTIOQUIA. A continuación la Tabla 7-73 las fuentes de materia dentro del área del proyecto:

Tabla 7-73	 Fuentes de material en el área del proyecto

| CÓDIGO RMN | MINERALES | MUNICIPIOS-DEPARTAMENTOS | TERRITORIALES | EXPEDIENTE NUMERO - CORANTIOQUIA | TIPO DE PERMISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFML-07 | GRAVA\ ARENA | AMALFI | ZENUFANÁ | ZF3-2005-3 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |
| GJIE-01 | DEMAS_CONCESIBLES\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | CISNEROS\ SANTO DOMINGO\ YOLOMBÓ | ZENUFANÁ | ZF3-2010-14 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |
| HGKL-01 | GRAVA\ ARENA | YONDÓ (CASABE) | ZENUFANÁ | ZF3-2006-3 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |
| HIBJ-35 | GRAVAS NATURALES\ ARENA | PUERTO BERRIO | ZENUFANÁ | ZF3-2010-21 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |

Fuente  CORANTIOQUIA 2015

La empresa Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, podrá trabajar con otras empresas de extracción y comercialización de material diferentes a las expuestas anteriormente, siempre y cuando presenten la documentación ambiental y operativa pertinente exigida por la autoridad ambiental. Esta información deberá ser anexada a los informes de cumplimiento ambiental- ICA

### 7.7.4	Extracción de materiales sobre títulos mineros en derecho de vías

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores” no se plantea extracción de materiales sobre títulos mineros en derechos de vías por parte de la Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, este material será adquirido por terceros autorizados que se encuentren en el área de influencia del proyecto o fuera de esta, siempre y cuando cuenten con los títulos mineros y permisos ambientales pertinentes.

# BIBLIOGRAFÍA

American National Standards Institute. (s.f.). Z4.3.

Autopista Río Magdalena. (2015).

Cabrera Vivas, F. C. (2008). Evaluación de un modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos con la técnica espectroscópica DOAS Pasiva. Mexico D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Caputo, M., Giménez, M., & Schlamp, M. (Junio de 2003). Intercomparison of atmospheric dispersion models. Atmospheric Environment, 37(18), 2435–2449. Obtenido de http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231003002012

Claudia E. Moreno. (2000). Metodos para medir la biodiversidad. Zaragosa: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

Colombia Forest Information and Data. (2000). Recuperado el 03 de Diciembre de 2015, de http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Colombia.htm

Concesión Autopista al Río Magdalena S.A.S. (2015).

Concesion Autorpista al Rìo Magdalena S.A.S. (2015).

ECOGERENCIA. (2015). Informe Hidrogeologico UF1-UF2. Bogota: ECOGERENCIA.

ECOGERENCIA LTD. (2016).

EPA. (s.f.). AP 42.

e-Qual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S. (2016).

Gentry. (1990). BOSQUE HUMEDO TROPICAL. Recuperado el 2015, de http://bosquehumedo.blogspot.com.co/

Gentry. (1990). BOSQUE HÚMEDO TROPICAL. Recuperado el 03 de 12 de 2015, de http://www.opepa.org/index.php?Itemid=31&id=202&option=com_content&task=view

Helios Consorcio Vial. (Ambril de 2008). Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Vial Ruta del Sol -Sector I: Villeta- El Koran. Bogota.

Issrc. (2001-2007). The International Vehicle Emissions (IVE) Model. La Habra, California, CA.: ISSRC a 501(c)(3) nonprofit California corporation.

ITESM-MADS. (2008). Guía Nacional de Modelación de Calidad del Aire, 2nd Versión. Bogotá D.C.

K2 Ingenieria. (2015). MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE . Antioquia: División Monitoreos.

Lakes Enviromental. (2015).

Lakes Enviromental Software. (1988-2011). WRPLOT View Versión 7.0.0. Waterloo, Ontario, Canada.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (27 de Noviembre de 2009). Resolucion 2320 de 2009. Bogota, Colombia.

Ministerio de Desarrollo Economico. (2008). RAS .

Ministry for the Environment, New Zealand. (2001). Good practice guide for assessing and managing the environmental effects of dust emissions. Wellington, New Zealand. Obtenido de https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/dust-guide-sep01.pdf

NOOA. (28 de Enero de 2015). National Oceanic and Atmospheric Administration. Obtenido de NOOA: http://www.crh.noaa.gov/images/iwx/publications/Beaufort_Wind_Chart.pdf

NOOA. (22 de Febrero de 2016). Radiosonde Database Access. Obtenido de Radiosonde Database Access: http://esrl.noaa.gov/raobs/intl/GetRaobs.cgi?shour=All+Times&ltype=All+Levels&wunits=Tenths+of+Meters%2FSecond&bdate=2014010100&edate=2015010100&access=Country&Countries=CO+%3D+COLOMBIA&view=YES&osort=Station+Series+Sort&oformat=Original+FSL+format+%28ASC

O.A MELO. (1997). Evaluación de la estructura y la diversidad floral en un bosque. Ibague: Universidad del Tolima.

Opepa. (1983). Obtenido de http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=30

Organización Panamericana de la Salud, CEPIS/OPS, & OMS. (2013). Guía de orientación de Saneamiento Básico. Obtenido de http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-4sas.htm

Paine, B., Connors, J., & Szembek, C. (2012). AERMOD Low Wind Speed Evaluation Study. North Carolina: For Presentation at the 10th EPA Modeling Conference.

Poosarala, V. V., Kumar, A., & Kadiyala, A. (2010). Estimation of uncertainty in predicting ground level concentrations from direct source releases in an urban area using the USEPA’s AERMOD model equations. Air Quality, Intec Europe., 382.

Recreational Flying. (03 de Mayo de 2014). John Brandon's "Fly Safe!" tutorials, Atmospheric thermodynamics 2. Obtenido de http://www.recreationalflying.com/tutorials/meteorology/section1b.html

Rood, A. S. (Junio de 2014). Performance evaluation of AERMOD, CALPUFF, and legacy air dispersion models using the Winter Validation Tracer Study data. Atmospheric Environment, 89, 707–720. doi:doi:10.1016/j.atmosenv.2014.02.054

Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile. (2012). Guía para el Uso de Modelos de Calidad del Aire en el SEIA. Santiago: Servicio de Evaluación Ambiental.

Skamarock, W., Klemp, J., Dudhia, J., Gill, D., Barker, D., Wang, W., . . . Duda, M. (2008). A Description of the Advanced Research WRF Version 3. North Carolina: NCAR Technical Note NCAR/TN-475+STR. doi:10.5065/D68S4MVH

Uribe Barón, L. J., & Suárez Araque, N. (2009). Repositorio Insititucional UNISALLE - RIUS. Obtenido de http://repository.lasalle.edu.co/

US EPA. (1998). REVISED DRAFT USER'S GUIDE FOR THE AMS/EPA REGULATORY MODEL - AERMOD. North Carolina : Office of Air Quality Planning and Standards.

US EPA. (2004). AERMOD: DESCRIPTION OF MODEL FORMULATION. North Carolina: US EPA.

US EPA. (2011). Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. North Carolina: Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors.

US EPA. (2012). Documentation of the Evaluation of CALPUFF and Other Long Range Transport Models Using Tracer Field Experiment Data. North Carolina: Office of Air Quality Planning and Standards, Air Quality Assessment Division, Air Quality Modeling Group.

US EPA. (2015). Evaluation of Prognostic Meteorological Data in AERMOD Applications. North Carolina: Office of Air Quality Planning and Standards, Air Quality Assessment Division, Air Quality Modeling Group.

Venegas, L. E., & Mazzeo, N. A. (2012). La velocidad del viento y la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Avellaneda.: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Departamento de Ingeniería Química, Facultad Regional Avellaneda, .

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCION NÚMERO 0865 Julio 22 de 2004.

La dirección del viento corresponde a de donde provienen los vientos, contrario al flujo del viento que es hacia dónde se dirige el viento.

Estimación de las emisiones por factores de emisión

Emisiones en unidades de g/VKT*hr

Un archivo de cada extensión para cada uno de los contaminantes PST, PM10 NO2 y SO2 en cada uno de los dominios Norte y Sur.

El sistema de coordenadas usado para el modelo fue Magna Sirgas Datum Bogotá.

El formato FSL se puede estudiar detalladamente en http://esrl.noaa.gov/raobs/intl/fsl_format-new.cgi