ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE PUERTO BERRÍO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER

CAPÍTULO 6. zonificación ambiental

CONCESIÓN AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S

Bogotá D.C., Marzo de 2016

TABLA DE CONTENIDO

6.	ZONIFICACIÓN AMBIENTAL	4

6.1. Metodología	4

6.1.1	Selección y calificación relativa de la expresión de los parámetros	6

6.1.2	Zonificación  abiótica	6

6.1.3	Zonificación biótica	9

6.1.4	Zonificación Socioeconómica	11

6.2.	Resultados	13

6.2.1.	Zonificación medio abiótico	13

6.2.2.	Zonificación medio biótico	15

6.2.3.	Zonificación medio socioeconómico	18

6.2.4.	Zonificación ambiental total	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 6.1	Fuentes hídricas	7

Tabla 6.2	Clasificación de la susceptibilidad a la erosión	7

Tabla 6.3	Unidades hidrogeológicas del corredor vial Remedios Alto de Dolores.	8

Tabla 6.4	Clasificación de pendientes para el corredor vial Remedios Alto de Dolores.	9

Tabla 6.5	Clasificación de amenaza para zonificación del medio abiótico.	9

Tabla 6.6	Clasificación de áreas protegidas para zonificación del medio biótico	10

Tabla 6.7	Calificación relativa de los tipos de cobertura actual del suelo presentes en área de influencia del medio biótico, en función de su importancia biótica	10

Tabla 6.8	Clasificación social para zonificación	12

Tabla 6.9	Clasificación de la densidad de población para zonificación	12

Tabla 6.10	Clasificación de las áreas de interés arqueológico	12

Tabla 6.11	Rangos de calificación para la zonificación del medio socioeconómico	12

Tabla 6.12	Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio abiótico en el área de influencia del proyecto	13

Tabla 6.13	Sensibilidad ambiental identificada para el medio biótico	15

Tabla 6.14	Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio abiótico en el área de influencia del proyecto	16

Tabla 6.15	Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio socioeconómico.	18

Tabla 6.16 	Categorías de la sensibilidad ambiental identificada para el área de influencia del proyecto	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 6.1	Esquema de evaluación y ponderación de las diferentes zonificaciones para la obtención de la zonificación ambiental Total	5

Figura 6.2	Zonificación Medio Abiótico 1 de 3	14

Figura 6.5	Zonificación Medio Biotico	17

Figura 6.6	Zonificación Medio Socioeconómico	19

Figura 6.7	Zonificación Total área de influencia para el proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrio”	21

# ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La zonificación ambiental del área de influencia del proyecto tiene como propósito identificar zonas en las cuáles conjuntos de parámetros abióticos, bióticos y socioeconómicos; reflejan grados de potencialidad o de fragilidad relativamente homogénea dentro de una zona dada pero disímil, en la expresión de uno o varios de los diferentes aspectos considerados, entre zonas.

La zonificación busca delimitar y tipificar áreas de características homogéneas, interpretándolas en términos de sensibilidad ambiental del área, sin proyecto, sin que ellas pierdan sus interrelaciones con el conjunto de actividades que tienen como escenario, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia del sector infraestructura, para Estudio de Impacto Ambiental -EIA en Proyectos de Construcción de Carreteras y/o Túneles, estipulados por el MADS en la Resolución 751 de 2015.

Lo anterior implica tener en cuenta consideraciones enmarcadas dentro del gran cúmulo de parámetros potenciales, aquellos que en cada dimensión reflejen y resuman las condiciones imperantes en la región analizándolos de manera integral estableciendo un sistema de calificación relativa de manera tal que las expresiones entre parámetros sean comparables.

## 6.1. Metodología

Para efectuar la zonificación ambiental se siguió la secuencia metodológica que se relaciona a continuación:

- Obtención de información primaria para el área del proyecto en donde se recopiló información suficiente de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, además de considerar la infraestructura a una escala de 1:25.000.

- Valoración cualitativa y cuantitativa de las unidades de cada temático según su importancia y sensibilidad ambiental. La calificación de la sensibilidad  ambiental se dividió en cinco categorías que corresponden a:

- Baja (B)

- Moderada (Md)

- Media (M)

- Alta (A)

- Muy Alta (MA)

- Superposición de información temática por componente.

- Obtención de productos intermedios los cuales van integrando la información de la sensibilidad ambiental de las unidades temáticas.

- Obtención de la zonificación por componente: Biótico, Abiótico y Socioeconómico.

- Superposición de zonificaciones intermedias para obtención de la zonificación ambiental final

En la Figura 6.1 se presenta el esquema metodológico definido para la realización de la zonificación ambiental del proyecto “Construcción de la Variante de Puerto Berrío”

.

Figura 6.1	Esquema de evaluación y ponderación de las diferentes zonificaciones para la obtención de la zonificación ambiental Total

Fuente: Géminis Consultores S.A.S, 2015

### 6.1.1	Selección y calificación relativa de la expresión de los parámetros

#### El sistema de control (SC)

Se refiere a las normas, ordenamientos y figuras espaciales que implican algún tipo de restricción sobre el uso de componentes del sistema de sustentación natural. Para el caso del área de influencia del proyecto corresponden a las áreas protegidas regionales o municipales, los decretos u otras normas legales que, en especial, establezcan restricciones y afectaciones sobre cursos de aguas y zonas protectoras de las mismas y las medidas restrictivas sobre usos del suelo establecidas en el EOT de Puerto Berrío y EOT de Cimitarra.

Áreas protegidas: dentro del área de influencia del proyecto vial Variante de Puerto Berrío, no existen áreas protegidas nacionales o regionales, sin embargo el área definida del Río Magdalena está enmarcado en las prioridades nacionales de carácter urgente bajo un contexto de lata insuficiencia.

Normatividad: dentro del ejercicio de zonificación ambiental se tuvieron en cuenta las rondas hídricas de 30 metros establecidas en el Artículo 83 del Decreto 2811 (18/12/1974) y zonas de nacimientos según lo señalado en el Artículo 3 del Decreto 1449 (27/06/1977). Así mismo el EOT de Cimitarra, y Puerto Berrío señala entre sus áreas de conservación dichas áreas.

### 6.1.2	Zonificación  abiótica

La zonificación de áreas sensibles desde el punto de vista abiótico, se realizó identificando los parámetros más importantes que inciden sobre el medio para los cuales se le dio una calificación y un ponderado para la zonificación final

#### Hidrología

Para el área de influencia se tomaron las fuentes hídricas en relación al decreto 2811 y decreto 1449 en los cuales se establecen 30 m de protección de rondas hídricas y cuerpos de tipo lentico artificial.

Tabla 6.1	Fuentes hídricas

| FUENTES HÍDRICAS |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Cuerpos loticos | 5 | Alta |
| Cuerpos lenticos | 5 | Alta |

Fuente: Autopista Río Magdalena, 2015

#### Susceptibilidad a la erosión:

La erosión hídrica por escorrentía se da como resultado de lluvias sobre el suelo, desnudo o cubierto, donde el flujo de agua lleva láminas de este hacia el gradiente, transportando una suspensión de partículas, en el caso de las zonas de erosión en estructura sedimentada se dan por fuertes procesos erosivos

Tabla 6.2	Clasificación de la susceptibilidad a la erosión

| SUCEPTIBILIDAD |  | CATEGORIA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Zona de erosión hídrica por escorrentía | 5 | Alta |
| Zona de erosión en estructura sedimentada | 5 | Alta |

Fuente: Géminis Consultores S.A.S, 2015

#### Sensibilidad hidrogeológica

A continuación, se describen brevemente las unidades hidrológicas identificas (Ver Tabla 6.3):

- Batolito Antioqueño: Esta unidad se caracteriza por la presencia de suelos residuales de textura arcillosa con una baja velocidad de infiltración, convirtiéndose esta agua en escorrentía superficial. generan suelos residuales de espesor considerable y de textura arcillosa.

- Batolito de Segovia: Está compuesta por rocas ígneas del tipo cuarzodioritas a granodioritas con una característica general que es su alto grado de meteorización hecho que genera suelos residuales arcillosos y saprolitos.

- Depósitos Aluviales: Son cuerpos de composición predominantemente arenosa los cuales debido a su origen son dragados y barequeados para la explotación artesanal de oro.

- Stock de Santa Isabel (Adamelita): Esta unidad se compone principalmente de rocas cristalinas acidas del tipo granodioritas y monzogranitos, presentan porosidad secundaria generada por una alta densidad de fracturamiento, las fracturas pueden estar abiertas o rellenas de cuarzo lo cual puede facilitar el flujo de aguas en las zonas más superficiales.

- Rocas Metamórficas: Para la zona de estudio comprenden las siguientes tres unidades hidrogeológicas:

- Esquistos: Compuestos por cuarzo, moscovita, biotita, grafito, plagioclasa y en algunas ocasiones almandino. Desarrolla suelos espesos, blandos y arcillosos.

- Neis Cuarzo-Biotítico: Presenta en el área una coloración negra y blanca texturalmente presenta esquistosidad y la zona más superior meteoriza generando suelos residuales arcillosos.

- Neis Feldespático: Es una roca competente que presenta bandeamiento en el sector estudiado al meteorizar produce suelos arcillosos de muy baja permeabilidad

Tabla 6.3	Unidades hidrogeológicas del corredor vial Remedios Alto de Dolores.

| UNIDAD HIDROGEOLÓGICA |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Batolito Antioqueño | 1 | Baja |
| Batolito de Segovia | 1 | Baja |
| Esquistos | 1 | Baja |
| Neis Cuarzo-Biotítico | 1 | Baja |
| Neis Feldespático | 1 | Baja |
| Stock de Santa Isabel (Adamelita)-Granodiorita | 1 | Baja |
| Depósitos Aluviales | 3 | Media |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

#### Pendiente

A continuación, la Tabla 6.4 presenta la clasificación de las pendientes para el proyecto.

Tabla 6.4	Clasificación de pendientes para el corredor vial Remedios Alto de Dolores.

| PENDIENTE |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Moderadamente escarpada o moderadamente empinada | 5 | Muy Alta |
| Ligeramente escarpada o ligeramente empinada | 4 | Alta |
| Fuertemente inclinada | 3 | Media |
| Moderadamente inclinada | 2 | Moderada |
| Ligeramente inclinada | 1 | Baja |
| Ligeramente plana | 1 | Baja |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

#### Amenaza.

Para sectorizar la sensibilidad de las amenazas naturales, se homologaron las categorías de amenaza alta, media y baja determinadas para el estudio como se muestra en la Tabla 6.5:

Tabla 6.5	Clasificación de amenaza para zonificación del medio abiótico.

| AMENAZA |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Alta | 5 | Alta |
| Media | 3 | Media |
| Baja | 1 | Baja |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

### 6.1.3	Zonificación biótica

#### Áreas protegidas

A continuación, la Tabla 6.6 muestra la clasificación de las áreas protegidas para la zonificación del medio biótico.

Tabla 6.6	Clasificación de áreas protegidas para zonificación del medio biótico

| ÁREA PROTEGIDA |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Áreas del sistema nacional de áreas protegidas | 5 | Alta |
| Suelos de protección local | 3 | Media |
| Sin categoría de protección | 1 | Baja |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

#### Cobertura Tierra

La importancia biótica de cada tipo de cobertura se calificó como se indica en la Tabla 6.7. Los ríos, bosques y vegetación secundaria, se calificaron con un grado de importancia biótica alta, debido a que es en estas formaciones en donde se encuentran especies focales, y es a estas formaciones que se asocia la gran mayoría de aves y mamíferos de la región.

Tabla 6.7	Calificación relativa de los tipos de cobertura actual del suelo presentes en área de influencia del medio biótico, en función de su importancia biótica

| CAJÓN COBERTURA |  | COD | COBERTURA ACTUAL | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aguas continentales | 5 | Ri | Ríos y quebradas | Alta |
|  | 5 | Zn | Zonas Arenosas Naturales | Alta |
| Áreas húmedas | 5 | Zp | Zonas Pantanosas | Alta |
| Bosque | 5 | Vt | Vegetación secundaria o en transición | Alta |
|  | 5 | Br | Bosque de galería y/ o ripario | Alta |
|  | 5 | Bf | Bosque Fragmentado | Alta |
|  | 5 | Bd | Bosque Denso | Alta |
| Cultivos | 3 | CAg | Cultivos Agroforestales | Media |
|  | 3 | OCt | Otros cultivos transitorios | Media |
|  | 3 | CPa | Cultivos permanentes arbustivos | Media |
|  | 3 | Pf | Plantación forestal | Media |
| Pastos | 3 | Pa | Pastos arbolados | Media |
|  | 1 | Pl | Pastos limpios | Baja |
|  | 1 | Pe | Pastos enmalezados | Baja |
| Territorios artificializados | 1 | Zq | Zonas Industriales | Baja |
|  | 1 | Zm | Zonas de extracción minera | Baja |
|  | 1 | U2 | Tejido urbano discontinuo | Baja |
|  | 1 | U1 | Tejido urbano continuo | Baja |
|  | 1 | Td | Tierras desnudas y degradadas | Baja |
|  | 1 | V | Red vial, ferroviarias y terrenos asociados | Baja |

Fuente: Autopista Río Magdalena, 2015

La diversidad de flora y fauna de la región, es de difícil especialización en términos de especies y de procesos ecológicos. No obstante, lo anterior, la diversidad y riqueza de especies, fueron asociadas a los diferentes tipos de cobertura actual del suelo. Dichos parámetros, son indicadores de la importancia ecológica que presentan las coberturas boscosas para el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos.

### 6.1.4	Zonificación Socioeconómica

Se refiere a la presencia de escuelas, viviendas, infraestructura industrial, ductos de transporte de los derivados del petróleo, vías férreas, las líneas de interconexión eléctricas de alto voltaje, sitios arqueológicos, entre otros, presentes en las áreas de influencia del proyecto. Todos estos aspectos socioeconómicos son considerados en la zonificación de sensibilidad ambiental Alta.

La sensibilidad social, se refiere al grado de propensión a que se generen impactos sociales (físicos y/o inmateriales) por efecto de la intervención sobre el medio social y sobre cualquiera de sus elementos. En otras palabras, es el grado de susceptibilidad a que se deteriore el equilibrio del medio social, o a que se afecte parcialmente alguno de sus elementos (en su valor, significancia o uso) por la incidencia de determinadas actuaciones sobre el medio físico. En este caso también el tejido social es el más sensible a intervenciones.

De acuerdo a lo anterior la clasificación se genera las Tabla 6.8 a la Tabla 6.10 de calificación para el medio social:

Tabla 6.8	Clasificación social para zonificación

| UNIDAD SOCIAL |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Social (Caseríos, Viviendas, Escuelas, Polideportivo) | 5 | Alta |
| Infraestructura asociada a la producción (Carreteras, caminos, abrevaderos, trapiches, bodegas) | 5 | Alta |
| Infraestructura de servicios (Acueductos veredales, energía eléctrica, alcantarillado) | 5 | Alta |
| Áreas productivas (Cultivos, Ganadería) | 3 | Media |
| Áreas de Interés paisajístico | 3 | Media |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Tabla 6.9	Clasificación de la densidad de población para zonificación

| DENSIDAD |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Alta | 5 | Alta |
| Media | 3 | Media |
| Baja | 1 | Baja |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Tabla 6.10	Clasificación de las áreas de interés arqueológico

| ZONA DE IMPORTANCIA ARQUEOLÓGICA |  | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Alta | 5 | Alta |
| Media | 3 | Media |
| Baja | 1 | Baja |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Al realizar los cruces correspondientes para los siguientes totales se determina la zonificación del medio socioeconómico la cual se muestra en la Tabla 6.11.

Tabla 6.11	Rangos de calificación para la zonificación del medio socioeconómico

| RANGOS DE ZONIFICACIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO | CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Muy Alta | 5 – 4,5 |
| Alta | 4,4 - 4 |
| Media | 3,9 - 3 |
| Moderada | 2,9 - 2 |
| Baja | 1,9 - 1 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

## Resultados

### Zonificación medio abiótico

(geosférico, hidrogeológico e hídrico) se establece como área que recoge puntualmente los impactos la determinada para el área geosférico. A continuación, la Figura 6.2 a la presentan los resultados de la zonificación del medio abiótico realizada para el proyecto.

Para el proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrio” se pudo establecer para el área del medio abiótico, 1899,4 ha corresponden a zonas de Muy Alta sensibilidad, 33,6 ha corresponden a zonas de sensibilidad Moderada y 3254,6 ha a zonas de sensibilidad Baja. En la Tabla 6.14 se muestran las áreas calificadas en cada nivel de sensibilidad, especificadas para el proyecto.

Tabla 6.12	Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio abiótico en el área de influencia del proyecto

| SENSIBILIDAD | Variante de Puerto Berrío (hectáreas) | Porcentaje % |
| --- | --- | --- |
| MUY ALTA | 1899,4 | 36,6 |
| MODERADA | 33,6 | 0,6 |
| BAJA | 3254,6 | 62,7 |
| TOTAL | 5187,7 | 100 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

La zonificación ambiental del medio abiótico para el proyecto, puede ser consultada en el mapa de zonificación EIACZABVPB-034_ Zonificación medio abiótico (ANEXO INFORMACIÓN CARTOGRAFICA).

Figura 6.2	Zonificación Medio Abiótico 1 de 3

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

### Zonificación medio biótico

En total el área de influencia para el medio biótico para el proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrio” es de 3363,3 ha, dentro de las cuales 85,4 ha corresponden al área de intervención.

A continuación, la Tabla 6.13 se presentan los resultados de la zonificación ambiental biótica realizada para el proyecto. Así mismo Figura 6.3  se pueden observar los resultados para la zonificación biótica.

Tabla 6.13	Sensibilidad ambiental identificada para el medio biótico

| SENSIBILIDAD | COBERTURA | COD | EXTENSIÓN (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Bosque de galería / ripario | Br | 226,2 | 6,7 |
|  | Bosque Abierto | Ba | 261,8 | 7,8 |
|  | Río y Quebradas | Ri | 299,1 | 8,9 |
|  | Cuerpos Artificiales de Agua | Ca | 2,0 | 0,1 |
|  | Vegetación Secundaria o en Transición | Vt | 147,3 | 4,4 |
|  | Zonas Pantanosas | Zp | 23,1 | 0,7 |
|  | Zonas arenosas naturales | Zn | 37,5 | 1,1 |
| MEDIA | Pastos Arbolados | Pa | 375,4 | 11,2 |
| BAJA | Zonas Quemadas | Zq | 22,7 | 0,7 |
|  | Tejido Urbano Discontinuo | U2 | 8,2 | 0,2 |
|  | Tejido Urbano Continuo | U1 | 26,7 | 0,8 |
|  | Red Vial, ferroviaria y terrenos asociados | Vi | 43,1 | 1,3 |
|  | Tierras desnudas y degradadas | Td | 3,8 | 0,1 |
|  | Pastos limpios | Pl | 1886,5 | 56,1 |
| TOTAL |  |  | 3363,3 | 100,0 |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

De esta manera, se pudo establecer que, para el área de influencia del medio biótico, corresponden a 3363,3 ha, de las cuale el 31,3% corresponden a areas de sensibilidad Alta, el 10,6% sensibilidad media y el 58,1% al sensibilidad baja como lo muestra la Tabla 6.14 muestran las categorías de sensibilidad identificadas para el medio biótico del corredor vial Remedios Alto de Dolores

Tabla 6.14	Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio abiótico en el área de influencia del proyecto

| SENSIBILIDAD | Variante de Puerto Berrío (hectáreas) | % |
| --- | --- | --- |
| ALTA | 1051,1 | 31,3 |
| MEDIA | 357,6 | 10,6 |
| BAJA | 1954,5 | 58,1 |
| TOTAL | 3363,3 | 100 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

La zonificación ambiental del medio biótico de la variante de Puerto Berrío, puede ser consultada en el mapa de zonificación EIACZBIVPB-033_ Zonificación medio biótico (ANEXO INFORMACIÓN CARTOGRAFICA).

Figura 6.3	Zonificación Medio Biotico

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

### Zonificación medio socioeconómico

En la  Figura 6.4 presentan los resultados obtenidos para la zonificación del medio socioeconómico realizada para el proyecto, estableciendo que para el área de influencia, donde se puede concluir que:, 170,5 ha corresponden a zonas de Muy Alta sensibilidad, 0,0 ha a zonas de sensibilidad Alta, 264,6 ha a zonas de sensibilidad Media, 268,6 ha a zonas de sensibilidad Moderada; y 2659,6 has a zonas de sensibilidad Baja. En la Tabla 6.15 se muestran las áreas calificadas en cada nivel de sensibilidad, especificadas para área de influencia del proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrio”.

Tabla 6.15	Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio socioeconómico.

| SENSIBILIDAD | Variante de Puerto Berrío (hectáreas) | Porcentaje % |
| --- | --- | --- |
| MUY ALTA | 170,5 | 5,1 |
| ALTA | 0,0 | 0,0 |
| MEDIA | 264,6 | 7,9 |
| MODERADA | 268,6 | 8,0 |
| BAJA | 2659,6 | 79,1 |
| TOTAL | 3363,3 | 100,0 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S 2016

La zonificación del medio socioeconómico de la variante de Puerto Berrío, puede ser consultada en el mapa de zonificación EIACZSCVPB-035_ Zonificación medio socioeconómico (ANEXO INFORMACIÓN CARTOGRAFICA)..

Figura 6.4	Zonificación Medio Socioeconómico

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S 2016

### Zonificación ambiental total

Teniendo en cuenta la identificación de las zonas en las cuáles conjuntos de parámetros abióticos, bióticos y socioeconómicos reflejan grados de potencialidad o de fragilidad relativamente homogénea dentro de una zona dada, se determinó la sensibilidad ambiental del área sin proyecto, como se muestra en la  Tabla 6.16, obteniendo sensibilidad ambiental Muy Alta para cuerpos de agua, ríos y quebradas, sensibilidad moderada para  bosques galería/ripario, bosque fragmentado, denso, abierto y zonas pantanosas., y sensibilidad Baja zonas industriales, tejidos urbanos, zonas de extracción minera e, pastos limpios, entre otros.

Tabla 6.16 	Categorías de la sensibilidad ambiental identificada para el área de influencia del proyecto

| SENSIBILIDAD | Variante de Puerto Berrío (hectáreas) | Porcentaje % |
| --- | --- | --- |
| MUY ALTA | 966,5 | 28,7 |
| MEDIA | 1125,7 | 33,5 |
| BAJA | 1271,1 | 37,8 |
| TOTAL | 3363,3 | 100 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S 2016

A continuación Figura 6.5  presenta la zonificación ambiental total para el área de influencia del proyecto, esta se obtuvo a partir de los cruces de la zonificación del medio biótico, abiótico y socioeconómico.

La zonificación ambiental total de la variante de Puerto Berrío, puede ser consultada en el mapa de zonificación EIACZATVPB-036_ Zonificación medio socioeconómico (ANEXO INFORMACIÓN CARTOGRAFICA).

Figura 6.5	Zonificación Total área de influencia para el proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrio”

Fuente: topista Río Magdalena S.A.S 2016